BASES TÉCNICAS

Las presentes bases técnicas indican la forma de presentación de las propuestas para el concurso. Estas son de carácter obligatorio, pudiendo el jurado dejar fuera de Bases al equipo participante que no las cumpla.

Condiciones de vivienda

Se trabajará sobre un terreno definido para tal propósito dentro de la zona urbana de la ciudad de Putre, Región de Arica y Parinacota. En dicho terreno se deberá dar cabida a un prototipo susceptible de variaciones de agrupación (que pueda trabajarse de forma aislada, pareada o adosada), de manera de constituir un mejor barrio, con alternativas de agrupamiento, formas y variables de superficie menores, que compensen el tipo de solución.

El conjunto propuesto deberá considerar las condiciones climáticas y ambientales de la zona.

Las estrategias de sustentabilidad propuestas deberán considerar las exigencias establecidas en el itemizado técnico D.S. N° 10, contemplar el Código de Construcción sustentable para viviendas (Descargable en www.minvu.cl) y contemplar criterios de la Guía de Diseño Arquitectónico Aymara para Edificios y Espacios Públicos MOP.

Ubicación

Los proyectos deberán estar emplazados en un terreno real, identificado como lote N° 7 de la MZ. 20 del pueblo de Putre, posee una Superficie Aproximada de 1.774 m², según indicación de plano inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Arica Bajo el N° 30 del año 1979, y bajo el Repertorio N° 13.442 e Inscrito a Fojas 2891, Numero 2768, Año 1979 del Registro de Propiedad, correspondiente al área urbana de la comuna de Putre en la Región de  Arica y Parinacota, se encuentra enmarcado en la Zona U del plan regulador vigente de la comuna de Putre, aprobado mediante Res. Afecta N° 153/1987, y presenta las siguientes condicionalidades:

- Superficie predial mínima de 160 m2.

- Frente predial mínimo de 8 m.

- Porcentaje máxima de ocupación de suelo: 80%

- Altura máxima de edificación: 7 m sistema aislado y pareado; 3,5 m sistema continuo

- Cierros exteriores: altura entre 1,4 m y 2 m, siendo 100% opaco.

- Densidad: de 120 hab/ha

- Cabida: 50 personas

- Superficie: Polígono de medidas 61,6 mts Frente * 28,8 mts Fondo  = 1.774 m2

- Propiedad: SERVIU.

- Factibilidad: Cuenta con factibilidad de servicios sanitarios

- Urbanización: Regular cuenta con Urbanización incompleta

Superficie (metros cuadrados de terreno):

Posee una Superficie Total Aproximada de un Polígono de medidas 61,6 mts Frente * 28,8 mts Fondo  = 1.774 m2

Terreno para emplazar Vivienda Piloto es de un Polígono de medidas 12,6 mts Frente * 28,8 mts Fondo  = 362.88 m2

Se entiende por área urbana aquella área territorial destinada a acoger usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos, o bien, definidos como áreas de extensión urbana, establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial.

Superficie

La superficie de la vivienda estará en relación a un programa mínimo de recintos indicados en el cuadro normativo del Anexo 2.

Se deberá contemplar una estrategia de ampliación de un tercer dormitorio para 2 camas, según el cuadro normativo del Anexo 2, para alcanzar a lo menos los 55 m2 de superficie habitable proyectada. El prototipo deberá cumplir al menos con las condiciones mínimas indicadas en el Itemizado Técnico (Anexo 3) y con todas las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). La altura máxima en ningún caso podrá superar los 2 pisos.

Agrupamiento

Si bien la forma de agrupamiento de las viviendas es libre y debe existir una propuesta en relación a ello, se sugiere que la tipología propuesta sea factible de trabajar de manera aislada, pareada o adosada, entendiendo que al momento de implementarse se deben conciliar las estrategias de eficiencia energética con las preferencias de las familias beneficiarias.

Zonificación

Las estrategias de sustentabilidad propuestas deberán estar en relación a las exigencias establecidas en el Itemizado Técnico D.S. N° 10 Programa de Habitabilidad Rural, Guía de Diseño Arquitectónico Aymara para Edificios y Espacios Públicos MOP.

Para el cálculo de la demanda de energía de las viviendas propuestas, los datos climáticos podrán ser consultados de manera libre, siempre y cuando se citen las fuentes correspondientes. Dichos datos se podrán complementar con los datos establecidos en la Norma Chilena NCh 1079 vigente a la fecha de inicio del concurso (Arquitectura y Construcción - Zonificación Climática Habitacional para Chile, recomendaciones para el diseño arquitectónico), An – Andino.

Costos

Se deberá considerar un costo estimado de construcción de la vivienda de 550 - 900 UF de subsidio con utilidades y gastos generales, llegando a un tope de 1400 UF, el cual deberá justificarse. (No se debe considerar costos de urbanización).

En la memoria de costos se deberá especificar el detalle de la utilización del monto tope y en caso de haber un costo mayor a lo estimado en el párrafo anterior, señalar cuáles serán los sobrecostos incurridos en el proyecto.

Los montos especificados sólo consideran conceptos de edificación de la vivienda. Cabe señalar que no deberán calcularse como costo la compra y partidas de mejoramiento del terreno (existen subsidios independientes para ello), ni las partidas de urbanización (pavimentación, agua potable, alcantarillado y aguas lluvia), ni los honorarios profesionales de proyectos y especialidades, permisos, trámites municipales, conservador de bienes raíces u otro que no sea el estricto costo de las partidas de edificación (el programa de HABITABILIDAD RURAL considera recursos independientes para ellos).

Entrega

- LÁMINA 1 > ESTRATEGIAS Y LOCACIÓN

Esta lámina será en formato A1 apaisado, pudiendo contener figuras y esquemas coloreados usando cualquier técnica de representación gráfica.

- Contenidos

- Emplazamiento de la propuesta y contexto geográfico climático (asoleamiento, lluvia, vientos predominantes, etc.).

- Estrategias a utilizar en relación al clima del lugar.

- Propuesta conceptual de las estrategias de sustentabilidad para un conjunto tipo y el prototipo.

- Diseño arquitectónico resultante de la propuesta.

- Esquemas de operación en distintas estaciones del año.

- Se indicará el norte en la esquina superior derecha por medio de un círculo de 4 Cms. de diámetro.

- LÁMINAS 2 + 3 > PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA Y GRÁFICOS DE DEMANDA ENERGÉTICA

Esta lámina será en formato A1 apaisado, pudiendo contener figuras y esquemas coloreados usando cualquier técnica de representación gráfica.

- Contenidos

- Plantas, cortes y elevaciones Esc 1:100 acotados en forma general.

- Escantillón y detalles Esc 1: 20 indicando las transmitancias de cada componente de la envolvente.

- Especificación de materiales con espesores, densidad, conductividad térmica y difusividad al vapor anotadas en los planos.

- Plantas de instalaciones en caso de los sistemas activos y pasivos si corresponde.

- Imágenes 3D de la vivienda.

- Gráficos de demanda energética para calefacción en kWh/m2 para cada mes de año.

- Demanda energética para calefacción anual expresada en kWh/m2 año.

- Se indicará el norte en la esquina superior derecha por medio de un círculo de 4 cm.

- Viñetas

Todas las láminas deberán llevar una viñeta tipo de 20 cm de ancho por 8 cm de alto, ubicada en el extremo inferior derecho, con la siguiente inscripción:

CONCURSO DE VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Zona térmica 7 - Zona climática Andino

Demanda probable (kWh/m2año) Contenido lámina y escalas

La viñeta tipo será entregada en formato digital y podrá ser solicitada al Director del Concurso mediante correo electrónico a fcabreray@minvu.cl.

- MEMORIA ARQUITECTÓNICA

Se entregará una memoria arquitectónica, expresando en un máximo de 3 hojas formato A4 o Carta, letra Arial 11 y a doble espacio los siguientes aspectos:

- Fundamentos del proyecto y las estrategias de sustentabilidad.

- Memoria de cálculo de demanda energética en calefacción. La memoria deberá especificar el método de cálculo establecido, explicar el procedimiento e indicar fuentes de datos utilizados. Para el cálculo de las demandas energéticas en calefacción se requiere respetar los siguientes parámetros:

Tasa de infiltraciones de 1 renovación de aire hora en todos los recintos interiores.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se especificarán los aspectos técnicos y constructivos en forma general, de forma coherente con la memoria de costo y el Itemizado Técnico (Anexo 3).

- MEMORIA DE COSTO

Se pide un cálculo de costo que se ajuste al monto indicado en COSTOS. Los montos deberán estar expresados en UF correspondiente al día fijado para la entrega de propuestas.

FORMA DE ENTREGA

La entrega debe garantizar el total anonimato de los concursantes, para lo cual se especifica:

- Las láminas indicadas deberán ser flexibles, termo laminadas, plastificadas o en papel plástico, para asegurar su mantención. Serán enviadas en un rollo abierto en sus extremos. Se debe rotular claramente "LAMINAS DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO PARA CONCURSO PUBLICO SIN VALOR COMERCIAL" (sobre todo para los participantes extranjeros, y no incurrir así en tasas de aduana, que el concurso no contempla).

- Las especificaciones y otros documentos tamaño A4 o Carta, además del CD de respaldo se entregarán en un sobre amarillo con la indicación "Especificaciones técnicas, Memoria de Arquitectura, Memoria de costo y CD de Respaldo".

- El nombre de él o los concursantes en una hoja tamaño A4 o Carta plegada y dentro de un sobre tamaño americano con la inscripción "Nombre del Concursante".

- El CD ROM deberá contener todo el material íntegramente respaldado. Las imágenes y planos deberán venir en su formato original en resolución completa (no se aceptarán imágenes reducidas en tamaño o resolución, ni planos que vengan en un formato no vectorial). Los documentos de texto y planillas de cálculo, deberán ser exactamente iguales a las entregadas en formato papel. En dichos archivos digitales no deberán consignarse, en parte alguna, información que señale la identidad de los participantes. El CD ROM deberá venir apropiadamente protegido en una caja plástica rígida y se deberá cuidar especialmente, que tanto las carátulas de la caja, como la etiqueta del disco estén totalmente en blanco y sin ninguna clase de texto que permita identificar el nombre del participante.

- Todo este material vendrá cerrado de tal forma que se impida el conocimiento de su contenido hasta que sea abierto por el jurado. Se deberá cuidar especialmente el anonimato, por lo que cualquier forma de identificación que contengan tanto las láminas de la propuesta, como su envoltorio, que no sea la especificada en las presentes bases, será causa inapelable para declarar la propuesta como fuera de bases y su exclusión del proceso del concurso.

El receptor de los proyectos asignará un código a cada proyecto recibido, dejando el sobre con la identificación del concursante sin abrir hasta que el jurado haya dado el veredicto del concurso.

Los trabajos recibidos no serán devueltos y serán propiedad de Serviu Región de Arica y Parinacota, quien podrá utilizar la información contenida en ellos para los fines que estime convenientes.

En caso de utilizarse el material recibido en el presente concurso, se estará obligado a respetar y citar la autoría del proyecto. El autor del proyecto renuncia a todo pago de derechos o licencias de uso, ya sea de la propuesta parcial o total, como la información contenida en ésta.

La participación en el concurso constituye automáticamente la aceptación de las presentes bases por parte del concursante.

INHABILITACIÓN DE PARTICIPAR

Se excluyen de participar quienes hayan trabajado en la elaboración de las presentes bases o asesorado al equipo ejecutivo en los aspectos técnicos de las mismas. Al mismo tiempo, se excluyen las personas naturales que tengan relación directa, o parentesco, con el director ejecutivo del proyecto Francisco Cabrera Yáñez, incluyendo funcionarios de Serviu y Seremi de Vivienda Región de la Arica y Parinacota.

Nota: Se ha utilizado como guía y referente de estas bases aquellas desarrolladas por el MINVU para el “primer concurso de ideas para el desarrollo de diseños y estrategias de eficiencia energética para vivienda social (2006)”

| ANEXO N° 1 Tablas de Valores año 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zonificación |
|  |  |  |  |  |  | Putre Sector Precordillera |
| ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | P. TOTAL UF | Total (UF) Zona 15R-5 |
| A.- | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  |  |  |
| A.1.1.1 | Instalación de faenas oficinas contenedor | n° |  |  | 11,0543 | 15,0338 |
|  | Arriendo contenedor | n° | 1,00 | 6,4189 | 6,4189 |  |
|  | Flete contenedor | un./km | 1,00 | 4,6354 | 4,6354 |  |
| A.1.2 | EMPALMES Y CONEXIONES PROVISORIAS |  |  |  |  |  |
| A.1.2.1 | Empalme Provisorio de Agua potable | Un. |  |  | 4,1437 | 5,6354 |
|  | MAP con transmisión magnética 19mm | Un. | 1,00 | 0,9598 | 0,9598 |  |
|  | Collarín mecánico HDPE mas piezas especiales | Un. | 1,00 | 3,1091 | 3,1091 |  |
|  | Maestro sanitario + ayudante | HD | 0,05 | 1,1500 | 0,0575 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0575 | 0,0173 |  |
| A.1.2.2 | Empalme provisorio de Electricidad | mes |  |  | 2,3698 | 3,2229 |
|  | Arriendo de medidor electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima | mes | 1,00 | 1,3501 | 1,3501 |  |
|  | Conexión y desconexión del servicio o corte y reposición | un. | 1,00 | 0,9449 | 0,9449 |  |
|  | instalador + ayudante | HD | 0,05 | 1,1500 | 0,0575 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0575 | 0,0173 |  |
| A.1.3 | DESPEJE DE TERRENO |  |  |  |  |  |
| A.1.3.1 | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina | m2 |  |  | 0,1346 | 0,1830 |
|  | Motoniveladora | hrs | 0,05 | 1,0773 | 0,0539 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,60 | 0,0203 | 0,0122 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 0,05 | 1,0535 | 0,0527 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0527 | 0,0158 |  |
| A.1.3.2 | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm. | m2 |  |  | 0,0802 | 0,1090 |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,08 | 0,0581 | 0,0046 |  |
|  | Jornal | HD | 0,13 | 0,4645 | 0,0581 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0581 | 0,0175 |  |
| A.1.4 | CIERROS PROVISORIOS |  |  |  |  |  |
| A.1.4.1 | Cierre perimetral de sitios, malla raschel h=2,1 mt. | m |  |  | 0,1476 | 0,2008 |
|  | Malla Raschel | m2 | 2,31 | 0,0103 | 0,0237 |  |
|  | Poste impregnado 5" 3,6 mt. | n° | 0,39 | 0,1463 | 0,0569 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,06 | 0,0754 | 0,0046 |  |
|  | Grapa Galvanizada 1" | kg | 0,01 | 0,1897 | 0,0021 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0444 | 0,0444 |  |
|  | Alambre púas cal 14 | m | 2,20 | 0,0073 | 0,0160 |  |
| A.1.4.2 | Cierre Perimetral de Sitios, Malla Raschel h=2,6m |  |  |  | 0,1852 | 0,2519 |
|  | Malla Raschel | m2 | 2,80 | 0,0103 | 0,0288 |  |
|  | Poste impregnado 5" 3,6 mt. | Uni. | 0,50 | 0,1463 | 0,0731 |  |
|  | Alambre púas | m | 5,00 | 0,0054 | 0,0269 |  |
|  | Grapa Galvanizada 1" | kg | 0,06 | 0,1897 | 0,0114 |  |
|  | Excavación de Terreno | m3 | 0,03 | 0,2910 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1490 | 0,0074 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0222 | 0,0067 |  |
| A.1.4.3 | Cierre Perimetral de Sitios, OSB h=2,4 mt. | m |  |  | 0,5267 | 0,7163 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 9,5 mm. | Uni. | 0,95 | 0,3556 | 0,3378 |  |
|  | Poste impregnado 5" 3,6 mt. | Uni. | 0,50 | 0,1463 | 0,0731 |  |
|  | Grapa Galvanizada 1" | kg | 0,07 | 0,1897 | 0,0133 |  |
|  | Excavación de Terreno | m3 | 0,03 | 0,2910 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,4330 | 0,0216 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,05 | 0,6144 | 0,0307 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0554 | 0,0167 |  |
| A.1.5 | SEÑALIZACIÓN PROVISORIA |  |  |  |  |  |
| A.1.5.1 | Letreros indicativos de trabajos con asbesto | n° |  |  | 0,4520 | 0,6148 |
|  | Letrero indicativo de trabajos con asbesto | n° | 1,00 | 0,1438 | 0,1438 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,3083 | 0,3083 |  |
| A.1.6 | NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  |  |
| A.1.6.1 | Replanteo | m |  |  | 0,1851 | 0,2517 |
|  | Pino bruto seco 1" x 4" | n° | 0,33 | 0,1297 | 0,0428 |  |
|  | Pino bruto seco 3" x 3" | n° | 0,33 | 0,0840 | 0,0277 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,08 | 0,0775 | 0,0062 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0803 | 0,0241 |  |
| A.1.7 | MEJORAMIENTO DE TERRENO |  |  |  |  |  |
| A.1.7.1 | Mejoramiento de suelo | m3 |  |  | 1,3478 | 1,8330 |
|  | Estabilizado | m3 | 1,30 | 0,6368 | 0,8278 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,25 | 0,3083 | 0,0771 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,05 | 0,0771 | 0,0039 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 0,10 | 1,0535 | 0,1054 |  |
|  | Jornal | HD | 0,50 | 0,4645 | 0,2323 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3376 | 0,1015 |  |
| A2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | LETREROS DE OBRA |  |  |  |  |  |
| A.2.1.1 | Letrero indicativo de obra | n° |  |  | 14,8536 | 20,2009 |
|  | Letrero indicativo 2 x 3 mt. | n° | 1,00 | 8,5631 | 8,5631 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 50 x 50 x 3 mm. | n° | 4,50 | 0,7410 | 3,3346 |  |
|  | Soldadura en barras para fe | kg | 0,50 | 0,2022 | 0,1011 |  |
|  | Pintura anticorrosiva 2 manos | m2 | 1,00 | 0,0227 | 0,0227 |  |
|  | Tornillo 7 x 2 1/2 roscalata | n° | 50,00 | 0,0013 | 0,0634 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 1,00 | 1,1410 | 1,1410 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 2,1288 | 0,6398 |  |
| A.2.2 | ASEO Y ENTREGA | gl |  |  | 8,9570 | 12,1815 |
| A.2.2.1 | Cargador frontal | HD | 1,00 | 1,6863 | 1,6863 |  |
|  | Cargador frontal | $/m3 | 1,00 | 1,6863 | 1,6863 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 4,00 | 1,0535 | 4,2140 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,07 | 1,1410 | 0,0799 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 4,2939 | 1,2906 |  |
| A.2.3 | RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |  |
| A.2.3.1 | Retiro de escombros | m3 |  |  | 0,8545 | 1,1621 |
|  | Camión tolva o similar | hrs | 0,13 | 1,2642 | 0,1580 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,30 | 0,0203 | 0,0061 |  |
|  | Botadero autorizado | m3 | 1,00 | 0,5615 | 0,5615 |  |
|  | Conductor camiones | HD | 0,05 | 1,0535 | 0,0527 |  |
|  | Jornal | HD | 0,10 | 0,4645 | 0,0465 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0991 | 0,0298 |  |
| A.2.4 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES |  |  |  |  |  |
| A.2.4.1 | Demolición elementos de hormigón | m3 |  |  | 4,1629 | 5,6615 |
|  | Martillo demoledor (arriendo) | día | 2,00 | 1,0950 | 2,1900 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 1,9729 | 1,9729 |  |
| A.2.4.2 | Demolición muros de albañilería | m2 |  |  | 1,7805 | 2,4215 |
|  | Martillo demoledor (arriendo) | día | 0,50 | 1,0950 | 0,5475 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 1,2330 | 1,2330 |  |
| A.2.4.3 | Retiro de cubierta existente | m2 |  |  | 0,0702 | 0,0954 |
|  | Carpintero | HD | 0,05 | 0,6144 | 0,0307 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0539 | 0,0162 |  |
| A.2.4.4 | Retiro de revestimiento de piso existente | m2 |  |  | 0,2384 | 0,3242 |
|  | Camión tolva o similar | hrs | 0,13 | 1,2642 | 0,1580 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,30 | 0,0203 | 0,0061 |  |
|  | Botadero autorizado | m3 | 0,10 | 0,5615 | 0,0561 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| A.2.4.5 | Retiro de revestimiento de piso existente y punteo de radier | m2 |  |  | 0,2384 | 0,3242 |
|  | Camión tolva o similar | hrs | 0,13 | 1,2642 | 0,1580 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,30 | 0,0203 | 0,0061 |  |
|  | Botadero autorizado | m3 | 0,10 | 0,5615 | 0,0561 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| A.2.4.6 | Retiro de estructuras de madera | m3 |  |  | 0,2505 | 0,3406 |
|  | Camión tolva o similar | hrs | 0,13 | 1,2642 | 0,1580 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,30 | 0,0203 | 0,0061 |  |
|  | Botadero autorizado | m3 | 0,10 | 0,5615 | 0,0561 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| A.2.4.7 | Retiro de marco y puerta existentes | n° |  |  | 0,0799 | 0,1087 |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0614 | 0,0185 |  |
| A.2.4.8 | Retiro de ventana existente | n° |  |  | 0,0639 | 0,0869 |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0492 | 0,0148 |  |

| LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRA GRUESA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zonificación |
|  |  |  |  |  |  | Putre Sector Precordillera |
| ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | P. TOTAL UF | Total (UF) Zona 15R-5 |
| B | OBRA GRUESA |  |  |  |  |  |
| B.1 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |
| B.1.1 | REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES |  |  |  |  |  |
| B.1.1.1 | Replanteo | m |  |  | 0,1851 | 0,2517 |
|  | Pino bruto seco 1" x 4" | n° | 0,33 | 0,1297 | 0,0428 |  |
|  | Pino bruto seco 3" x 3" | n° | 0,33 | 0,0840 | 0,0277 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,08 | 0,0775 | 0,0062 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0803 | 0,0241 |  |
| B.1.2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |  |
| B.1.2.1 | Excavación fundaciones manual | m3 |  |  | 0,2870 | 0,3903 |
|  | Chuzo | n° | 0,02 | 0,6877 | 0,0103 |  |
|  | Pala punta de huevo, americana | n° | 0,02 | 0,1869 | 0,0028 |  |
|  | Picota | n° | 0,01 | 0,4081 | 0,0020 |  |
|  | Jornal | HD | 0,45 | 0,4645 | 0,2090 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,2090 | 0,0628 |  |
| B.1.2.2 | Excavación fundaciones manual (terrenos salinos) | m3 |  |  | 1,3019 | 1,7706 |
|  | Polietileno 0,10 mm | m | 1,05 | 0,0170 | 0,0178 |  |
|  | Chuzo | n° | 0,08 | 0,6877 | 0,0516 |  |
|  | Pala punta de huevo, americana | n° | 0,08 | 0,1869 | 0,0140 |  |
|  | Picota | n° | 0,03 | 0,4081 | 0,0102 |  |
|  | Jornal | HD | 2,00 | 0,4645 | 0,9290 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9290 | 0,2792 |  |
| B.1.2.3 | Excavación fundaciones con máquina | m3 |  |  | 0,0819 | 0,1114 |
|  | Retroexcavadora | hrs | 0,07 | 0,7807 | 0,0547 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,33 | 0,0203 | 0,0067 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 0,02 | 1,0535 | 0,0158 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0158 | 0,0047 |  |
| B.1.3 | EMPLANTILLADO |  |  |  |  |  |
| B.1.3.1 | Emplantillado | m3 |  |  | 2,3046 | 3,1343 |
|  | Grava | m3 | 0,80 | 0,5141 | 0,4112 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Cemento especial | saco | 3,00 | 0,1862 | 0,5587 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,2136 | 0,0364 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Jornal | HD | 1,50 | 0,4645 | 0,6968 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,8109 | 0,2437 |  |
| B.1.4 | HORMIGON CIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| B.1.4.1 | Hormigón 225 k/cem/m³ h-10 + 20% B.D. | m3 |  |  | 3,0314 | 4,1228 |
|  | Cemento especial | saco | 5,82 | 0,1862 | 1,0846 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,40 | 0,4873 | 0,1949 |  |
|  | Grava | m3 | 0,64 | 0,5141 | 0,3290 |  |
|  | Bolón desplazador | m3 | 0,20 | 0,4365 | 0,0873 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,6958 | 0,0509 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.4.2 | Hormigón 225 k/cem/m³ H-10 + Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,2269 | 4,3885 |
|  | Cemento especial | saco | 5,82 | 0,1862 | 1,0846 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,80 | 0,5141 | 0,4112 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 3,85 | 0,0379 | 0,1460 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,8855 | 0,0566 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.4.3 | Hormigón 255 k/cem/m³ H-15 + 20% B.D. | m3 |  |  | 3,1804 | 4,3253 |
|  | Cemento especial | saco | 6,60 | 0,1862 | 1,2292 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,40 | 0,4873 | 0,1949 |  |
|  | Grava | m3 | 0,64 | 0,5141 | 0,3290 |  |
|  | Bolón desplazador | m3 | 0,20 | 0,4365 | 0,0873 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,8404 | 0,0552 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.4.4 | HORMIGÓN CIMIENTOS AISLADOS |  |  |  |  |  |
| B.1.4.4.1 | Poyo de hormigón 40 x 40 x 60 cm. | n° |  |  | 0,5225 | 0,7105 |
|  | Excavación de Terreno | m3 | 0,11 | 0,2910 | 0,0307 |  |
|  | Hormigón 300 K/Cem/m³ H-20 con aditivo impermeabilizante | m3 | 0,11 | 2,9137 | 0,3077 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3384 | 0,0102 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1410 | 0,0228 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0327 | 0,0098 |  |
| B.1.5 | HORMIGON SOBRECIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| B.1.5.1 | Hormigón 255 k/cem/m³ H-15 | m3 |  |  | 3,3938 | 4,6156 |
|  | Cemento especial | saco | 6,60 | 0,1862 | 1,2292 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,87 | 0,5141 | 0,4472 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,9201 | 0,0576 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.5.2 | Hormigón 255 k/cem/m³ h-15 + Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,4172 | 4,6475 |
|  | Cemento especial | saco | 6,60 | 0,1862 | 1,2292 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,87 | 0,5141 | 0,4472 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,60 | 0,0379 | 0,0228 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,9428 | 0,0583 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.5.3 | Hormigón 300 k/cem/m³ H-20 | m3 |  |  | 3,5961 | 4,8906 |
|  | Cemento especial | saco | 7,76 | 0,1862 | 1,4461 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,83 | 0,5141 | 0,4267 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,1164 | 0,0635 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.5.4 | Hormigón 300 k/cem/m³ H-20 + Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,6214 | 4,9252 |
|  | Cemento especial | saco | 7,76 | 0,1862 | 1,4461 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,83 | 0,5141 | 0,4267 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,65 | 0,0379 | 0,0247 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,1411 | 0,0642 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.1.5.5 | Sobrecimiento con bloques de cemento | m |  |  | 0,2535 | 0,3448 |
|  | Bloque de cemento liso gris 40 x 20 x 20 cm | n° | 2,50 | 0,0605 | 0,1512 |  |
|  | Cemento especial | saco | 0,25 | 0,1862 | 0,0466 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,02 | 0,4873 | 0,0097 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2075 | 0,0062 |  |
|  | Albañil | HD | 0,03 | 0,5267 | 0,0158 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0148 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0306 | 0,0092 |  |
| B.1.6 | ENFIERRADURA |  |  |  |  |  |
| B.1.6.1 | Fierro 6 mm. | kg |  |  | 0,0457 | 0,0622 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 6 mm liso A44-28H | kg | 1,00 | 0,0155 | 0,0155 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0196 | 0,0006 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.1.6.2 | Fierro 8 mm. | kg |  |  | 0,0475 | 0,0647 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0214 | 0,0006 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.1.6.3 | Fierro 10 mm. | kg |  |  | 0,0675 | 0,0918 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 10 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0371 | 0,0371 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0408 | 0,0012 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.1.6.4 | Fierro 12 mm. | kg |  |  | 0,0831 | 0,1130 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 12 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0528 | 0,0528 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,01 | 0,0775 | 0,0006 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0559 | 0,0017 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.1.7 | MOLDAJES |  |  |  |  |  |
| B.1.7.1 | Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos) | m2 |  |  | 0,4722 | 0,6421 |
|  | Desmoldante | kg | 0,02 | 0,1507 | 0,0030 |  |
|  | Pino bruto seco 1" x 5" | n° | 0,87 | 0,1806 | 0,1565 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 0,50 | 0,1564 | 0,0782 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,15 | 0,0754 | 0,0113 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2570 | 0,0128 |  |
|  | Maestro 2da | HD | 0,15 | 0,7902 | 0,1185 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0370 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1556 | 0,0468 |  |
| B2 | RADIER |  |  |  |  |  |
| B.2.1 | BASE (CAMA DE RIPIO) |  |  |  |  |  |
| B.2.1.1 | Cama de ripio compactada e = 8 cm. | m2 |  |  | 0,0766 | 0,1041 |
|  | Grava | m3 | 0,10 | 0,5141 | 0,0535 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,01 | 0,3083 | 0,0031 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,05 | 0,0382 | 0,0019 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| B.2.1.2 | Cama de ripio compactada e = 10 cm. | m2 |  |  | 0,0899 | 0,1223 |
|  | Grava | m3 | 0,13 | 0,5141 | 0,0668 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,01 | 0,3083 | 0,0031 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,05 | 0,0382 | 0,0019 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| B.2.1.3 | Relleno interior estabilizado compactado | m3 |  |  | 1,0288 | 1,3991 |
|  | Estabilizado | m3 | 1,30 | 0,6368 | 0,8278 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,50 | 0,0382 | 0,0191 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,10 | 0,3083 | 0,0308 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4645 | 0,1161 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1161 | 0,0349 |  |
| B.2.2 | HORMIGÓN |  |  |  |  |  |
| B.2.2.1 | Hormigón 255 k/cem/m³ h-15 | m3 |  |  | 3,3938 | 4,6156 |
|  | Cemento especial | saco | 6,60 | 0,1862 | 1,2292 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,87 | 0,5141 | 0,4472 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,9201 | 0,0576 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.2.2.2 | Hormigón 255 k/cem/m³ h-15 + Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,4172 | 4,6475 |
|  | Cemento especial | saco | 6,60 | 0,1862 | 1,2292 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,87 | 0,5141 | 0,4472 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,60 | 0,0379 | 0,0228 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,9428 | 0,0583 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.2.2.3 | Hormigón 255 K/Cem/m³ H-15 (incluye cama de ripio) | m2 |  |  | 0,5189 | 0,7057 |
|  | Hormigón 255 K/Cem/m³ H-15 | m3 | 0,09 | 2,8738 | 0,2529 |  |
|  | Aditivo endurecedor superficial | saco | 0,10 | 0,0823 | 0,0082 |  |
|  | Cama de ripio compactada e = 8 cm. | m2 | 1,00 | 0,0738 | 0,0738 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3350 | 0,0100 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1410 | 0,0228 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0327 | 0,0098 |  |
| B.2.2.4 | Radier de hormigón 10 cm | m2 |  |  | 0,4627 | 0,6293 |
|  | Hormigón H-20 (incluye mano de obra) | m3 | 0,11 | 3,3098 | 0,3641 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0986 | 0,0986 |  |
| B.2.2.5 | Radier de hormigón 7 cm | m2 |  |  | 0,3573 | 0,4859 |
|  | Hormigón H-20 (incluye mano de obra) | m3 | 0,08 | 3,3098 | 0,2549 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,00 | 0,0512 | 0,1024 |  |
| B.2.3 | Afinado de piso e = 2 cm. | m2 |  |  | 0,1882 | 0,2559 |
|  | Cemento especial | saco | 0,16 | 0,1862 | 0,0298 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,03 | 0,4873 | 0,0127 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0425 | 0,0013 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,08 | 1,1410 | 0,0913 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1110 | 0,0334 |  |
| B.2.4 | Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento) | m2 |  |  | 0,4704 | 0,6397 |
|  | Estuco nivelador | m2 | 1,00 | 0,4268 | 0,4268 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,05 | 0,4268 | 0,0213 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1410 | 0,0171 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0171 | 0,0051 |  |
| B3 | MUROS 1 PISO |  |  |  |  |  |
| B.3.1 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  |  |
| B.3.1.1 | HORMIGÓN PILARES VIGAS Y CADENAS |  |  |  |  |  |
| B.3.1.1.1 | Hormigón 300 k/cem/m³ H-20 | m3 |  |  | 3,5961 | 4,8906 |
|  | Cemento especial | saco | 7,76 | 0,1862 | 1,4461 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,83 | 0,5141 | 0,4267 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,1164 | 0,0635 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.3.1.1.2 | Hormigón 300 k/cem/m³ H-20 con Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,6214 | 4,9252 |
|  | Cemento especial | saco | 7,76 | 0,1862 | 1,4461 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,83 | 0,5141 | 0,4267 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,65 | 0,0379 | 0,0247 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,1411 | 0,0642 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.3.1.1.3 | Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 | m3 |  |  | 3,7788 | 5,1391 |
|  | Cemento especial | saco | 8,80 | 0,1862 | 1,6389 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,80 | 0,5141 | 0,4112 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,2938 | 0,0688 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.3.1.1.4 | Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante | m3 |  |  | 3,8042 | 5,1737 |
|  | Cemento especial | saco | 8,80 | 0,1862 | 1,6389 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,50 | 0,4873 | 0,2437 |  |
|  | Grava | m3 | 0,80 | 0,5141 | 0,4112 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,65 | 0,0379 | 0,0247 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,3185 | 0,0696 |  |
|  | Betonera | día | 0,20 | 0,6568 | 0,1314 |  |
|  | Ayudante | HD | 2,00 | 0,4939 | 0,9878 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,9878 | 0,2969 |  |
| B.3.1.2 | ENFIERRADURA PILARES , VIGAS Y CADENAS |  |  |  |  |  |
| B.3.1.2.1 | Fierro 6 mm. | kg |  |  | 0,0457 | 0,0622 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 6 mm liso A44-28H | kg | 1,00 | 0,0155 | 0,0155 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0196 | 0,0006 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.3.1.2.2 | Fierro 8 mm. | kg |  |  | 0,0475 | 0,0647 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0214 | 0,0006 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.3.1.2.3 | Fierro 10 mm. | kg |  |  | 0,0675 | 0,0918 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 10 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0371 | 0,0371 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,02 | 0,0775 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0408 | 0,0012 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.3.1.2.4 | Fierro 12 mm. | kg |  |  | 0,0831 | 0,1130 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 12 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0528 | 0,0528 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,01 | 0,0775 | 0,0006 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0559 | 0,0017 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,01 | 1,1410 | 0,0137 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,01 | 0,4939 | 0,0059 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0196 | 0,0059 |  |
| B.3.1.2.5 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm | n° |  |  | 0,3427 | 0,4660 |
|  | Armadura Pilar ACMA 15/15 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,2957 | 0,2957 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2957 | 0,0237 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.6 | Enfierradura de pilar acma 15/20 9,2 mm | n° |  |  | 0,3588 | 0,4880 |
|  | Armadura Pilar ACMA 15/20 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,3106 | 0,3106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,3106 | 0,0248 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.7 | Enfierradura de pilar acma 15/30 9,2 mm | n° |  |  | 0,3786 | 0,5149 |
|  | Armadura Pilar ACMA 15/30 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,3290 | 0,3290 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,3290 | 0,0263 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.8 | Enfierradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm | n° |  |  | 0,5362 | 0,7292 |
|  | Armadura Cadena ACMA 15/20 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,4749 | 0,4749 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,4749 | 0,0380 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.9 | Enfierradura de viga y cadena acma 15/25 9,2 mm | n° |  |  | 0,6269 | 0,8526 |
|  | Armadura Cadena ACMA 15/25 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,5588 | 0,5588 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,5588 | 0,0447 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.10 | Enfierradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm | n° |  |  | 0,7669 | 1,0430 |
|  | Armadura Cadena ACMA 15/30 9,2 mm | n° | 1,00 | 0,6885 | 0,6885 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,6885 | 0,0551 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,02 | 0,7025 | 0,0105 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0179 | 0,0054 |  |
| B.3.1.2.11 | Colocación malla acma | n° |  |  | 0,8472 | 1,1522 |
|  | Malla Acma C 92 | n° | 1,00 | 0,6918 | 0,6918 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6918 | 0,0346 |  |
|  | Jornal | HD | 0,20 | 0,4645 | 0,0929 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0929 | 0,0279 |  |
| B.3.1.3 | MOLDAJES PILARES VIGAS Y CADENAS |  |  |  |  |  |
| B.3.1.3.1 | Moldaje de madera para pilares (3 usos) | m2 |  |  | 0,4722 | 0,6421 |
|  | Desmoldante | kg | 0,02 | 0,1507 | 0,0030 |  |
|  | Pino bruto seco 1" x 5" | n° | 0,87 | 0,1806 | 0,1565 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 0,50 | 0,1564 | 0,0782 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,15 | 0,0754 | 0,0113 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2570 | 0,0128 |  |
|  | Maestro 2da | HD | 0,15 | 0,7902 | 0,1185 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0370 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1556 | 0,0468 |  |
| B.3.1.3.2 | Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos) | m2 |  |  | 0,9208 | 1,2523 |
|  | Desmoldante | kg | 0,02 | 0,1507 | 0,0030 |  |
|  | Pino bruto seco 1" x 4" | n° | 0,87 | 0,1297 | 0,1124 |  |
|  | Pino bruto seco 1" x 5" | n° | 0,50 | 0,1806 | 0,0903 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 0,60 | 0,1564 | 0,0939 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,15 | 0,0754 | 0,0113 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,13 | 0,0396 | 0,0049 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,13 | 0,0396 | 0,0049 |  |
|  | Alzaprimas | n° | 3,00 | 0,1272 | 0,3816 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,3208 | 0,0160 |  |
|  | Maestro 2da | HD | 0,15 | 0,7902 | 0,1185 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0370 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1556 | 0,0468 |  |
| B.3.2 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  |  |
| B.3.2.1 | LADRILLO |  |  |  |  |  |
| B.3.2.1.1 | Albañilería armada ladrillo Santiago e o titán 29x14x7,1 | m2 |  |  | 0,9142 | 1,2433 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago 7E o Titán 29x14x7,1 | n° | 39,00 | 0,0115 | 0,4502 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,6342 | 0,0634 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.2 | Albañilería armada ladrillo Santiago 9e o extra titán 29x14x9,4 | m2 |  |  | 1,2027 | 1,6357 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago 9E o Extra Titán 29x14x9,4 | n° | 31,00 | 0,0230 | 0,7125 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,8965 | 0,0896 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.3 | Albañilería armada ladrillo Santiago 11e o gran titán 29x14x11,3 | m2 |  |  | 1,1127 | 1,5132 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago 11E o Gran Titán 29x14x11,3 | n° | 26,00 | 0,0243 | 0,6306 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,8146 | 0,0815 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.4 | Albañilería armada medianero Santiago te e | m2 |  |  | 0,9900 | 1,3464 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago TE 7 32x15,4x7,1 | n° | 33,80 | 0,0154 | 0,5190 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,7031 | 0,0703 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.5 | Albañilería armada medianero Santiago te 9e | m2 |  |  | 1,0239 | 1,3924 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago TE 9 32x15,4x9,4 | n° | 26,90 | 0,0204 | 0,5498 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,7339 | 0,0734 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.6 | Albañilería armada medianero Santiago te 11e | m2 |  |  | 1,0340 | 1,4062 |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Santiago TE 11 32x15,4x11,3 | n° | 23,05 | 0,0243 | 0,5590 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 3,30 | 0,0194 | 0,0640 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,7431 | 0,0743 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| B.3.2.1.7 | Albañilería confinada ladrillo fiscal | m2 |  |  | 0,6347 | 0,8632 |
|  | Cemento especial | saco | 0,35 | 0,1862 | 0,0652 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo Fiscal 30 x 15 x 6,5 cm. | n° | 41,00 | 0,0065 | 0,2648 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 2,20 | 0,0194 | 0,0426 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,3936 | 0,0394 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,11 | 1,1410 | 0,1255 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1551 | 0,0466 |  |
| B.3.2.1.8 | Albañilería ladrillo fiscal pandereta | m2 |  |  | 0,4885 | 0,6644 |
|  | Cemento especial | saco | 0,09 | 0,1862 | 0,0168 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,02 | 0,4873 | 0,0073 |  |
|  | Ladrillo Fiscal Pandereta 38 x 19 x 5 cm. | n° | 20,50 | 0,0141 | 0,2887 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,3128 | 0,0313 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,08 | 1,1410 | 0,0913 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1110 | 0,0334 |  |
| B.3.2.1.9 | Albañilería ladrillo tipo oso | m2 |  |  | 1,9131 | 2,6018 |
|  | Cemento especial | saco | 0,35 | 0,1862 | 0,0652 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Ladrillo tipo oso 29 x 14 x 14 cm. | n° | 31,00 | 0,0052 | 0,1608 |  |
|  | Escalerilla 7,6 cm. | n° | 2,20 | 0,0206 | 0,0454 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,12 | 0,2923 | 0,0351 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,11 | 1,1410 | 0,1255 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1551 | 0,0466 |  |
| B.3.2.1.10 | Albañilería Pandereta Ladrillo Fiscal 24x18x5 | m3 |  |  | 0,6920 | 0,9411 |
|  | Cemento especial | m3 | 0,14 | 0,1862 | 0,0261 |  |
|  | Arena Gruesa | m3 | 0,02 | 0,4873 | 0,0097 |  |
|  | Ladrillo Fiscal 28 x 14 x 5 cm. | Uni. | 23,00 | 0,0077 | 0,1778 |  |
|  | Agua | Lt | 8,00 | 0,0344 | 0,2753 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,12 | 0,4889 | 0,0587 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,08 | 1,1410 | 0,0913 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1110 | 0,0334 |  |
| B.3.2.2 | BLOQUES |  |  |  |  |  |
| B.3.2.2.1 | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20 | m2 |  |  | 1,3040 | 1,7734 |
|  | Cemento especial | saco | 0,18 | 0,1862 | 0,0335 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Bloque de cemento liso gris 40 x 20 x 20 cm | n° | 13,50 | 0,0605 | 0,8165 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 2,20 | 0,0194 | 0,0426 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,9633 | 0,0963 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,13 | 1,1410 | 0,1483 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1878 | 0,0565 |  |
| B.3.2.2.2 | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15 | m2 |  |  | 0,9359 | 1,2728 |
|  | Cemento especial | saco | 0,18 | 0,1862 | 0,0335 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Bloque de cemento liso gris 40 x 20 x 15 cm | n° | 13,50 | 0,0357 | 0,4819 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 2,20 | 0,0194 | 0,0426 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | m | 3,20 | 0,0155 | 0,0497 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,6287 | 0,0629 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,13 | 1,1410 | 0,1483 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1878 | 0,0565 |  |
| B.3.2.3 | TENSORES Y ESCALERILLAS |  |  |  |  |  |
| B.3.2.3.1 | Colocación de Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m |  |  | 0,0845 |  |
|  | Cemento especial | saco | 0,05 | 0,1862 | 0,0093 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,003 | 0,4873 | 0,0015 |  |
|  | Escalerillas ACMA diámetro 4,2 mm | m | 1,00 | 0,0194 | 0,0194 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,60 | 0,0302 | 0,0181 |  |
|  | Jornal | HD | 0,06 | 0,4645 | 0,0279 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0279 | 0,0084 |  |
| B.3.2.3.2 | Colocación de Anclajes | m |  |  | 0,0806 |  |
|  | Acero refuerzo 12 mm estriado A44-28H | kg | 0,89 | 0,0155 | 0,0138 |  |
|  | Cemento especial | saco | 0,13 | 0,1862 | 0,0242 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,01 | 0,4873 | 0,0049 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0291 | 0,0015 |  |
|  | Jornal | HD | 0,06 | 0,4645 | 0,0279 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0279 | 0,0084 |  |
| B.3.3 | MADERA |  |  |  |  |  |
| B.3.3.1 | ENTRAMADO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| B.3.3.1.1 | Estructura tabique pino 2" x 3" | m2 |  |  | 0,2507 | 0,3410 |
|  | Pino cepillado seco 2" x 3" | n° | 1,10 | 0,0905 | 0,0995 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,05 | 0,0396 | 0,0020 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1015 | 0,0051 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.3.3.1.2 | Estructura tabique pino IPV 2" x 3" | m2 |  |  | 0,1371 | 0,1865 |
|  | Pino IPV 2" x 3" | n° | 1,10 | 0,0919 | 0,1011 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,05 | 0,0396 | 0,0020 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1031 | 0,0052 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0222 | 0,0067 |  |
| B.3.3.1.4 | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,3535 | 0,4807 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 11,1 mm. | n° | 0,37 | 0,4082 | 0,1509 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1570 | 0,0235 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.1.5 | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4335 | 0,5895 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 15,1 mm. | n° | 0,37 | 0,5964 | 0,2204 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2265 | 0,0340 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.1.6 | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2359 | 0,3209 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,0777 | 0,0777 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0911 | 0,0137 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.1.7 | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2533 | 0,3445 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 9 mm. | m2 | 1,00 | 0,0928 | 0,0928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1062 | 0,0159 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.1.8 | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2761 | 0,3755 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 12 mm. | m2 | 1,00 | 0,1126 | 0,1126 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1260 | 0,0189 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.1.9 | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4326 | 0,5883 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 15 mm. | m2 | 1,00 | 0,2486 | 0,2486 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2621 | 0,0393 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.1.10 | Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4806 | 0,6536 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 18 mm. | m2 | 1,00 | 0,2904 | 0,2904 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,3039 | 0,0456 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.1.11 | Placa OSB estructural Smartpanel ranurado 11,1mm | m2 |  |  | 0,5114 | 0,6955 |
|  | OSB Smart Panel Ranurado 2440 x 1220 x 11,1 mm. | m2 | 0,34 | 0,8475 | 0,2881 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2943 | 0,0441 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.2 | ENTRAMADO TABIQUES |  |  |  |  |  |
| B.3.3.2.1 | Estructura tabique pino 2" x 2" | m2 |  |  | 0,2311 | 0,3143 |
|  | Pino cepillado seco 2" x 2" | n° | 1,10 | 0,0735 | 0,0808 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,05 | 0,0396 | 0,0020 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0828 | 0,0041 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.3.3.2.2 | Estructura tabique pino IPV 2" x 2" | m2 |  |  | 0,1111 | 0,1511 |
|  | Pino IPV 2" x 2" | n° | 1,10 | 0,0694 | 0,0764 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,05 | 0,0396 | 0,0020 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0784 | 0,0039 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0222 | 0,0067 |  |
| B.3.3.2.4 | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,3311 | 0,4503 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 9,5 mm. | n° | 0,37 | 0,3556 | 0,1314 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1375 | 0,0206 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.2.5 | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,3535 | 0,4807 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 11,1 mm. | n° | 0,37 | 0,4082 | 0,1509 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1570 | 0,0235 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.2.6 | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4335 | 0,5895 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 15,1 mm. | n° | 0,37 | 0,5964 | 0,2204 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2265 | 0,0340 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.3.2.7 | Placa aglomerada 6 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,5013 | 0,6818 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 6 mm. | m2 | 1,00 | 0,0464 | 0,0464 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0599 | 0,0090 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| B.3.3.2.8 | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2359 | 0,3209 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,0777 | 0,0777 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0911 | 0,0137 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.2.9 | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2533 | 0,3445 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 9 mm. | m2 | 1,00 | 0,0928 | 0,0928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1062 | 0,0159 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.2.10 | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2761 | 0,3755 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 12 mm. | m2 | 1,00 | 0,1126 | 0,1126 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1260 | 0,0189 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.2.11 | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4326 | 0,5883 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 15 mm. | m2 | 1,00 | 0,2486 | 0,2486 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2621 | 0,0393 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.2.12 | Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4806 | 0,6536 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 18 mm. | m2 | 1,00 | 0,2904 | 0,2904 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,3039 | 0,0456 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.3.3.3 | PILARES |  |  |  |  |  |
| B.3.3.3.1 | Pilar de madera 4" x 4" pino | n° |  |  | 1,7567 | 2,3892 |
|  | Pino cepillado seco 4" x 4" | n° | 1,00 | 0,3299 | 0,3299 |  |
|  | Poyo hormigón 40 x 40 x 60 cm. | n° | 1,00 | 0,3805 | 0,3805 |  |
|  | Pintura barniz marino | m2 | 1,00 | 0,5824 | 0,5824 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,2927 | 0,0388 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,20 | 1,1410 | 0,2282 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,20 | 0,4939 | 0,0988 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3270 | 0,0983 |  |
| B.3.3.4 | VIGA | m |  |  | 0,6701 | 0,9114 |
|  | Pino cepillado seco 2" x 6" | m | 1,00 | 0,2086 | 0,2086 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 1,16 | 0,0396 | 0,0459 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,50 | 0,2546 | 0,1273 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,20 | 0,4939 | 0,0988 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,2217 | 0,0666 |  |
| B.3.4 | ACERO |  |  |  |  |  |
| B.3.4.1 | ENTRAMADO FE GALVANIZADO |  |  |  |  |  |
| B.3.4.1.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm | m2 |  |  | 1,2930 | 1,7585 |
|  | Perfil solera U 2x3x0,85 | m | 1,00 | 0,0419 | 0,0419 |  |
|  | Perfil montante serie 60 C 2x3x0,85 | m | 3,50 | 0,1183 | 0,4141 |  |
|  | Perfil esquinero 30 x 30 x 0,4 | m | 1,00 | 0,0090 | 0,0090 |  |
|  | Tornillo 8x1/2 cabeza lenteja | n° | 4,00 | 0,0015 | 0,0059 |  |
|  | Tornillo 8x1 cabeza trompeta | n° | 38,50 | 0,0011 | 0,0439 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 3/4" | n° | 18,66 | 0,0033 | 0,0619 |  |
|  | Clavo Hilti SDM 27 1/4 | n° | 1,60 | 0,0496 | 0,0794 |  |
|  | Placa 5x70x70 | n° | 2,00 | 0,0436 | 0,0873 |  |
|  | Perfil L 50x50x230 | m | 0,23 | 0,0255 | 0,0059 |  |
|  | Fulminante calibre 22 | n° | 4,00 | 0,0862 | 0,3449 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,0942 | 0,0547 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.3.4.1.2 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm | m2 |  |  | 1,4694 | 1,9984 |
|  | Perfil solera U 2x4x0,85 | m | 1,00 | 0,0587 | 0,0587 |  |
|  | Perfil montante serie 90 C 2x4x0,85 | m | 3,50 | 0,1615 | 0,5653 |  |
|  | Perfil esquinero 30 x 30 x 0,4 | m | 1,00 | 0,0090 | 0,0090 |  |
|  | Tornillo 8x1/2 cabeza lenteja | n° | 4,00 | 0,0015 | 0,0059 |  |
|  | Tornillo 8x1 cabeza trompeta | n° | 38,50 | 0,0011 | 0,0439 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 3/4" | n° | 18,66 | 0,0033 | 0,0619 |  |
|  | Clavo Hilti SDM 27 1/4 | n° | 1,60 | 0,0496 | 0,0794 |  |
|  | Placa 5x70x70 | n° | 2,00 | 0,0436 | 0,0873 |  |
|  | Perfil L 50x50x230 | m | 0,23 | 0,0255 | 0,0059 |  |
|  | Fulminante calibre 22 | n° | 4,00 | 0,0862 | 0,3449 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,2622 | 0,0631 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.3.4.1.3 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 1,0mm | m2 |  |  | 1,9114 | 2,5995 |
|  | Perfil solera U 2x4x1,0 | m | 1,00 | 0,0615 | 0,0615 |  |
|  | Perfil montante serie 90 C 2x4x1,0 | m | 3,50 | 0,2810 | 0,9835 |  |
|  | Perfil esquinero 30 x 30 x 0,4 | m | 1,00 | 0,0090 | 0,0090 |  |
|  | Tornillo 8x1/2 cabeza lenteja | n° | 4,00 | 0,0015 | 0,0059 |  |
|  | Tornillo 8x1 cabeza trompeta | n° | 38,50 | 0,0011 | 0,0439 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 3/4" | n° | 18,66 | 0,0033 | 0,0619 |  |
|  | Clavo Hilti SDM 27 1/4 | n° | 1,60 | 0,0496 | 0,0794 |  |
|  | Placa 5x70x70 | n° | 2,00 | 0,0436 | 0,0873 |  |
|  | Perfil L 50x50x230 | m | 0,23 | 0,0255 | 0,0059 |  |
|  | Fulminante calibre 22 | n° | 4,00 | 0,0862 | 0,3449 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,6831 | 0,0842 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.3.4.1.4 | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 0,3864 | 0,5255 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 9,5 mm. | m2 | 0,34 | 0,3556 | 0,1195 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 25,00 | 0,0026 | 0,0661 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1856 | 0,0278 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.4.1.5 | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 0,4067 | 0,5532 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 11,1 mm. | m2 | 0,34 | 0,4082 | 0,1371 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 25,00 | 0,0026 | 0,0661 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2033 | 0,0305 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.4.1.6 | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 0,4795 | 0,6521 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 15,1 mm. | m2 | 0,34 | 0,5964 | 0,2004 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 25,00 | 0,0026 | 0,0661 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2665 | 0,0400 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.4.2 | ENTRAMADO ACERO | m2 |  |  | 3,2288 | 4,3911 |
|  | Perfil fe galvanizado Metalcon | kg | 11,10 | 0,0489 | 0,5433 |  |
|  | Perfil solera U 2x4x1,0 | m | 2,32 | 0,0615 | 0,1426 |  |
|  | Perfil montante serie 90 C 2x4x1,0 | m | 6,24 | 0,2810 | 1,7535 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 178 | 0,0026 | 0,4709 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 2,9103 | 0,1455 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.3.4.3 | PILARES |  |  |  |  |  |
| B.3.4.3.1 | PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm. | n° |  |  | 1,6564 | 2,2527 |
|  | Perfil Cuadrado metálico 100 x 100 x 3 mm. | n° | 0,50 | 1,5995 | 0,7997 |  |
|  | Poyo hormigón 40 x 40 x 60 cm. | n° | 1,00 | 0,3805 | 0,3805 |  |
|  | Pintura anticorrosivo | galón | 0,03 | 0,5037 | 0,0151 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,1953 | 0,0359 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,20 | 1,1410 | 0,2282 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,20 | 0,4939 | 0,0988 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3270 | 0,0983 |  |
| B.3.4.3.2 | PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm. | n° |  |  | 1,4353 | 1,9521 |
|  | Perfil Cuadrado metálico 75 x 75 x 3 mm. | n° | 0,50 | 1,1803 | 0,5901 |  |
|  | Poyo hormigón 40 x 40 x 60 cm. | n° | 1,00 | 0,3805 | 0,3805 |  |
|  | Pintura anticorrosivo | galón | 0,02 | 0,5037 | 0,0101 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,9807 | 0,0294 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,20 | 1,1410 | 0,2282 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,20 | 0,4939 | 0,0988 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3270 | 0,0983 |  |
| B.3.4.4 | VIGAS |  |  |  |  | 0,8433 |
| B.3.4.4.1 | VIGA METÁLICA 100 X 100 X 3mm. | m |  |  | 0,6201 |  |
|  | Perfil Cuadrado metálico 100 x 100 x 3 mm. | tira | 0,33 | 1,5995 | 0,5278 |  |
|  | Soldadura en barras para fe | kg | 0,02 | 0,2022 | 0,0030 |  |
|  | Pintura anticorrosivo | galón | 0,03 | 0,5037 | 0,0151 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,5460 | 0,0273 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1410 | 0,0251 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0109 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0360 | 0,0108 |  |
| B.3.4.4.2 | VIGA METÁLICA 75 X 75 X 3mm. | m |  |  | 0,4695 |  |
|  | Perfil Cuadrado metálico 75 x 75 x 3 mm. | tira | 0,33 | 1,1803 | 0,3895 |  |
|  | Soldadura en barras para fe | kg | 0,02 | 0,2022 | 0,0030 |  |
|  | Pintura anticorrosivo | galón | 0,02 | 0,5037 | 0,0101 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,4026 | 0,0201 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1410 | 0,0251 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0109 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0360 | 0,0108 |  |
| B.3.5 | PANELES SISTEMA CONSTRUCCIÓN NO TRADICIONAL |  |  |  |  |  |
| B.3.5.1 | ESTRUCTURALES |  |  |  |  |  |
| B.3.5.1.1 | Panel de poliestireno expandido entre mallas de acero (estructural) | m2 |  |  | 1,9099 | 2,5974 |
|  | Panel poliestireno entre mallas de acero e = 7,6 cm. Estructural | n° | 0,34 | 0,7856 | 0,2671 |  |
|  | Malla de unión | n° | 0,50 | 0,0395 | 0,0198 |  |
|  | Malla esquinera | n° | 0,33 | 0,0738 | 0,0244 |  |
|  | Escalerilla 7,6 cm. | n° | 0,50 | 0,0206 | 0,0103 |  |
|  | Grapa amarre | caja | 0,01 | 0,0544 | 0,0003 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 3,15 | 0,0173 | 0,0545 |  |
|  | Estuco nivelador | m2 | 2,80 | 0,4268 | 1,1950 |  |
|  | Fibra de polipropileno | kg | 0,01 | 0,6557 | 0,0046 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,5759 | 0,0788 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1962 | 0,0590 |  |
| B.3.5.1.2 | Panel de poliestireno expandido entre mallas de acero (divisorio-estructural) | m2 |  |  | 1,6668 | 2,2668 |
|  | Panel poliestireno entre mallas de acero e = 7,6 cm. | n° | 0,34 | 0,6610 | 0,2248 |  |
|  | Malla de unión | n° | 0,50 | 0,0395 | 0,0198 |  |
|  | Malla esquinera | n° | 0,33 | 0,0738 | 0,0244 |  |
|  | Escalerilla 7,6 cm. | n° | 0,50 | 0,0206 | 0,0103 |  |
|  | Grapa amarre | caja | 0,01 | 0,0544 | 0,0003 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 2,12 | 0,0173 | 0,0367 |  |
|  | Estuco nivelador | m2 | 2,40 | 0,4268 | 1,0243 |  |
|  | Fibra de polipropileno | kg | 0,01 | 0,6557 | 0,0039 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,3444 | 0,0672 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1962 | 0,0590 |  |
| B.3.5.2 | TABIQUERÍAS |  |  |  |  |  |
| B.3.5.2.1 | Panel de poliestireno expandido entre mallas de acero (tabiquería-divisorio) | m2 |  |  | 1,4546 | 1,9783 |
|  | Panel poliestireno entre mallas de acero e = 4,6 cm. | n° | 0,34 | 0,5670 | 0,1928 |  |
|  | Malla de unión | n° | 0,50 | 0,0395 | 0,0198 |  |
|  | Malla esquinera | n° | 0,33 | 0,0738 | 0,0244 |  |
|  | Escalerilla 4,6 cm. | n° | 0,50 | 0,0257 | 0,0129 |  |
|  | Grapa amarre | caja | 0,01 | 0,0544 | 0,0003 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 2,05 | 0,0173 | 0,0355 |  |
|  | Estuco nivelador | m2 | 2,00 | 0,4268 | 0,8536 |  |
|  | Fibra de polipropileno | kg | 0,01 | 0,6557 | 0,0033 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,1424 | 0,0571 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1962 | 0,0590 |  |
| B4 | ENTREPISO |  |  |  |  |  |
| B.4.1 | LOSA DE HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  |  |
| B.4.1.1 | Hormigón | m3 |  |  | 5,7845 | 7,8669 |
|  | Hormigón 300 K/Cem/m³ H-20 con aditivo impermeabilizante | m3 | 1,00 | 2,9137 | 2,9137 |  |
|  | Servicio de Bombeo de hormigón | m3/día | 2,00 | 1,2642 | 2,5284 |  |
|  | Perdidas | % | 0,03 | 2,9137 | 0,0874 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4645 | 0,1161 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,07 | 1,1410 | 0,0799 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1960 | 0,0589 |  |
| B.4.1.2 | Enfierradura | kg |  |  | 0,0886 | 0,1205 |
|  | Separadores de moldajes | Uni. | 4,00 | 0,0005 | 0,0020 |  |
|  | Acero 10 mm estriado A63-42H | kg | 1,00 | 0,0354 | 0,0354 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,25 | 0,0748 | 0,0187 |  |
|  | Perdidas | % | 0,03 | 0,0561 | 0,0017 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,02 | 1,1008 | 0,0165 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4765 | 0,0071 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0237 | 0,0071 |  |
| B.4.1.3 | Moldajes | m2 |  |  | 1,0685 | 1,4531 |
|  | Terciado moldaje de 15 mm | m2 | 0,33 | 0,2090 | 0,0696 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,50 | 0,0382 | 0,0191 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,38 | 1,1008 | 0,4128 |  |
|  | Jornal | HD | 0,76 | 0,4481 | 0,3406 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,7534 | 0,2264 |  |
| B.4.2 | LOSA CON PLACA COLABORANTE |  |  |  |  |  |
| B.4.2.1 | Losa con placa colaborante | m2 |  |  | 3,1586 | 4,2957 |
|  | Perfil L 50x50x230 | m | 2,00 | 0,0244 | 0,0487 |  |
|  | Perno de corte D= 5/8 X 2" | Uni. | 8,00 | 0,0240 | 0,1919 |  |
|  | Placa estructural grado 37, galvanizado G-90 e= 8 | m2 | 1,00 | 1,3011 | 1,3011 |  |
|  | Malla Acma C 92 | m2 | 1,00 | 0,6629 | 0,6629 |  |
|  | Hormigón 300 K/Cem/m³ H-20 con aditivo impermeabilizante | m3 | 0,20 | 2,8114 | 0,5623 |  |
|  | Servicio de Bombeo de hormigón | m3/día | 0,05 | 1,2198 | 0,0610 |  |
|  | Perdidas | % | 0,03 | 2,8279 | 0,0848 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4481 | 0,1120 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,07 | 1,1008 | 0,0771 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1891 | 0,0568 |  |
| B.4.3 | ENTRAMADOS |  |  |  |  |  |
| B.4.3.1 | MADERA |  |  |  |  |  |
| B.4.3.1.1 | Envigado de piso, pino 2" x 6" | m2 |  |  | 0,4589 | 0,6242 |
|  | Pino bruto seco 2" x 6" | n° | 0,76 | 0,1869 | 0,1421 |  |
|  | Perno coche 5/16 x 3" s/tuerca | n° | 3,30 | 0,0446 | 0,1471 |  |
|  | Tuerca 5/16" | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2998 | 0,0150 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.4.3.1.2 | Envigado de piso, pino IPV 2" x 6" | m2 |  |  | 0,3988 | 0,5424 |
|  | Pino IPV 2" x 6" | n° | 0,76 | 0,1839 | 0,1397 |  |
|  | Perno coche 5/16 x 3" s/tuerca | n° | 3,30 | 0,0446 | 0,1471 |  |
|  | Tuerca 5/16" | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2975 | 0,0149 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,06 | 0,6144 | 0,0369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0665 | 0,0200 |  |
| B.4.3.1.4 | Envigado de piso, pino 2" x 8" | m2 |  |  | 0,4579 | 0,6228 |
|  | Pino bruto seco 2" x 8" | n° | 0,76 | 0,1857 | 0,1411 |  |
|  | Perno coche 5/16 x 3" s/tuerca | n° | 3,30 | 0,0446 | 0,1471 |  |
|  | Tuerca 5/16" | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2988 | 0,0149 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| B.4.3.1.5 | Envigado de piso, pino IPV 2" x 8" | m2 |  |  | 0,4804 | 0,6534 |
|  | Pino IPV 2" x 8" | n° | 0,76 | 0,2681 | 0,2037 |  |
|  | Perno coche 5/16 x 3" s/tuerca | n° | 3,30 | 0,0446 | 0,1471 |  |
|  | Tuerca 5/16" | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,3615 | 0,0181 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,07 | 0,6144 | 0,0430 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,07 | 0,4939 | 0,0346 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0776 | 0,0233 |  |
| B.4.3.2 | PLACA PISO |  |  |  |  |  |
| B.4.1.3.1 | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,3311 | 0,4503 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 9,5 mm. | n° | 0,37 | 0,3556 | 0,1314 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1375 | 0,0206 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.2 | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,3535 | 0,4807 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 11,1 mm. | n° | 0,37 | 0,4082 | 0,1509 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1570 | 0,0235 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.3 | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4335 | 0,5895 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 15,1 mm. | n° | 0,37 | 0,5964 | 0,2204 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2265 | 0,0340 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.4 | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 1,8105 | 2,4623 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 9,5 mm. | m2 | 0,34 | 0,3556 | 0,1195 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 1 1/2" | n° | 25,00 | 0,0600 | 1,5002 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1195 | 0,0179 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.5 | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 1,8309 | 2,4900 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 11,1 mm. | m2 | 0,34 | 0,4082 | 0,1371 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 1 1/2" | n° | 25,00 | 0,0600 | 1,5002 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1371 | 0,0206 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.6 | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados | m2 |  |  | 1,9036 | 2,5889 |
|  | OSB estructural 2440 x 1220 x 15,1 mm. | m2 | 0,34 | 0,5964 | 0,2004 |  |
|  | Tornillo auto perforante #10 x 1 1/2" | n° | 25,00 | 0,0600 | 1,5002 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2004 | 0,0301 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.4.1.3.7 | Placa aglomerada 6 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,5013 | 0,6818 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 6 mm. | m2 | 1,00 | 0,0464 | 0,0464 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0599 | 0,0090 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| B.4.1.3.8 | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2359 | 0,3209 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,0777 | 0,0777 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0911 | 0,0137 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.4.1.3.9 | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2533 | 0,3445 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 9 mm. | m2 | 1,00 | 0,0928 | 0,0928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1062 | 0,0159 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.4.1.3.10 | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2761 | 0,3755 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 12 mm. | m2 | 1,00 | 0,1126 | 0,1126 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,1260 | 0,0189 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.4.1.3.11 | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4326 | 0,5883 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 15 mm. | m2 | 1,00 | 0,2486 | 0,2486 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,2621 | 0,0393 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B.4.1.3.12 | Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,4806 | 0,6536 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 18 mm. | m2 | 1,00 | 0,2904 | 0,2904 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,3039 | 0,0456 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| B5 | CUBIERTA (inc. Cumbreras) |  |  |  |  |  |
| B.5.1 | ESTRUCTURA (inc. Costaneras) |  |  |  |  |  |
| B.5.1.1 | MADERA |  |  |  |  |  |
| B.5.1.1.1 | Estructura techumbre pendiente 40%, cerchas a 90 cm. madera | m2 |  |  | 0,3871 | 0,5265 |
|  | Pino bruto seco 1" x 4" | n° | 1,98 | 0,1297 | 0,2569 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,05 | 0,0396 | 0,0020 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2589 | 0,0129 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0887 | 0,0266 |  |
| B.5.1.1.2 | Costaneras 2" x 2" | m2 |  |  | 0,2556 | 0,3476 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 1,20 | 0,1564 | 0,1877 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,02 | 0,0396 | 0,0008 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1885 | 0,0094 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,04 | 0,6144 | 0,0246 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0443 | 0,0133 |  |
| B.5.1.2 | ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |
| B.5.1.2.1 | Estructura techumbre pendiente 40%, cerchas a 90 cm. perfil galvanizado | m2 |  |  | 0,6954 | 0,9458 |
|  | Perfil montante serie 90 C 2x4x0,85 | m | 1,98 | 0,1615 | 0,3198 |  |
|  | Perfil montante serie 60 C 2x3x0,85 | m | 1,78 | 0,1183 | 0,2106 |  |
|  | Tornillo 8x1/2 cabeza lenteja | n° | 15,00 | 0,0015 | 0,0221 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,5525 | 0,0276 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0887 | 0,0266 |  |
| B.5.1.2.2 | Costaneras Volcometal perfil w | m2 |  |  | 0,1091 | 0,1483 |
|  | Costanera Omega 0,85 | m | 1,00 | 0,0372 | 0,0372 |  |
|  | Tornillo 8x1/2 cabeza lenteja | n° | 8,00 | 0,0015 | 0,0118 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0490 | 0,0024 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,04 | 0,6144 | 0,0246 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0443 | 0,0133 |  |
| B.5.2 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| B.5.2.1 | ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |
| B.5.2.1.1 | Cubierta zinc alum onda estándar 0,35 mm. | m2 |  |  | 0,3272 | 0,4449 |
|  | Plancha zinc alum onda estándar 0,35 mm | m2 | 1,06 | 0,0878 | 0,0931 |  |
|  | Plancha zinc alum lisa 0,4 mm | m2 | 0,06 | 0,1526 | 0,0098 |  |
|  | Tornillo techo 2 1/2" x 12 | n° | 0,64 | 0,0052 | 0,0033 |  |
|  | Tornillo galvanizado 1" x 12 | n° | 2,34 | 0,0012 | 0,0029 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1091 | 0,0055 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| B.5.2.1.2 | Cubierta zinc alum onda estándar 0,4 mm. | m2 |  |  | 0,3413 | 0,4642 |
|  | Plancha zinc alum onda estándar 0,4 mm | m2 | 1,06 | 0,1005 | 0,1065 |  |
|  | Plancha zinc alum lisa 0,4 mm | m2 | 0,06 | 0,1526 | 0,0098 |  |
|  | Tornillo techo 2 1/2" x 12 | n° | 0,64 | 0,0052 | 0,0033 |  |
|  | Tornillo galvanizado 1" x 12 | n° | 2,34 | 0,0012 | 0,0029 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1225 | 0,0061 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| B.5.2.1.3 | Cubierta zinc alum onda estándar 0,5 mm. | m2 |  |  | 0,4281 | 0,5822 |
|  | Plancha zinc alum onda estándar 0,5 mm | m2 | 1,06 | 0,2931 | 0,3107 |  |
|  | Plancha zinc alum lisa 0,4 mm | m2 | 0,06 | 0,1526 | 0,0098 |  |
|  | Tornillo techo 2 1/2" x 12 | n° | 0,64 | 0,0052 | 0,0033 |  |
|  | Tornillo galvanizado 1" x 12 | n° | 2,34 | 0,0012 | 0,0029 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,3267 | 0,0163 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,04 | 1,1410 | 0,0456 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0654 | 0,0197 |  |
| B.5.2.2 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| B.5.2.2.1 | Cubierta fibrocemento onda estándar | m2 |  |  | 0,3846 | 0,5231 |
|  | Plancha fibrocemento onda estándar 4 x 910 x 2440 mm | n° | 0,67 | 0,1712 | 0,1147 |  |
|  | Caballete fibrocemento (hembra-macho) | n° | 0,10 | 0,2744 | 0,0274 |  |
|  | Tornillo techo 2 1/2" x 12 | n° | 2,76 | 0,0052 | 0,0143 |  |
|  | Golilla diamante c/fieltro | n° | 2,76 | 0,0026 | 0,0073 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1638 | 0,0082 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| B.5.3 | HOJALATERÍA |  |  |  |  |  |
| B.5.3.1 | CANALES |  |  |  |  |  |
| B.5.3.1.1 | Canaletas fe galvanizado | m |  |  | 0,3125 | 0,4251 |
|  | Canal Fe galvanizado Desarrollo 30 cm. | m | 1,10 | 0,0679 | 0,0747 |  |
|  | Remache 4 x 10 para canal | n° | 8,00 | 0,0052 | 0,0415 |  |
|  | Unión canal galvanizado | n° | 0,50 | 0,0244 | 0,0122 |  |
|  | Soporte Fe Galvanizado | n° | 2,00 | 0,0332 | 0,0663 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1947 | 0,0117 |  |
|  | Hojalatero | HD | 0,08 | 0,5267 | 0,0421 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0816 | 0,0245 |  |
| B.5.3.1.2 | Canaletas PVC. | m |  |  | 0,2784 | 0,3786 |
|  | Canal PVC 125 | m | 1,10 | 0,0509 | 0,0560 |  |
|  | Tapa canal PVC | n° | 0,13 | 0,0332 | 0,0041 |  |
|  | Unión canal PVC | n° | 0,25 | 0,0497 | 0,0124 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,02 | 0,0903 | 0,0018 |  |
|  | Soporte PVC para Canaleta 125 mm | n° | 2,00 | 0,0344 | 0,0688 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1538 | 0,0092 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0887 | 0,0266 |  |
| B.5.3.2 | BAJADAS |  |  |  |  |  |
| B.5.3.2.1 | Bajada agua lluvia fe. galvanizado | m |  |  | 0,3777 | 0,5136 |
|  | Tubería bajada Fe Galvanizado | m | 1,10 | 0,0545 | 0,0599 |  |
|  | Bajada Fe Galvanizado | n° | 1,00 | 0,1130 | 0,1130 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,07 | 0,1056 | 0,0074 |  |
|  | Abrazadera Fe. | n° | 1,00 | 0,0137 | 0,0137 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 3,00 | 0,0014 | 0,0041 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 3,00 | 0,0026 | 0,0079 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,2060 | 0,0124 |  |
|  | Hojalatero | HD | 0,12 | 0,5267 | 0,0632 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1225 | 0,0368 |  |
| B.5.3.2.2 | Bajada agua lluvia PVC. | m |  |  | 0,3574 | 0,4861 |
|  | Tubería bajada PVC Perfil 25 | m | 1,00 | 0,0573 | 0,0573 |  |
|  | Bajada PVC | n° | 1,00 | 0,0988 | 0,0988 |  |
|  | Abrazadera tubo PVC | n° | 1,00 | 0,0138 | 0,0138 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 1,00 | 0,0014 | 0,0014 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 1,00 | 0,0026 | 0,0026 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,02 | 0,0903 | 0,0018 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1757 | 0,0088 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| B.5.3.3 | CABALLETE |  |  |  |  |  |
| B.5.3.3.1 | Caballete fibrocemento | m |  |  | 0,7794 | 1,0600 |
|  | Caballete fibrocemento (hembra-macho) | m | 2,20 | 0,2744 | 0,6038 |  |
|  | Tornillo techo 2 1/2" x 12 | n° | 4,00 | 0,0052 | 0,0208 |  |
|  | Golilla diamante c/fieltro | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,6351 | 0,0381 |  |
|  | Hojalatero | HD | 0,08 | 0,5267 | 0,0421 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0816 | 0,0245 |  |
| B.5.3.3.2 | Caballete galvanizado 30 cm. desarrollo | m |  |  | 0,2701 | 0,3674 |
|  | Caballete galvanizado 0,35 x 300 | m | 1,10 | 0,0840 | 0,0924 |  |
|  | Remache 4 x 10 para canal | n° | 12,00 | 0,0052 | 0,0623 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1546 | 0,0093 |  |
|  | Hojalatero | HD | 0,08 | 0,5267 | 0,0421 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0816 | 0,0245 |  |
| B.5.3.3.3 | Caballete galvanizado 40 cm. desarrollo | m |  |  | 0,3284 | 0,4466 |
|  | Caballete galvanizado 0,35 x 400 | m | 1,10 | 0,1681 | 0,1849 |  |
|  | Remache 4 x 10 para canal | n° | 12,00 | 0,0052 | 0,0623 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,2472 | 0,0148 |  |
|  | Hojalatero | HD | 0,05 | 0,5267 | 0,0263 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,0510 | 0,0153 |  |
| B.5.3.3.4 | Caballete zinc alum 0,4, 50 cm. desarrollo | m |  |  | 0,2814 | 0,3828 |
|  | Zinc alum liso 0,4 mm | m2 | 0,58 | 0,1522 | 0,0879 |  |
|  | Remache 4 x 10 para canal | n° | 3,15 | 0,0052 | 0,0163 |  |
|  | Tornillo roscalata 11/2 x 10 | n° | 4,20 | 0,0026 | 0,0111 |  |
|  | Sikaflex 11 FC | n° | 0,05 | 0,2480 | 0,0124 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 3,00 | 0,0512 | 0,1537 |  |
| B.6 | Malla acma tipo AT56-50H (malla estructural) | m2 |  |  | 0,5453 | 0,7416 |
|  | Malla C-139 2,6 x 5 m (AT56-50H) sin ec. Borde | m2 | 1 | 0,0600 | 0,0600 |  |
|  | Alambre N° 14 | m | 2 | 0,0754 | 0,1509 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,11 | 0,2109 | 0,0232 |  |
|  | Enfierrador | HD | 0,2 | 0,7025 | 0,1405 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,2 | 0,4939 | 0,0988 |  |
|  | Leyes sociales | % | 0,30 | 0,2393 | 0,0719 |  |

| LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRAS DE TERMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zonificación |
|  |  |  |  |  |  | Putre Sector Precordillera |
| ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | P. TOTAL UF | Total (UF) Zona 15R-5 |
| C | OBRAS DE TERMINACIÓN |  |  |  |  |  |
| C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| C.1.1.1 | ESTUCO |  |  |  |  |  |
| C.1.1.1.1 | Estuco muros exteriores 1:3 + aditivo impermeabilizante e = 2,5 cm. | m2 |  |  | 0,2789 | 0,3793 |
|  | Cemento especial | saco | 0,20 | 0,1862 | 0,0372 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,03 | 0,4873 | 0,0158 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,12 | 0,0379 | 0,0046 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,0576 | 0,0046 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.1.1.2 | Estuco muros exteriores prefabricado e= 2,5 cm | m2 |  |  | 0,2942 | 0,4001 |
|  | Estuco exterior | saco | 0,25 | 0,2822 | 0,0706 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,0706 | 0,0071 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.1.2 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.1.1.2.1 | Revestimiento madera 1/2" x 4" | m2 |  |  | 0,9483 | 1,2897 |
|  | Pino machihembrado 1/2" x 4" | n° | 3,40 | 0,2038 | 0,6928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6973 | 0,0349 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.1.3 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.1.1.3.1 | Revestimiento fibrocemento 3,5 mm. | m2 |  |  | 0,2934 | 0,3990 |
|  | Fibrocemento 3.5 mm. | m2 | 1,05 | 0,0692 | 0,0727 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0784 | 0,0024 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.1.3.2 | Revestimiento fibrocemento 4 mm. | m2 |  |  | 0,3308 | 0,4499 |
|  | Fibrocemento 4 mm. | m2 | 1,05 | 0,1038 | 0,1090 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1148 | 0,0034 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.1.3.3 | Revestimiento fibrocemento 5 mm. | m2 |  |  | 0,3796 | 0,5163 |
|  | Fibrocemento 5 mm. | m2 | 1,05 | 0,1526 | 0,1603 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1621 | 0,0049 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.1.3.4 | Revestimiento fibrocemento 6 mm. | m2 |  |  | 0,5295 | 0,7202 |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 1,05 | 0,2912 | 0,3058 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3077 | 0,0092 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.1.3.5 | Revestimiento fibrocemento 8 mm. | m2 |  |  | 0,5036 | 0,6850 |
|  | Fibrocemento 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,2673 | 0,2807 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2825 | 0,0085 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.1.3.6 | Revestimiento siding fibrocemento | m2 |  |  | 1,1925 | 1,6219 |
|  | Siding fibrocemento | n° | 2,30 | 0,3674 | 0,8451 |  |
|  | Perfil J PVC | m | 0,60 | 0,0382 | 0,0229 |  |
|  | Perfil comienzo PVC | m | 0,45 | 0,0586 | 0,0264 |  |
|  | Perfil Término PVC | m | 0,45 | 0,0350 | 0,0157 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,06 | 0,1056 | 0,0067 |  |
|  | Tornillo 2" | n° | 14,00 | 0,0009 | 0,0131 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,9298 | 0,0465 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.1.4 | SIDING |  |  |  |  |  |
| C.1.1.4.1 | Revestimiento siding PVC | m2 |  |  | 0,5145 | 0,6997 |
|  | Siding PVC blanco | m2 | 1,00 | 0,2746 | 0,2746 |  |
|  | Perfil J PVC | m | 0,60 | 0,0382 | 0,0229 |  |
|  | Perfil comienzo PVC | m | 0,45 | 0,0586 | 0,0264 |  |
|  | Perfil Término PVC | m | 0,45 | 0,0350 | 0,0157 |  |
|  | Tornillo 2" | n° | 14,00 | 0,0009 | 0,0131 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,3527 | 0,0176 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| C.1.1.5 | SOLUCIÓN TÉRMICA |  |  |  |  |  |
| C.1.1.5.1 | Revestimiento solución térmica exterior (EIFS) | m2 |  |  | 1,2025 | 1,6353 |
|  | Plancha revestimiento térmico EIFS | m2 | 1,05 | 0,3330 | 0,3496 |  |
|  | Pegamento plancha térmica Ext. | kg | 3,60 | 0,0545 | 0,1962 |  |
|  | Pintura texturada | m2 | 0,07 | 0,2792 | 0,0187 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,30 | 1,1410 | 0,3423 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4905 | 0,1474 |  |
| C.1.2 | INTERIOR ZONA SECA |  |  |  |  |  |
| C.1.2.1 | ESTUCOS |  |  |  |  |  |
| C.1.2.1.1 | Estuco muros interiores 1:3 e= 2,5 cm. | m2 |  |  | 0,4327 | 0,5884 |
|  | Cemento especial | saco | 1,00 | 0,1862 | 0,1862 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,03 | 0,4873 | 0,0138 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2000 | 0,0160 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.2.1.2 | Estuco muros interiores prefabricado e= 2,5 cm. | m2 |  |  | 0,2729 | 0,3711 |
|  | Estuco interior | saco | 0,25 | 0,2084 | 0,0521 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,0521 | 0,0042 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.2.1.3 | Estuco de rasgos con mortero preparado | m |  |  | 0,2661 | 0,3620 |
|  | Mortero estuco exterior | bolsa | 0,83 | 0,1433 | 0,1182 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,1480 | 0,1480 |  |
| C.1.2.2 | YESO CARTÓN |  |  |  |  |  |
| C.1.2.2.1 | Revestimiento yeso cartón 8 mm. | m2 |  |  | 0,3225 | 0,4386 |
|  | Yeso cartón 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,0964 | 0,1012 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1046 | 0,0052 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.2.2 | Revestimiento yeso cartón 10 mm. | m2 |  |  | 0,3299 | 0,4487 |
|  | Yeso cartón 10 mm. | m2 | 1,05 | 0,1031 | 0,1083 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1117 | 0,0056 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.2.3 | Revestimiento yeso cartón 12 mm. | m2 |  |  | 0,3765 | 0,5121 |
|  | Yeso cartón 12 mm. | m2 | 1,05 | 0,1454 | 0,1527 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1561 | 0,0078 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.2.4 | Revestimiento yeso cartón 15 mm. | m2 |  |  | 0,3702 | 0,5035 |
|  | Yeso cartón 15 mm. | m2 | 1,05 | 0,1397 | 0,1467 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1501 | 0,0075 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.3 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.1.2.3.1 | Revestimiento fibrocemento 3,5 mm. | m2 |  |  | 0,2934 | 0,3990 |
|  | Fibrocemento 3.5 mm. | m2 | 1,05 | 0,0692 | 0,0727 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0784 | 0,0024 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.3.2 | Revestimiento fibrocemento 4 mm. | m2 |  |  | 0,3308 | 0,4499 |
|  | Fibrocemento 4 mm. | m2 | 1,05 | 0,1038 | 0,1090 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1148 | 0,0034 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.3.3 | Revestimiento fibrocemento 5 mm. | m2 |  |  | 0,3796 | 0,5163 |
|  | Fibrocemento 5 mm. | m2 | 1,05 | 0,1526 | 0,1603 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1621 | 0,0049 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.3.4 | Revestimiento fibrocemento 6 mm. | m2 |  |  | #N/A | #N/A |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 1,05 | 0,2912 | 0,3058 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3077 | 0,0092 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | #N/A | #N/A |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | #N/A | #N/A |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | #N/A | #N/A |  |
| C.1.2.3.5 | Revestimiento fibrocemento 8 mm. | m2 |  |  | 0,5036 | 0,6850 |
|  | Fibrocemento 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,2673 | 0,2807 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2825 | 0,0085 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.2.4 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.1.2.4.1 | Revestimiento madera 1/2" x 4" | m2 |  |  | 0,9483 | 1,2897 |
|  | Pino machihembrado 1/2" x 4" | n° | 3,40 | 0,2038 | 0,6928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6973 | 0,0349 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.2.5 | MADERA PLACAS |  |  |  |  |  |
| C.1.2.5.1 | Terciado ranurado 7 mm | m2 |  |  | 0,2915 | 0,3964 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 7 mm. | n° | 0,37 | 0,1649 | 0,0609 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0654 | 0,0098 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.2.5.2 | Terciado ranurado 9 mm | m2 |  |  | 0,2951 | 0,4014 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 9 mm. | n° | 0,37 | 0,1736 | 0,0641 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0686 | 0,0103 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.2.5.3 | Terciado ranurado 12 mm | m2 |  |  | 0,3132 | 0,4260 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 12 mm. | n° | 0,37 | 0,2162 | 0,0799 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0844 | 0,0127 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.1.2.6 | SOLUCIÓN TÉRMICA |  |  |  |  |  |
| C.1.2.6.1 | Revestimiento solución térmica interior (yeso cartón / poliestireno expandido) | m2 |  |  | 0,9784 | 1,3306 |
|  | Plancha revestimiento térmico INTERIOR | m2 | 1,05 | 0,2125 | 0,2231 |  |
|  | Pegamento plancha térmica Interior | kg | 3,60 | 0,0268 | 0,0965 |  |
|  | Cinta | m | 1,65 | 0,0088 | 0,0145 |  |
|  | Masilla Base | kg | 0,40 | 0,0160 | 0,0064 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,30 | 1,1410 | 0,3423 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4905 | 0,1474 |  |
| C.1.3 | INTERIOR ZONA HÚMEDA |  |  |  |  |  |
| C.1.3.1 | ESTUCOS |  |  |  |  |  |
| C.1.3.1.1 | Estuco muros interiores 1:3 e= 2,5 cm. | m2 |  |  | 0,4327 | 0,5884 |
|  | Cemento especial | saco | 1,00 | 0,1862 | 0,1862 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,03 | 0,4873 | 0,0138 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2000 | 0,0160 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.3.1.2 | Estuco muros interiores prefabricado e= 2,5 cm. | m2 |  |  | 0,2729 | 0,3711 |
|  | Estuco interior | saco | 0,25 | 0,2084 | 0,0521 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,0521 | 0,0042 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,06 | 0,4939 | 0,0296 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1666 | 0,0501 |  |
| C.1.3.1.3 | estuco de rasgos con mortero preparado | m |  |  | 0,2661 | 0,3620 |
|  | Mortero estuco exterior | bolsa | 0,83 | 0,1433 | 0,1182 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,1480 | 0,1480 |  |
| C.1.3.2 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.1.3.2.1 | Revestimiento fibrocemento 3,5 mm. | m2 |  |  | 0,2934 | 0,3990 |
|  | Fibrocemento 3.5 mm. | m2 | 1,05 | 0,0692 | 0,0727 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0784 | 0,0024 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.3.2.2 | Revestimiento fibrocemento 4 mm. | m2 |  |  | 0,3308 | 0,4499 |
|  | Fibrocemento 4 mm. | m2 | 1,05 | 0,1038 | 0,1090 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,10 | 0,0572 | 0,0057 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1148 | 0,0034 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.3.2.3 | Revestimiento fibrocemento 5 mm. | m2 |  |  | 0,3796 | 0,5163 |
|  | Fibrocemento 5 mm. | m2 | 1,05 | 0,1526 | 0,1603 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1621 | 0,0049 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.3.2.4 | Revestimiento fibrocemento 6 mm. | m2 |  |  | 0,5295 | 0,7202 |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 1,05 | 0,2912 | 0,3058 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3077 | 0,0092 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.3.2.5 | Revestimiento fibrocemento 8 mm. | m2 |  |  | 0,5036 | 0,6850 |
|  | Fibrocemento 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,2673 | 0,2807 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2825 | 0,0085 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.1.3.3 | YESO CARTÓN RH |  |  |  |  |  |
| C.1.3.3.1 | Revestimiento yeso cartón 8 mm. | m2 |  |  | 0,2241 | 0,3047 |
|  | Yeso cartón 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,0964 | 0,0964 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Huincha fibra de vidrio | m | 2,50 | 0,0015 | 0,0036 |  |
|  | Adhesivo Fibra de vidrio | un | 0,14 | 0,0624 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1122 | 0,0056 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0817 | 0,0246 |  |
| C.1.3.3.2 | Revestimiento yeso cartón 10 mm. | m2 |  |  | 0,2312 | 0,3144 |
|  | Yeso cartón 10 mm. | m2 | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Huincha fibra de vidrio | m | 2,50 | 0,0015 | 0,0036 |  |
|  | Adhesivo Fibra de vidrio | un | 0,14 | 0,0624 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1189 | 0,0059 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0817 | 0,0246 |  |
| C.1.3.3.3 | Revestimiento yeso cartón 12,5 mm RH | m2 |  |  | 0,3468 | 0,4717 |
|  | Yeso cartón 12,5 mm RH | m2 | 1,00 | 0,2133 | 0,2133 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Huincha fibra de vidrio | m | 2,50 | 0,0015 | 0,0036 |  |
|  | Adhesivo Fibra de vidrio | un | 0,14 | 0,0624 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2291 | 0,0115 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0817 | 0,0246 |  |
| C.1.3.3.4 | Revestimiento yeso cartón 12,5 mm RF | m2 |  |  | 0,2766 | 0,3762 |
|  | Yeso cartón 12,5 mm RF | m2 | 1,00 | 0,1464 | 0,1464 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Huincha fibra de vidrio | m | 2,50 | 0,0015 | 0,0036 |  |
|  | Adhesivo Fibra de vidrio | un | 0,14 | 0,0624 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1622 | 0,0081 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0817 | 0,0246 |  |
| C.1.3.4 | CERÁMICA |  |  |  |  |  |
| C.1.3.4.1 | Cerámica muros 20 x 30 | m2 |  |  | 0,3762 | 0,5116 |
|  | Cerámica 20 x 30 cm | m2 | 1,00 | 0,1633 | 0,1633 |  |
|  | Adhesivo cerámicos AC | tineta | 0,03 | 0,4281 | 0,0128 |  |
|  | Fragüe | kg | 0,40 | 0,0472 | 0,0189 |  |
|  | Separadores cerámica | kg | 0,01 | 0,1636 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,1967 | 0,0197 |  |
|  | Ceramista | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.2 | AISLACIÓN TÉRMICA Y BARRERAS MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  |  |
| C.2.1 | POLIESTIRENO EXPANDIDO |  |  |  |  |  |
| C.2.1.1 | Poliestireno expandido 50 mm. | m2 |  |  | 0,1346 | 0,1830 |
|  | Poliestireno expandido 50 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0965 | 0,1013 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1013 | 0,0030 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.2.1.2 | Poliestireno expandido 80 mm. | m2 |  |  | 0,1597 | 0,2171 |
|  | Poliestireno expandido 80 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,1197 | 0,1257 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1257 | 0,0038 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.2.1.3 | Poliestireno expandido 100 mm. | m2 |  |  | 0,2786 | 0,3789 |
|  | Poliestireno expandido 100 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,2297 | 0,2411 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2411 | 0,0072 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.2.2 | LANA MINERAL |  |  |  |  |  |
| C.2.2.1 | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0971 | 0,1320 |
|  | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,0884 | 0,0884 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0884 | 0,0027 |  |
|  | Jornal | HD | 0,01 | 0,4645 | 0,0046 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0046 | 0,0014 |  |
| C.2.2.2 | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,1940 | 0,2638 |
|  | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,1766 | 0,1766 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1766 | 0,0053 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.2.3 | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,3442 | 0,4681 |
|  | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,3166 | 0,3166 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3166 | 0,0095 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| C.2.2.4 | Lana Mineral 50mm revestida una cara | m2 |  |  | 0,1578 | 0,2146 |
|  | Lana mineral 50 mm 1 cara. para estructuras de MADERA | m2 | 1,00 | 0,1415 | 0,1415 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1415 | 0,0042 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.2.5 | Lana Mineral 50mm revestida dos caras | m2 |  |  | 0,1758 | 0,2391 |
|  | Lana mineral 0,5 x 1,2 x 50mm 2 caras revestidas en papel Kraft | m2 | 1,00 | 0,1590 | 0,1590 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1590 | 0,0048 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.3 | LANA DE VIDRIO |  |  |  |  |  |
| C.2.3.1 | Lana de vidrio 40 mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 |  |  | 0,0923 | 0,1255 |
|  | Lana de vidrio 40mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 | 1,05 | 0,0741 | 0,0778 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0778 | 0,0023 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.3.2 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 |  |  | 0,2012 | 0,2736 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 | 1,05 | 0,1749 | 0,1836 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1836 | 0,0055 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.3.3 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 |  |  | 0,1096 | 0,1490 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 | 1,05 | 0,0901 | 0,0946 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0946 | 0,0028 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.4 | FIBRAS DE POLIÉSTER |  |  |  |  |  |
| C.2.4.1 | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0611 | 0,0830 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0453 | 0,0476 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0476 | 0,0014 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.4.2 | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0690 | 0,0939 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0526 | 0,0553 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0553 | 0,0017 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.2.5 | BARRERAS |  |  |  |  |  |
| C.2.5.1 | Fieltro # 10. | m2 |  |  | 0,0361 | 0,0491 |
|  | Fieltro # 10 | m2 | 1,05 | 0,0186 | 0,0195 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0195 | 0,0006 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.2.5.2 | Fieltro 15 lb. | m2 |  |  | 0,0479 | 0,0651 |
|  | Fieltro 15 Lb | m2 | 1,05 | 0,0294 | 0,0309 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0309 | 0,0009 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.2.5.3 | Lámina de polietileno 0,05 mm. | m2 |  |  | 0,0226 | 0,0307 |
|  | Polietileno 0,05 mm | m2 | 1,05 | 0,0060 | 0,0063 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0063 | 0,0002 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.2.5.4 | Lámina de polietileno 0,10 mm. | m2 |  |  | 0,0344 | 0,0468 |
|  | Polietileno 0,10 mm | m2 | 1,05 | 0,0170 | 0,0178 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0178 | 0,0005 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.2.5.5 | Membrana hidrófuga | m2 |  |  | 0,0629 | 0,0856 |
|  | Membrana hidrófuga | m2 | 1,05 | 0,0433 | 0,0455 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0455 | 0,0014 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.2.5.6 | Membrana hidrófuga Tyvek | m2 |  |  | 0,0775 | 0,1055 |
|  | Membrana hidrófuga Tyvek (rollo 28 m2) | m2 | 1,21 | 0,0437 | 0,0529 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0247 | 0,0247 |  |
| C3 | CIELO |  |  |  |  |  |
| C.3.1 | ENLUCIDO LOSA |  |  |  |  |  |
| C.3.1.1 | ENLUCIDO DE YESO | m2 |  |  | 0,1005 | 0,1367 |
|  | Yeso | saco | 0,25 | 0,1450 | 0,0363 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,0363 | 0,0036 |  |
|  | Yesero | HD | 0,05 | 0,4391 | 0,0220 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0467 | 0,0140 |  |
| C.3.2 | ESTRUCTURA CIELO FALSO |  |  |  |  |  |
| C.3.2.1 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.3.2.1.1 | Listoneado cielo 2" X 2" | m2 |  |  | 0,2665 | 0,3624 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 1,20 | 0,1564 | 0,1877 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,03 | 0,0396 | 0,0010 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1887 | 0,0057 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,05 | 0,6144 | 0,0307 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0554 | 0,0167 |  |
| C.3.2.2 | FE. GALVANIZADO |  |  |  |  |  |
| C.3.2.2.1 | Listoneado cielos con perfil galvanizado omega | m2 |  |  | 0,6502 | 0,8843 |
|  | Perfil metalcon canal 39x20x0,5 | m | 0,61 | 0,0191 | 0,0116 |  |
|  | Perfil Esquinero | m | 1,46 | 0,0418 | 0,0611 |  |
|  | Perfil metalcon montante 38x38x6x0,5 | m | 2,31 | 0,0248 | 0,0573 |  |
|  | Perfil metalcon omega económico 4094 3 m 38x35x15x0,50 | m | 2,42 | 0,0310 | 0,0750 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,2466 | 0,2466 |  |
|  | Clavo Hilti SDM 27 1/4 | n° | 4,00 | 0,0496 | 0,1986 |  |
| C.3.3 | REVESTIMIENTO ZONA SECA |  |  |  |  |  |
| C.3.3.1 | YESO CARTÓN |  |  |  |  |  |
| C.3.3.1.1 | Revestimiento yeso cartón 8 mm. | m2 |  |  | 0,3225 | 0,4386 |
|  | Yeso cartón 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,0964 | 0,1012 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1046 | 0,0052 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.3.1.2 | Revestimiento yeso cartón 10 mm. | m2 |  |  | 0,3299 | 0,4487 |
|  | Yeso cartón 10 mm. | m2 | 1,05 | 0,1031 | 0,1083 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1117 | 0,0056 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.3.2 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.3.3.2.1 | Revestimiento fibrocemento 5 mm. | m2 |  |  | 0,3796 | 0,5163 |
|  | Fibrocemento 5 mm. | m2 | 1,05 | 0,1526 | 0,1603 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1621 | 0,0049 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.3.2.2 | Revestimiento fibrocemento 6 mm. | m2 |  |  | 0,5295 | 0,7202 |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 1,05 | 0,2912 | 0,3058 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3077 | 0,0092 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.3.2.3 | Revestimiento fibrocemento 8 mm. | m2 |  |  | 0,5036 | 0,6850 |
|  | Fibrocemento 8 mm. | m2 | 1,05 | 0,2673 | 0,2807 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2825 | 0,0085 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.3.3 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.3.3.3.1 | Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos | m2 |  |  | 0,9483 | 1,2897 |
|  | Pino machihembrado 1/2" x 4" | n° | 3,40 | 0,2038 | 0,6928 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6973 | 0,0349 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.3.3.4 | MADERA PLACAS |  |  |  |  |  |
| C.3.3.4.1 | Terciado ranurado 7 mm | m2 |  |  | 0,2915 | 0,3964 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 7 mm. | n° | 0,37 | 0,1649 | 0,0609 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0654 | 0,0098 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.3.3.4.2 | Terciado ranurado 9 MM | m2 |  |  | 0,2951 | 0,4014 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 9 mm. | n° | 0,37 | 0,1736 | 0,0641 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0686 | 0,0103 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.3.3.4.3 | Terciado ranurado 12 MM | m2 |  |  | 0,3132 | 0,4260 |
|  | Terciado Ranurado 2440 x 1220 x 12 mm. | n° | 0,37 | 0,2162 | 0,0799 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0844 | 0,0127 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.3.4 | REVESTIMIENTO ZONA HÚMEDA |  |  |  |  |  |
| C.3.4.1 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.3.4.1.1 | Revestimiento fibrocemento 5 mm. | m2 |  |  | 0,3718 | 0,5056 |
|  | Fibrocemento 5 mm. | m2 | 1,00 | 0,1526 | 0,1526 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1545 | 0,0046 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.4.1.2 | Revestimiento fibrocemento 6 mm. | m2 |  |  | 0,5145 | 0,6998 |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 1,00 | 0,2912 | 0,2912 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2931 | 0,0088 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.4.1.3 | Revestimiento fibrocemento 8 mm. | m2 |  |  | 0,4953 | 0,6736 |
|  | Fibrocemento 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,2673 | 0,2673 |  |
|  | Clavos corrientes 11/2" | kg | 0,03 | 0,0572 | 0,0019 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2692 | 0,0135 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1635 | 0,0491 |  |
| C.3.4.2 | YESO CARTÓN RH | m2 |  |  | 0,3083 | 0,4193 |
|  | Yeso cartón 12,5 mm RH | m2 | 1,00 | 0,2133 | 0,2133 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2167 | 0,0108 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,04 | 1,1410 | 0,0434 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0188 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0621 | 0,0187 |  |
| C4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| C.4.1 | POLIESTIRENO EXPANDIDO |  |  |  |  |  |
| C.4.1.1 | Poliestireno expandido 50 mm. | m2 |  |  | 0,1315 | 0,1789 |
|  | Poliestireno expandido 50 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,0965 | 0,0965 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0965 | 0,0048 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.4.1.2 | Poliestireno expandido 80 mm. | m2 |  |  | 0,1597 | 0,2171 |
|  | Poliestireno expandido 80 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,1197 | 0,1257 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1257 | 0,0038 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.4.1.3 | Poliestireno expandido 100 mm. | m2 |  |  | 0,2786 | 0,3789 |
|  | Poliestireno expandido 100 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,2297 | 0,2411 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2411 | 0,0072 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.4.2 | LANA MINERAL |  |  |  |  |  |
| C.4.2.1 | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0971 | 0,1320 |
|  | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,0884 | 0,0884 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0884 | 0,0027 |  |
|  | Jornal | HD | 0,01 | 0,4645 | 0,0046 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0046 | 0,0014 |  |
| C.4.2.2 | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,1940 | 0,2638 |
|  | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,1766 | 0,1766 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1766 | 0,0053 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.2.3 | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,3442 | 0,4681 |
|  | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,3166 | 0,3166 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3166 | 0,0095 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| C.4.2.4 | Lana Mineral 50mm revestida una cara | m2 |  |  | 0,1578 | 0,2146 |
|  | Lana mineral 50 mm 1 cara. para estructuras de MADERA | m2 | 1,00 | 0,1415 | 0,1415 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1415 | 0,0042 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.2.5 | Lana Mineral 50mm revestida dos caras | m2 |  |  | 0,1758 | 0,2391 |
|  | Lana mineral 0,5 x 1,2 x 50mm 2 caras revestidas en papel Kraft | m2 | 1,00 | 0,1590 | 0,1590 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1590 | 0,0048 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.3 | LANA DE VIDRIO |  |  |  |  |  |
| C.4.3.1 | Lana de vidrio 40 mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 |  |  | 0,0923 | 0,1255 |
|  | Lana de vidrio 40mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 | 1,05 | 0,0741 | 0,0778 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0778 | 0,0023 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.3.2 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 |  |  | 0,2012 | 0,2736 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 | 1,05 | 0,1749 | 0,1836 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1836 | 0,0055 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.3.3 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 |  |  | 0,1096 | 0,1490 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 | 1,05 | 0,0901 | 0,0946 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0946 | 0,0028 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.4 | FIBRAS DE POLIÉSTER |  |  |  |  |  |
| C.4.4.1 | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0611 | 0,0830 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0453 | 0,0476 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0476 | 0,0014 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.4.2 | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0690 | 0,0939 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0526 | 0,0553 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0553 | 0,0017 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.4.5 | BARRERAS |  |  |  |  |  |
| C.4.5.1 | Fieltro # 10. | m2 |  |  | 0,0361 | 0,0491 |
|  | Fieltro # 10 | m2 | 1,05 | 0,0186 | 0,0195 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0195 | 0,0006 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.4.5.2 | Fieltro 15 Lb. | m2 |  |  | 0,0479 | 0,0651 |
|  | Fieltro 15 Lb | m2 | 1,05 | 0,0294 | 0,0309 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0309 | 0,0009 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.4.5.3 | Lámina de polietileno 0,05 mm. | m2 |  |  | 0,0226 | 0,0307 |
|  | Polietileno 0,05 mm | m2 | 1,05 | 0,0060 | 0,0063 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0063 | 0,0002 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.4.5.4 | Lámina de polietileno 0,10 mm. | m2 |  |  | 0,0344 | 0,0468 |
|  | Polietileno 0,10 mm | m2 | 1,05 | 0,0170 | 0,0178 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0178 | 0,0005 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.4.5.5 | Membrana hidrófuga | m2 |  |  | 0,0629 | 0,0856 |
|  | Membrana hidrófuga | m2 | 1,05 | 0,0433 | 0,0455 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0455 | 0,0014 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.4.5.6 | Membrana hidrófuga Tyvek | m2 |  |  | 0,0775 | 0,1055 |
|  | Membrana hidrófuga Tyvek (rollo 28 m2) | m2 | 1,21 | 0,0437 | 0,0529 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0247 | 0,0247 |  |
| C5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  |  |  |
| C.5.1 | CERÁMICA |  |  |  |  |  |
| C.5.1.1 | Cerámica piso 30 X 30 cm. | m2 |  |  | 0,4844 | 0,6588 |
|  | Cerámica 30 x 30 cm | m2 | 1,00 | 0,2390 | 0,2390 |  |
|  | Adhesivo cerámicos | saco | 0,25 | 0,1424 | 0,0356 |  |
|  | Fragüe | kg | 0,40 | 0,0472 | 0,0189 |  |
|  | Separadores cerámica | kg | 0,01 | 0,1636 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,2951 | 0,0295 |  |
|  | Ceramista | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.5.1.2 | Cerámica piso 33 X 33 cm. | m2 |  |  | 0,4766 | 0,6481 |
|  | Cerámica 33 x 33 cm | m2 | 1,00 | 0,2390 | 0,2390 |  |
|  | Adhesivo cerámicos | saco | 0,20 | 0,1424 | 0,0285 |  |
|  | Fragüe | kg | 0,40 | 0,0472 | 0,0189 |  |
|  | Separadores cerámica | kg | 0,01 | 0,1636 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,2880 | 0,0288 |  |
|  | Ceramista | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.5.2 | VINÍLICO |  |  |  |  |  |
| C.5.2.1 | Pavimento flexit 1,4 mm. | m2 |  |  | 0,3318 | 0,4512 |
|  | Flexit 1,4 mm 33 x 33 cm | m2 | 1,05 | 0,1444 | 0,1516 |  |
|  | Adhesivo flexit | galón | 0,24 | 0,0731 | 0,0173 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,05 | 0,1156 | 0,0058 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1746 | 0,0087 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1141 | 0,0343 |  |
| C.5.3 | CUBRE PISO - ALFOMBRA |  |  |  |  |  |
| C.5.3.1 | Alfombra cubre piso | m2 |  |  | 0,2746 | 0,3735 |
|  | Cubre piso | m2 | 1,00 | 0,1357 | 0,1357 |  |
|  | Adhesivo de contacto | Lt | 0,29 | 0,1930 | 0,0552 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1909 | 0,0095 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0571 | 0,0171 |  |
| C.5.3.2 | Alfombra tipo boucle | m2 |  |  | 0,3408 | 0,4634 |
|  | Alfombra boucle topper | m2 | 1,00 | 0,1960 | 0,1960 |  |
|  | Adhesivo de contacto | Lt | 0,30 | 0,1930 | 0,0579 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2539 | 0,0127 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0571 | 0,0171 |  |
| C.5.4 | PISO FLOTANTE |  |  |  |  |  |
| C.5.4.1 | Piso flotante 6 mm. sistema click | m2 |  |  | 0,4376 | 0,5951 |
|  | Piso flotante sistema click 6 mm. | m2 | 1,00 | 0,2212 | 0,2212 |  |
|  | Guardapolvo MDF revestido melamina | m | 0,68 | 0,0420 | 0,0285 |  |
|  | Cubrejuntas | m | 0,08 | 0,1458 | 0,0117 |  |
|  | Espuma para piso flotante | m2 | 1,00 | 0,0370 | 0,0370 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2984 | 0,0239 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0887 | 0,0266 |  |
| C.5.4.2 | Piso flotante 8 mm. sistema click | m2 |  |  | 0,4463 | 0,6070 |
|  | Piso flotante sistema click 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,2293 | 0,2293 |  |
|  | Guardapolvo MDF revestido melamina | m | 0,68 | 0,0420 | 0,0285 |  |
|  | Cubrejuntas | m | 0,08 | 0,1458 | 0,0117 |  |
|  | Espuma para piso flotante | m2 | 1,00 | 0,0370 | 0,0370 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,3065 | 0,0245 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,08 | 0,6144 | 0,0492 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,08 | 0,4939 | 0,0395 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0887 | 0,0266 |  |
| C.5.5 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.5.5.1 | Entablado de piso, pino machihembrado 1" x 4" | m2 |  |  | 0,8776 | 1,1936 |
|  | Pino Tabla mach. 1" x 4" | n° | 3,30 | 0,1999 | 0,6597 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,11 | 0,0408 | 0,0045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6642 | 0,0332 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,13 | 0,6144 | 0,0768 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,13 | 0,4939 | 0,0617 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1385 | 0,0416 |  |
| C6 | AISLACIÓN TÉRMICA PISOS |  |  |  |  |  |
| C.6.1 | POLIESTIRENO EXPANDIDO |  |  |  |  |  |
| C.6.1.1 | Poliestireno expandido 50 mm. | m2 |  |  | 0,1346 | 0,1830 |
|  | Poliestireno expandido 50 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0965 | 0,1013 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1013 | 0,0030 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.6.1.2 | Poliestireno expandido 80 mm. | m2 |  |  | 0,1597 | 0,2171 |
|  | Poliestireno expandido 80 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,1197 | 0,1257 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1257 | 0,0038 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.6.1.3 | Poliestireno expandido 100 mm. | m2 |  |  | 0,2786 | 0,3789 |
|  | Poliestireno expandido 100 mm (10 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,2297 | 0,2411 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2411 | 0,0072 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.6.2 | LANA MINERAL |  |  |  |  |  |
| C.6.2.1 | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0971 | 0,1320 |
|  | Lana mineral 40 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,0884 | 0,0884 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0884 | 0,0027 |  |
|  | Jornal | HD | 0,01 | 0,4645 | 0,0046 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0046 | 0,0014 |  |
| C.6.2.2 | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,1940 | 0,2638 |
|  | Lana mineral 80 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,1766 | 0,1766 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1766 | 0,0053 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.2.3 | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 |  |  | 0,3442 | 0,4681 |
|  | Lana mineral 120 mm (40 kg/m3) | m2 | 1,00 | 0,3166 | 0,3166 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3166 | 0,0095 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0139 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0139 | 0,0042 |  |
| C.6.2.4 | Lana Mineral 50mm revestida una cara | m2 |  |  | 0,1578 | 0,2146 |
|  | Lana mineral 50 mm 1 cara. para estructuras de MADERA | m2 | 1,00 | 0,1415 | 0,1415 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1415 | 0,0042 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.2.5 | Lana Mineral 50mm revestida dos caras | m2 |  |  | 0,1758 | 0,2391 |
|  | Lana mineral 0,5 x 1,2 x 50mm 2 caras revestidas en papel Kraft | m2 | 1,00 | 0,1590 | 0,1590 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1590 | 0,0048 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.3 | LANA DE VIDRIO |  |  |  |  |  |
| C.6.3.1 | Lana de vidrio 40 mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 |  |  | 0,0923 | 0,1255 |
|  | Lana de vidrio 40mm (18 kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m | m2 | 1,05 | 0,0741 | 0,0778 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0778 | 0,0023 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.3.2 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 |  |  | 0,2012 | 0,2736 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m | m2 | 1,05 | 0,1749 | 0,1836 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,1836 | 0,0055 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.3.3 | Lana de vidrio 50 mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 |  |  | 0,1096 | 0,1490 |
|  | Lana de vidrio 50mm (22 kg/m3) rollo libre 0,6 x 10m | m2 | 1,05 | 0,0901 | 0,0946 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0946 | 0,0028 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.4 | FIBRAS DE POLIÉSTER |  |  |  |  |  |
| C.6.4.1 | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0611 | 0,0830 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (6 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0453 | 0,0476 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0476 | 0,0014 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.4.2 | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 |  |  | 0,0690 | 0,0939 |
|  | Fibra de poliéster 50mm (7,5 kg/m3) | m2 | 1,05 | 0,0526 | 0,0553 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0553 | 0,0017 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| C.6.5 | BARRERAS |  |  |  |  |  |
| C.6.5.1 | Fieltro # 10. | m2 |  |  | 0,0361 | 0,0491 |
|  | Fieltro # 10 | m2 | 1,05 | 0,0186 | 0,0195 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0195 | 0,0006 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.6.5.2 | Fieltro 15 Lb. | m2 |  |  | 0,0479 | 0,0651 |
|  | Fieltro 15 Lb | m2 | 1,05 | 0,0294 | 0,0309 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0309 | 0,0009 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.6.5.3 | Lámina de polietileno 0,05 mm. | m2 |  |  | 0,0226 | 0,0307 |
|  | Polietileno 0,05 mm | m2 | 1,05 | 0,0060 | 0,0063 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0063 | 0,0002 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.6.5.4 | Lámina de polietileno 0,10 mm. | m2 |  |  | 0,0344 | 0,0468 |
|  | Polietileno 0,10 mm | m2 | 1,05 | 0,0170 | 0,0178 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0178 | 0,0005 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.6.5.5 | Membrana hidrófuga | m2 |  |  | 0,0629 | 0,0856 |
|  | Membrana hidrófuga | m2 | 1,05 | 0,0433 | 0,0455 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0455 | 0,0014 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.6.5.6 | Membrana hidrófuga Tyvek | m2 |  |  | 0,1041 | 0,1416 |
|  | Membrana hidrófuga Tyvek (rollo 28 m2) | m2 | 1,21 | 0,0437 | 0,0529 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0512 | 0,0512 |  |
| C7 | ESCALERA INTERIOR |  |  |  |  |  |
| C.7.1 | ESCALERA (ESTRUCTURA, PELDAÑOS, BARANDA Y PASAMANOS) |  |  |  |  | 0,0000 |
|  | Escalera madera 2 barandas peldaños, pasamanos | n° |  |  | 7,8304 |  |
|  | Pino cepillado seco 2" x 8" | n° | 9,10 | 0,2943 | 2,6785 |  |
|  | Pino cepillado seco 2" x 6" | n° | 9,10 | 0,2086 | 1,8985 |  |
|  | Pino cepillado seco 1"x3" | n° | 6,20 | 0,0520 | 0,3226 |  |
|  | Clavos corrientes 5" | kg | 3,10 | 0,0396 | 0,1227 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 3,10 | 0,0408 | 0,1264 |  |
|  | Adhesivo de contacto | Lt | 1,90 | 0,1930 | 0,3667 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 5,5154 | 0,4412 |  |
|  | Carpintero | HD | 1,30 | 0,6144 | 0,7987 |  |
|  | Ayudante | HD | 1,30 | 0,4939 | 0,6421 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,4408 | 0,4330 |  |
|  | Escalera madera 1 baranda peldaños, pasamanos | n° |  |  | 7,5421 |  |
|  | Pino cepillado seco 2" x 8" | n° | 9,10 | 0,2943 | 2,6785 |  |
|  | Pino cepillado seco 2" x 6" | n° | 9,10 | 0,2086 | 1,8985 |  |
|  | Pino cepillado seco 1"x3" | n° | 6,20 | 0,0520 | 0,3226 |  |
|  | Clavos corrientes 5" | kg | 3,10 | 0,0396 | 0,1227 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 3,10 | 0,0408 | 0,1264 |  |
|  | Adhesivo de contacto | Lt | 1,90 | 0,1930 | 0,3667 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 5,5154 | 0,4412 |  |
|  | Carpintero | HD | 1,10 | 0,6144 | 0,6758 |  |
|  | Ayudante | HD | 1,10 | 0,4939 | 0,5433 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,2191 | 0,3664 |  |
| C8 | ALEROS Y FRONTONES |  |  |  |  |  |
| C.8.1 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| C.8.1.1 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.8.1.1.1 | Aleros 50 cm de madera 1/2" x 4" | m2 |  |  | 1,0046 | 1,3662 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | m | 1,67 | 0,1564 | 0,2613 |  |
|  | Pino Tabla mach. 1" x 4" | n° | 2,50 | 0,1999 | 0,4998 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,07 | 0,0396 | 0,0028 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,04 | 0,0396 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,7654 | 0,0230 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.8.1.1.2 | Frontón fibrocemento 4 mm. | m2 |  |  | 0,6119 | 0,8322 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | m | 1,67 | 0,1564 | 0,2613 |  |
|  | Plancha fibrocemento 4 mm | m2 | 1,10 | 0,1444 | 0,1588 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,4262 | 0,0128 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,12 | 0,6144 | 0,0737 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,12 | 0,4939 | 0,0593 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1330 | 0,0400 |  |
| C.8.1.1.3 | Frontón madera 1" x 4" | m2 |  |  | 0,9478 | 1,2890 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | m | 1,67 | 0,1564 | 0,2613 |  |
|  | Pino Tabla mach. 1" x 4" | n° | 2,50 | 0,1999 | 0,4998 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,07 | 0,0396 | 0,0028 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,04 | 0,0396 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,7654 | 0,0383 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| C.8.2 | REVESTIMIENTO |  |  |  |  |  |
| C.8.2.1 | ESTUCO | m2 |  |  |  |  |
| C.8.2.1.1 | Estuco Muros Exteriores 1:3 + Aditivo Impermeabilizante con Andamio | m2 |  |  | 0,3115 | 0,4237 |
|  | Cemento Especial | saco | 0,20 | 0,1862 | 0,0372 |  |
|  | Arena Fina | Lt | 0,03 | 0,4873 | 0,0146 |  |
|  | Aditivo Impermeabilizante | Lt | 0,12 | 0,0379 | 0,0046 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,0564 | 0,0056 |  |
|  | Andamios (arriendo de cuerpo con tablones) | HD | 0,03 | 0,0564 | 0,0017 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,12 | 1,1410 | 0,1369 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0420 |  |
|  | Jornal | HD | 0,03 | 0,4645 | 0,0116 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1905 | 0,0573 |  |
| C.8.2.2 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.8.2.2.1 | Aleros 50 cm de madera 1/2" x 4" | m2 |  |  | 1,0046 | 1,3662 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | m | 1,67 | 0,1564 | 0,2613 |  |
|  | Pino Tabla mach. 1" x 4" | n° | 2,50 | 0,1999 | 0,4998 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,07 | 0,0396 | 0,0028 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,04 | 0,0396 | 0,0016 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,7654 | 0,0230 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,15 | 0,6144 | 0,0922 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1662 | 0,0500 |  |
| C.8.2.3 | MADERA PLACAS |  |  |  |  |  |
| C.8.2.3.1 | Placa aglomerada 6 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,5013 | 0,6818 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 6 mm. | m2 | 1,00 | 0,0464 | 0,0464 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0599 | 0,0090 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.8.2.3.2 | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera | m2 |  |  | 0,2359 | 0,3209 |
|  | Placa aglomerada 2420 x 1520 x 8 mm. | m2 | 1,00 | 0,0777 | 0,0777 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,33 | 0,0408 | 0,0135 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 0,0911 | 0,0137 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,09 | 0,6144 | 0,0559 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,09 | 0,4939 | 0,0449 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1009 | 0,0303 |  |
| C.8.2.4 | FIBROCEMENTO |  |  |  |  |  |
| C.8.2.4.1 | Revestimiento fibrocemento 4 mm. para aleros | m2 |  |  | 0,4378 | 0,5954 |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 0,50 | 0,1564 | 0,0782 |  |
|  | Plancha fibrocemento 4 mm | m2 | 1,10 | 0,1444 | 0,1588 |  |
|  | Clavos corrientes 2" | kg | 0,15 | 0,0408 | 0,0061 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,2431 | 0,0073 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,13 | 0,6144 | 0,0799 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,13 | 0,4939 | 0,0642 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1441 | 0,0433 |  |
| C.8.3 | REJILLAS DE VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |
| C.8.3.1 | Celosías de ventilación | m2 |  |  | 0,2541 | 0,3455 |
|  | Celosía 20x20 | n° | 1,00 | 0,0840 | 0,0840 |  |
|  | Tornillos | n° | 4,00 | 0,0038 | 0,0153 |  |
|  | Tarugos | n° | 4,00 | 0,0026 | 0,0106 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| C.8.4 | TAPACAN |  |  |  |  |  |
| C.8.4.1 | Tapacán pino cepillado 1" x 4" | m |  |  | 0,1082 | 0,1472 |
|  | Pino cepillado seco 1" x 4" | n° | 0,34 | 0,0774 | 0,0263 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,03 | 0,0396 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0275 | 0,0008 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0614 | 0,0185 |  |
| C.8.4.3 | Tapacán pino cepillado 1" x 5" | m |  |  | 0,1111 | 0,1511 |
|  | Pino cepillado seco 1" x 5" | n° | 0,34 | 0,0855 | 0,0291 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,03 | 0,0396 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0303 | 0,0009 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0614 | 0,0185 |  |
| C.8.4.5 | Tapacán pino cepillado 1" x 6" | m |  |  | 0,1178 | 0,1602 |
|  | Pino cepillado seco 1" x 6" | n° | 0,34 | 0,1048 | 0,0356 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,03 | 0,0396 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0368 | 0,0011 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0614 | 0,0185 |  |
| C.8.4.7 | Tapacán pino cepillado 2"x6" |  |  |  | 0,157 | 0,2139 |
|  | Pino bruto seco 2" x 6" | m | 0,34 | 0,1869 | 0,0636 |  |
|  | Clavo Galvanizado 3" | kg | 0,03 | 0,1272 | 0,0038 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0674 | 0,0020 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,11 | 0,6144 | 0,0676 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0676 | 0,0203 |  |
| C.8.4.8 | Tapacán pino cepillado 2"x8" |  |  |  | 0,1568 | 0,2133 |
|  | Pino bruto seco 2" x 8" | m | 0,34 | 0,1857 | 0,0631 |  |
|  | Clavo Galvanizado 3" | kg | 0,03 | 0,1272 | 0,0038 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0669 | 0,0020 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,11 | 0,6144 | 0,0676 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0676 | 0,0203 |  |
| C9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  |  |
| C.9.1 | MARCOS |  |  |  |  |  |
| C.9.1.1 | MADERA |  |  |  |  |  |
| C.9.1.1.1 | Marco de madera pino cepillado | n° |  |  | 0,9462 | 1,2869 |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 8,00 | 0,0624 | 0,4991 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.9.1.2 | METÁLICO |  |  |  |  |  |
| C.9.1.2.1 | Marco metálico | n° |  |  | 0,7619 | 1,0362 |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 8,00 | 0,0624 | 0,4991 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.9.2 | PUERTAS INTERIORES |  |  |  |  |  |
| C.9.2.1 | PUERTA ANCHO 70 y 65 |  |  |  |  |  |
| C.9.2.1.1 | Puerta (65x200) tipo placarol con marco de madera | n° |  |  | 2,6059 | 3,5440 |
|  | Puerta placarol 65 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,5662 | 0,5662 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.1.2 | Puerta (70x200) tipo placarol con marco de madera | n° |  |  | 2,5725 | 3,4987 |
|  | Puerta placarol 70 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,5328 | 0,5328 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.1.3 | Puerta (65x200) tipo placarol con marco metálico | n° |  |  | 2,4216 | 3,2934 |
|  | Puerta placarol 65 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,5662 | 0,5662 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.1.4 | Puerta (70x200) tipo placarol con marco metálico | n° |  |  | 2,3882 | 3,2480 |
|  | Puerta placarol 70 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,5328 | 0,5328 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.2 | PUERTA ANCHO 75 |  |  |  |  |  |
| C.9.2.2.1 | Puerta (75x200) tipo placarol con marco de madera | n° |  |  | 2,9557 | 4,0198 |
|  | Puerta placarol 75 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,9160 | 0,9160 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.2.2 | Puerta (75x200) tipo placarol con marco metálico | n° |  |  | 2,7714 | 3,7691 |
|  | Puerta placarol 75 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,9160 | 0,9160 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.3 | PUERTA ANCHO 80 | n° |  |  | 1,2591 | 1,7124 |
|  | Puerta placarol 80 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,6635 | 0,6635 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,01 | 0,6144 | 0,0061 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1543 | 0,0464 |  |
| C.9.2.5 | PUERTA ANCHO 90 |  |  |  |  |  |
| C.9.2.5.1 | Puerta (90 x 200) tipo placarol discapacitados con marco madera | n° |  |  | 2,8136 | 3,8265 |
|  | Puerta placarol 90 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,7739 | 0,7739 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.2.5.2 | Puerta (90 x 200) tipo placarol discapacitados con marco metálico | n° |  |  | 2,6293 | 3,5759 |
|  | Puerta placarol 90 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,7739 | 0,7739 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3 | PUERTA EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| C.9.3.1 | PUERTA ANCHO 80 |  |  |  |  |  |
| C.9.3.1.1 | Puerta (80x200) tipo placarol con marco de madera | n° |  |  | 2,7032 | 3,6764 |
|  | Puerta placarol 80 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,6635 | 0,6635 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3.1.2 | Puerta (80x200) tipo placarol con marco metálico | n° |  |  | 2,5189 | 3,4258 |
|  | Puerta placarol 80 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,6635 | 0,6635 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3.1.3 | Puerta pino oregón (acceso) con marco madera | n° |  |  | 4,1943 | 5,7042 |
|  | Puerta Pino Oregón 75 x 200 cm. | n° | 1,00 | 2,1545 | 2,1545 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3.1.4 | Puerta pino oregón (acceso) con marco metálico | n° |  |  | 4,0099 | 5,4535 |
|  | Puerta Pino Oregón 75 x 200 cm. | n° | 1,00 | 2,1545 | 2,1545 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3.3 | Puerta Ventana | n° |  |  | 4,3852 | 5,9639 |
|  | Puerta vidriada 75x200 mm | un | 1,00 | 2,7724 | 2,7724 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 9,00 | 0,0624 | 0,5615 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5048 | 0,1517 |  |
| C.9.3.4 | PUERTA ANCHO 90 |  |  |  |  |  |
| C.9.3.4.1 | Puerta (90 x 200) tipo placarol discapacitados con marco madera | n° |  |  | 2,8136 | 3,8265 |
|  | Puerta placarol 90 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,7739 | 0,7739 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, madera | n° | 1,00 | 0,2874 | 0,2874 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.3.4.2 | Puerta (90 x 200) tipo placarol discapacitados con marco metálico | n° |  |  | 2,6293 | 3,5759 |
|  | Puerta placarol 90 x 200 cm. | n° | 1,00 | 0,7739 | 0,7739 |  |
|  | Bisagras 3 1/2" x 3 1/2" | n° | 3,00 | 0,0359 | 0,1076 |  |
|  | Marco puerta, metálico | n° | 1,00 | 0,1031 | 0,1031 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 12,00 | 0,0624 | 0,7486 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6891 | 0,2071 |  |
| C.9.4 | QUINCALLERÍA (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  |  |  |
| C.9.4.1 | PUERTA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| C.9.4.1.1 | Cerradura embutida puerta acceso | n° |  |  | 0,8172 | 1,1114 |
|  | Cerradura acceso | n° | 1,00 | 0,5662 | 0,5662 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,02 | 0,5662 | 0,0113 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1843 | 0,0554 |  |
| C.9.4.2 | BAÑO |  |  |  |  |  |
| C.9.4.2.1 | Cerradura embutida puerta baño | n° |  |  | 0,5491 | 0,7468 |
|  | Cerradura embutida Con picaporte reversible y seguro interior | n° | 1,00 | 0,3034 | 0,3034 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,02 | 0,3034 | 0,0061 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1843 | 0,0554 |  |
| C.9.4.3 | INTERIOR |  |  |  |  |  |
| C.9.4.3.1 | Cerradura embutida dormitorios | n° |  |  | 0,5491 | 0,7468 |
|  | Cerradura embutida Con picaporte reversible y seguro interior | n° | 1,00 | 0,3034 | 0,3034 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,02 | 0,3034 | 0,0061 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1843 | 0,0554 |  |
| C.9.4.4 | EXTERIOR COCINA |  |  |  |  |  |
| C.9.4.4.1 | Cerradura acceso cocina | n° |  |  | 0,6470 | 0,8799 |
|  | Cerradura con picaporte reversible con cerrojo | n° | 1,00 | 0,3993 | 0,3993 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,02 | 0,3993 | 0,0080 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1843 | 0,0554 |  |
| C.9.5 | VENTANAS (incluye quincallería) |  |  |  |  |  |
| C.9.5.1 | ALUMINIO |  |  |  |  |  |
| C.9.5.1.1 | Ventana aluminio 100 x 100 cm. | n° |  |  | 1,9509 | 2,6532 |
|  | Ventana aluminio doble hoja 100 x 100 cm. | n° | 1,00 | 1,4326 | 1,4326 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,5442 | 0,0463 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| C.9.5.1.2 | Ventana de aluminio con celosía 50 x 50 cm (para baño o cocina) | n° |  |  | 1,5986 | 2,1741 |
|  | Ventana 46 x 55 cm con celosía | n° | 1,00 | 1,1384 | 1,1384 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 8,00 | 0,0026 | 0,0212 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 8,00 | 0,0014 | 0,0110 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,30 | 0,1056 | 0,0317 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,2022 | 0,0361 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| C.9.5.1.3 | Ventana de aluminio con celosía 50 x 80 cm (para baño o cocina) | n° |  |  | 1,6556 | 2,2516 |
|  | Ventana 50 x 91 cm. | n° | 1,00 | 1,1751 | 1,1751 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 10,00 | 0,0026 | 0,0265 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 10,00 | 0,0014 | 0,0137 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,40 | 0,1056 | 0,0422 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,2575 | 0,0377 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| C.9.5.1.4 | Ventana de aluminio 200 x 180 cm. | n° |  |  | 7,0596 | 9,6010 |
|  | Ventanal aluminio doble hoja 200 x 180 cm. | n° | 1,00 | 5,6512 | 5,6512 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 24,00 | 0,0026 | 0,0635 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 24,00 | 0,0014 | 0,0330 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 1,20 | 0,1056 | 0,1267 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 5,8744 | 0,1762 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,70 | 0,6144 | 0,4301 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,70 | 0,4939 | 0,3457 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,7758 | 0,2332 |  |
| C.9.5.1.5 | Ventana aluminio 150X130. cm. | n° |  |  | 6,7919 | 9,2370 |
|  | Ventana Aluminio Vidrio simple 4 mm 150 x 130 cm. | n° | 1,00 | 6,0627 | 6,0627 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 6,1743 | 0,1852 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.6 | Ventana aluminio 200X150. cm. | n° |  |  | 9,1724 | 12,4745 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 200x150 cm | n° | 1,00 | 8,3738 | 8,3738 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 8,4854 | 0,2546 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.7 | Ventana aluminio 50X50. cm. | n° |  |  | 2,5189 | 3,4257 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 50x50 cm | n° | 1,00 | 1,9141 | 1,9141 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,0257 | 0,0608 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.8 | Ventana aluminio 260X150. cm. | n° |  |  | 9,6652 | 13,1447 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 260x150 cm | n° | 1,00 | 8,8523 | 8,8523 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 8,9639 | 0,2689 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.9 | Ventana aluminio 140X120. cm. | n° |  |  | 5,1803 | 7,0452 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 140x120 cm | n° | 1,00 | 4,4980 | 4,4980 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 4,6096 | 0,1383 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.10 | Ventana aluminio 60X100. cm. | n° |  |  | 3,2581 | 4,4311 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 60x100 cm | n° | 1,00 | 2,6318 | 2,6318 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,7434 | 0,0823 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.11 | Ventana aluminio120X100. cm. | n° |  |  | 4,2439 | 5,7716 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 120x100 cm | n° | 1,00 | 3,5888 | 3,5888 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 3,7004 | 0,1110 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.12 | Ventana aluminio 120X140. cm. Shower door | n° |  |  | 4,4903 | 6,1068 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 120x140 cm Shower Door | n° | 1,00 | 3,8281 | 3,8281 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 3,9397 | 0,1182 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.13 | Ventana aluminio 160X200. cm. | n° |  |  | 9,4188 | 12,8096 |
|  | Ventana Aluminio Gris Vidrio Simple 4 mm 160x200 cm | n° | 1,00 | 8,6131 | 8,6131 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 8,7247 | 0,2617 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.14 | Ventana aluminio baño 50X50 cm. | n° |  |  | 2,2577 | 3,0705 |
|  | Ventana baño vidrio catedral 50x50 cm | n° | 1,00 | 1,6605 | 1,6605 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,7721 | 0,0532 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.15 | Ventana aluminio cocina 50X100 cm. | n° |  |  | 2,8885 | 3,9284 |
|  | Ventana Cocina vidrio catedral 50x100 cm | n° | 1,00 | 2,2730 | 2,2730 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,3846 | 0,0715 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.16 | Ventana termo panel 100 X 100 cm | m2 |  |  | 3,0140 | 4,0990 |
|  | Ventana termo panel 100x100 | n° | 1,00 | 2,3947 | 2,3947 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,5064 | 0,0752 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.17 | Ventana aluminio termo panel 200X150. cm. | n° |  |  | 13,3616 | 18,1718 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 200x150 cm | n° | 1,00 | 12,4410 | 12,4410 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 12,5526 | 0,3766 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.18 | Ventana aluminio termo panel 50X50. cm. | n° |  |  | 14,8402 | 20,1826 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 260x150 cm | n° | 1,00 | 13,8765 | 13,8765 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 13,9881 | 0,4196 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.19 | Ventana aluminio termo panel 260X150. cm. | n° |  |  | 14,8402 | 20,1826 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 260x150 cm | n° | 1,00 | 13,8765 | 13,8765 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 13,9881 | 0,4196 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.20 | Ventana aluminio termo panel 140X120. cm. | n° |  |  | 7,4474 | 10,1285 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 140x120 cm | n° | 1,00 | 6,6991 | 6,6991 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 6,8107 | 0,2043 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.21 | Ventana aluminio termo panel 60X100. cm. | n° |  |  | 4,7367 | 6,4420 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 60x100 cm | n° | 1,00 | 4,0674 | 4,0674 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 4,1790 | 0,1254 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.22 | Ventana aluminio termo panel 120X100. cm. | n° |  |  | 6,9546 | 9,4582 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 120x100 cm | n° | 1,00 | 6,2206 | 6,2206 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 6,3322 | 0,1900 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.23 | Ventana aluminio termo panel 120X140. cm. | n° |  |  | 4,4903 | 6,1068 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 120x140 cm | n° | 1,00 | 3,8281 | 3,8281 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 3,9397 | 0,1182 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.1.24 | Ventana aluminio termo panel 160X200 cm. | n° |  |  | 15,0866 | 20,5178 |
|  | Ventana Aluminio Gris Termo panel AL 42 160x200 cm | n° | 1,00 | 14,1157 | 14,1157 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 14,2274 | 0,4268 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.5.2 | PVC |  |  |  |  |  |
| C.9.5.2.1 | Ventana PVC blanco CA -10 100x100. cm. | n° |  |  | 8,9812 | 12,2144 |
|  | Ventana PVC blanco CA-10 Vidrio Simple 100 x 100 cm. | n° | 1,00 | 8,1882 | 8,1882 |  |
|  | Tornillo roscalata 1 x 8 | n° | 12,00 | 0,0026 | 0,0317 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 12,00 | 0,0014 | 0,0165 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,60 | 0,1056 | 0,0634 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 8,2998 | 0,2490 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,30 | 0,6144 | 0,1843 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3325 | 0,0999 |  |
| C.9.6 | VIDRIOS |  |  |  |  |  |
| C.9.6.1 | Vidrios | m2 |  |  | 0,7841 | 1,0664 |
|  | Vidrio 4 mm. | m2 | 1,00 | 0,5988 | 0,5988 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,07 | 0,1056 | 0,0074 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,6062 | 0,0182 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| C.9.7 | ALFEIZAR |  |  |  |  |  |
| C.9.7.1 | HORMIGÓN | m |  |  | 1,2540 | 1,7054 |
|  | Cemento especial | saco | 0,67 | 0,1862 | 0,1248 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,05 | 0,4873 | 0,0244 |  |
|  | Grava | m3 | 0,08 | 0,5141 | 0,0427 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,07 | 0,0379 | 0,0025 |  |
|  | Acero 8 mm estriado A63-42H | kg | 1,20 | 0,0173 | 0,0208 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,50 | 0,0775 | 0,0388 |  |
|  | Terciado moldaje de 15 mm | m2 | 1,00 | 0,2182 | 0,2182 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,4720 | 0,0378 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,35 | 1,1410 | 0,3994 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,35 | 0,4939 | 0,1729 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5722 | 0,1720 |  |
| C10 | MOLDURAS |  |  |  |  |  |
| C.10.1 | GUARDAPOLVOS |  |  |  |  |  |
| C.10.1.1 | Guardapolvos 3/4" x 3" | m |  |  | 0,0616 | 0,0838 |
|  | Pino 3/4" x 3" cepillado | n° | 0,33 | 0,0640 | 0,0211 |  |
|  | Tarugo clavo | n° | 2,00 | 0,0033 | 0,0065 |  |
|  | Punta 2" | kg | 0,004 | 0,1465 | 0,0006 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0282 | 0,0014 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,04 | 0,6144 | 0,0246 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0246 | 0,0074 |  |
| C.10.1.2 | Guardapolvos piso laminado | m |  |  | 0,1213 | 0,1649 |
|  | Guardapolvos piso laminado | m | 1,00 | 0,0779 | 0,0779 |  |
|  | Tarugo clavo | n° | 2,00 | 0,0033 | 0,0065 |  |
|  | Punta 2" | kg | 0,004 | 0,1465 | 0,0006 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0851 | 0,0043 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,04 | 0,6144 | 0,0246 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0246 | 0,0074 |  |
| C.10.2 | CORNISAS |  |  |  |  |  |
| C.10.2.1 | Moldura 1/4 rodón | m |  |  | 0,0391 | 0,0532 |
|  | Pino Finger 1/4 Rodón 3/4" | m | 1,00 | 0,0223 | 0,0223 |  |
|  | Punta 2" | kg | 0,001 | 0,1465 | 0,0001 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0225 | 0,0007 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C.10.2.2 | Moldura media caña | m |  |  | 0,0402 | 0,0546 |
|  | Media caña MDF | m | 1,00 | 0,0233 | 0,0233 |  |
|  | Punta 2" | kg | 0,001 | 0,1465 | 0,0001 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0235 | 0,0007 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0123 | 0,0037 |  |
| C11 | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| C.11.1 | OLEO |  |  |  |  |  |
| C.11.1.1 | Pintura oleo 2 manos | m2 |  |  | 0,0959 | 0,1305 |
|  | Pintura óleo opaco, económica | galón | 0,07 | 0,6908 | 0,0463 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0488 | 0,0015 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.1.2 | Pintura Óleo Brillante 2 manos con Andamio y Compresor | m2 |  |  | 0,1617 | 0,2199 |
|  | Pintura óleo brillante, económica | galón | 0,07 | 0,7408 | 0,0519 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | un | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0544 | 0,0016 |  |
|  | Andamios (arriendo de cuerpo con tablones) | HD | 0,07 | 0,0564 | 0,0037 |  |
|  | Compresor para pinturas | HD | 0,06 | 0,7785 | 0,0467 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0425 | 0,0128 |  |
| C.11.1.3 | Pintura Óleo Opaco 2 manos con Andamio y Compresor | m2 |  |  | 0,1581 | 0,2150 |
|  | Pintura óleo opaco, económica | galón | 0,07 | 0,6908 | 0,0484 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | un | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0509 | 0,0015 |  |
|  | Andamios (arriendo de cuerpo con tablones) | HD | 0,07 | 0,0564 | 0,0037 |  |
|  | Compresor para pinturas | HD | 0,06 | 0,7785 | 0,0467 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0425 | 0,0128 |  |
| C.11.2 | ESMALTE |  |  |  |  |  |
| C.11.2.1 | Pintura esmalte 2 manos | m2 |  |  | 0,0865 | 0,1176 |
|  | Pintura esmalte al agua, económica | galón | 0,07 | 0,5536 | 0,0371 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0396 | 0,0012 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.2.2 | Pintura Esmalte Sintético 2 manos con Andamio y Compresor | m2 |  |  | 0,1608 | 0,2187 |
|  | Pintura esmalte sintético, económica | galón | 0,07 | 0,7283 | 0,0510 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | un | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0535 | 0,0016 |  |
|  | Andamios (arriendo de cuerpo con tablones) | HD | 0,07 | 0,0564 | 0,0037 |  |
|  | Compresor para pinturas | HD | 0,06 | 0,7785 | 0,0467 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0425 | 0,0128 |  |
| C.11.3 | LÁTEX |  |  |  |  |  |
| C.11.3.1 | Pintura látex 2 manos | m2 |  |  | 0,0779 | 0,1060 |
|  | Pintura Látex | galón | 0,07 | 0,4302 | 0,0288 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0313 | 0,0009 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.3.2 | Pintura Látex 2 manos con Andamio y Compresor | m2 |  |  | 0,1393 | 0,1894 |
|  | Pintura Látex | galón | 0,07 | 0,4302 | 0,0301 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | un | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0326 | 0,0010 |  |
|  | Andamios (arriendo de cuerpo con tablones) | HD | 0,07 | 0,0564 | 0,0037 |  |
|  | Compresor para pinturas | HD | 0,06 | 0,7785 | 0,0467 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0074 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0425 | 0,0128 |  |
| C.11.4 | BARNIZ |  |  |  |  |  |
| C.11.4.1 | Pintura imprimación aceite linaza | m2 |  |  | 0,0603 | 0,0820 |
|  | Aceite linaza | Lt | 0,10 | 0,1165 | 0,0116 |  |
|  | Lija | n° | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0142 | 0,0004 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.4.2 | Pintura barniz marino 2 manos | m2 |  |  | 0,0884 | 0,1203 |
|  | Pintura barniz marino | galón | 0,07 | 0,5824 | 0,0390 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0415 | 0,0012 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.5 | ANTIÓXIDOS |  |  |  |  |  |
| C.11.5.1 | Pintura anticorrosiva 2 manos | m2 |  |  | 0,0498 | 0,0678 |
|  | Pintura anticorrosiva 2 manos | galón | 0,07 | 0,0227 | 0,0015 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0090 | 0,0014 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0040 | 0,0001 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,7025 | 0,0351 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0351 | 0,0106 |  |
| C.11.6 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO |  |  |  |  |  |
| C.11.6.1 | Pintura impermeabilización fachadas de albañilería | m2 |  |  | 0,0651 | 0,0886 |
|  | Pintura hidrófuga, hidrorrepelente exterior | galón | 0,05 | 0,6740 | 0,0337 |  |
|  | Brocha 2 1/2 x 5/8" | n° | 0,002 | 0,1092 | 0,0002 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0339 | 0,0010 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.11.6.2 | Pintura impermeabilización recintos húmedos | m2 |  |  | 0,0339 | 0,0461 |
|  | Imprimante asfáltico | tineta | 0,03 | 0,1069 | 0,0027 |  |
|  | Brocha 2 1/2 x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1092 | 0,0009 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0035 | 0,0002 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0232 | 0,0070 |  |
| C.11.7 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  |  |
| C.11.7.1 | Quemado de muros | m2 |  |  | 0,0387 | 0,0527 |
|  | Ácido muriático | Lt | 0,03 | 0,0209 | 0,0006 |  |
|  | Brocha 5" x 5/8" | n° | 0,01 | 0,1156 | 0,0012 |  |
|  | Guante de látex | n° | 0,01 | 0,0253 | 0,0003 |  |
|  | Mascarilla | n° | 0,02 | 0,0026 | 0,00004 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,0021 | 0,0001 |  |
|  | Pintor | HD | 0,04 | 0,7025 | 0,0281 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0281 | 0,0084 |  |
| C.11.7.2 | Empaste | m2 |  |  | 0,0537 | 0,0730 |
|  | Pasta para muros | kg | 1,00 | 0,0158 | 0,0158 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,09 | 0,0158 | 0,0014 |  |
|  | Yesero | HD | 0,03 | 0,4391 | 0,0132 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,03 | 0,4939 | 0,0148 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0280 | 0,0084 |  |
| C12 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| C.12.1 | PAVIMENTO DE ACCESO (ancho 50 cm) |  |  |  |  |  |
| C.12.1.1 | PASTELONES |  |  |  |  |  |
| C.12.1.1.1 | Pavimento pastelones 50 X 50 cm. | m2 |  |  | 0,8791 | 1,1956 |
|  | Pastelón 50 x 50 x 4 cm gris | n° | 4,00 | 0,0764 | 0,3055 |  |
|  | Base cama de ripio | m2 | 1,00 | 0,0738 | 0,0738 |  |
|  | Mortero de pega | m3 | 1,00 | 0,3873 | 0,3873 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,7666 | 0,0383 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0571 | 0,0171 |  |
| C.12.1.1.2 | Piso adocreto | m2 |  |  | 4,6742 | 6,3569 |
|  | Adocreto hexagonal de H.C.V. | n° | 13,50 | 0,3169 | 4,2786 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,10 | 0,4873 | 0,0487 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,20 | 0,0382 | 0,0076 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,05 | 0,3083 | 0,0154 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 4,3504 | 0,2175 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,05 | 1,1410 | 0,0571 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0817 | 0,0246 |  |
| C.12.1.1.3 | Pavimento Adocreto 6mm sobre hormigón | m2 |  |  | 1,9685 | 2,6771 |
|  | Adoquín 11x22x6 Sigma de Bottai | un | 40,00 | 0,0315 | 1,2603 |  |
|  | Arena Gruesa | m3 | 0,55 | 0,4873 | 0,2680 |  |
|  | Grava | m3 | 0,08 | 0,5141 | 0,0411 |  |
|  | Cemento especial | saco | 1,30 | 0,1862 | 0,2421 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,8115 | 0,0906 |  |
|  | Albañil | HD | 0,05 | 0,5267 | 0,0263 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0510 | 0,0153 |  |
| C.12.1.2 | Vereda de hormigón e= 7 cm | m2 |  |  | 0,3888 | 0,5288 |
|  | Hormigón 300 K/Cem/m³ H-20 con aditivo impermeabilizante | m3 | 0,07 | 2,91373684 | 0,2040 |  |
|  | Estabilizado | m3 | 0,07 | 0,63676457 | 0,0446 |  |
|  | Excavación de Terreno | m3 | 0,14 | 0,29102131 | 0,0407 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,2893 | 0,0145 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,04 | 1,1410 | 0,0456 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,04 | 0,4939 | 0,0198 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0654 | 0,0197 |  |
| C.12.1.3 | RAMPA ACCESO VIVIENDA (incluye baranda doble altura) |  |  |  |  |  |
| C.12.1.3.1 | Rampa 0,90 m ancho, estabilizado 15 cm + radier 10 cm terminado antideslizante | m |  |  | 0,8069 | 1,0974 |
|  | Relleno estabilizado compactado | m3 | 0,17 | 0,9826 | 0,1621 |  |
|  | Hormigón H-20 (incluye mano de obra) | m3 | 0,17 | 3,3098 | 0,5461 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 1,00 | 0,0986 | 0,0986 |  |
| C.12.2 | CIERROS |  |  |  |  |  |
| C.12.2.1 | REJA ANTEJARDÍN (incluye puertas y portones, altura 1.80 m.) |  |  |  |  |  |
| C.12.2.1.1 | Cierre perimetral metálico, reja h = 1,5 mt | m |  |  | 2,2825 | 3,1042 |
|  | Perfil Rectangular metálico 60 x 40 x 2 mm. | tira | 0,45 | 0,8649 | 0,3892 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 20 x 40 x 2 mm. | tira | 0,35 | 0,4011 | 0,1404 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 30 x 20 x 2 mm. | tira | 2,30 | 0,3338 | 0,7676 |  |
|  | Electrodo | kg | 0,50 | 0,1492 | 0,0746 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,08 | 1,3718 | 0,1097 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 1,3718 | 0,1372 |  |
|  | Cerrajero | HD | 0,50 | 0,5267 | 0,2633 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,50 | 0,4939 | 0,2470 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5103 | 0,1534 |  |
| C.12.2.1.2 | Portón reja (ancho mínimo 2.50m) | n° |  |  | 5,1739 | 7,0365 |
|  | Perfil Rectangular metálico 60 x 40 x 2 mm. | tira | 1,2 | 0,8649 | 1,0379 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 20 x 40 x 2 mm. | tira | 0,9 | 0,4011 | 0,3610 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 30 x 20 x 2 mm. | tira | 3,1 | 0,3338 | 1,0346 |  |
|  | Electrodo | kg | 1,55 | 0,1492 | 0,2313 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 2,4335 | 0,1947 |  |
|  | Maestro soldador | HD | 1,15 | 1,0535 | 1,2115 |  |
|  | Ayudante | HD | 1,15 | 0,4939 | 0,5680 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,7795 | 0,5349 |  |
| C.12.2.1.3 | Puerta reja (ancho min. 0.90m.) | n° |  |  | 1,8537 | 2,5210 |
|  | Perfil Rectangular metálico 60 x 40 x 2 mm. | tira | 0,30 | 0,8649 | 0,2595 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 20 x 40 x 2 mm. | tira | 0,25 | 0,4011 | 0,1003 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 30 x 20 x 2 mm. | tira | 0,90 | 0,3338 | 0,3004 |  |
|  | Cerradura sobreponer, pestillo, doble cilindro | un | 1,00 | 0,2892 | 0,2892 |  |
|  | Pomel con golilla 3/8" x 2 3/4" | un | 3,00 | 0,0209 | 0,0628 |  |
|  | Electrodo | kg | 0,70 | 0,1492 | 0,1045 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,1166 | 0,0558 |  |
|  | Maestro soldador | HD | 0,50 | 0,9129 | 0,4565 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,35 | 0,4939 | 0,1729 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1729 | 0,0520 |  |
| C.12.2.4 | CIERRO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |
| C.12.2.4.1 | Cierre perimetral de sitios, malla raschel h=2,6 mt. | m |  |  | 0,1851 | 0,2517 |
|  | Malla Raschel | m2 | 2,60 | 0,0103 | 0,0267 |  |
|  | Poste impregnado 5" 3,6 mt. | n° | 0,50 | 0,1463 | 0,0731 |  |
|  | Alambre Púas | m | 5,00 | 0,0054 | 0,0269 |  |
|  | Grapa Galvanizado 1" | kg | 0,07 | 0,1897 | 0,0133 |  |
|  | Excavación de Terreno | m3 | 0,03 | 0,2910 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1488 | 0,0074 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,02 | 0,6144 | 0,0123 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4939 | 0,0099 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0222 | 0,0067 |  |
| C.12.2.4.2 | Cierres de placa hormigón vibrado 1,80 mt de altura | m |  |  | 1,2531 | 1,7042 |
|  | Poyo hormigón 40 x 40 x 60 cm. | n° | 0,67 | 0,3805 | 0,2549 |  |
|  | Poste hormigón vibrado | n° | 0,40 | 0,3871 | 0,1548 |  |
|  | Placa pandereta 2,0 x 0,6 mt. | n° | 1,50 | 0,4019 | 0,6029 |  |
|  | Excavación de terreno | m3 | 0,09 | 0,2910 | 0,0262 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 1,0126 | 0,0506 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,08 | 1,1410 | 0,0913 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,07 | 0,4939 | 0,0346 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1259 | 0,0378 |  |
| C.12.2.4.3 | Panderetas | m2 |  |  | 0,8292 | 1,1277 |
|  | Chuzo | n° | 0,02 | 0,6877 | 0,0103 |  |
|  | Pala punta de huevo, americana | n° | 0,02 | 0,1869 | 0,0028 |  |
|  | Picota | n° | 0,01 | 0,4081 | 0,0020 |  |
|  | Cemento especial | saco | 0,27 | 0,1862 | 0,0494 |  |
|  | Arena gruesa | m3 | 0,04 | 0,4873 | 0,0210 |  |
|  | Malla Acma C 92 | m2 | 0,70 | 0,6918 | 0,4842 |  |
|  | Desmoldante | kg | 0,02 | 0,1507 | 0,0030 |  |
|  | Perfil metalcon C 4021 3 m 90x38x12x0,85 | n° | 0,40 | 0,0645 | 0,0258 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,15 | 0,0754 | 0,0113 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,6178 | 0,0309 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,10 | 1,1410 | 0,1141 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,05 | 0,4939 | 0,0247 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1388 | 0,0417 |  |
| C.12.2.4.4 | Cierre perimetral estructura metálica + madera, reja h = 1,5 mt | m |  |  | 1,3212 | 1,7968 |
|  | Perfil Rectangular metálico 50 x 50 x 3 mm. | tira | 0,30 | 0,7410 | 0,2223 |  |
|  | Perfil Rectangular metálico 30 x 20 x 2 mm. | tira | 0,17 | 0,3338 | 0,0556 |  |
|  | Perfil metalcon omega económico 4094 6 m 38x35x15x0,50 | tira | 2,71 | 0,0310 | 0,0840 |  |
|  | Hormigón 225 K/Cem/m³ H-10 + 20% B.D. | m3 | 0,08 | 2,7032 | 0,2163 |  |
|  | Pintura anticorrosiva 2 manos | m2 | 0,48 | 0,0227 | 0,0109 |  |
|  | Pintura barniz marino 2 manos | m2 | 1,00 | 0,0223 | 0,0223 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,6114 | 0,0611 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,45 | 0,6144 | 0,2765 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,45 | 0,4939 | 0,2223 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4987 | 0,1499 |  |
| C.13 | Faldón tina | un |  |  | 0,5061 | 0,6883 |
|  | Pino IPV 2" x 2" | n° | 1,7 | 0,0694 | 0,1180 |  |
|  | Ladrillo Fiscal 30 x 15 x 6,5 cm. | n° | 4 | 0,0065 | 0,0258 |  |
|  | Fibrocemento 4 mm. | m2 | 0,39 | 0,1038 | 0,0405 |  |
|  | Mortero de pega | m3 | 0,55 | 0,3873 | 0,2130 |  |
|  | Aditivo impermeabilizante | Lt | 0,15 | 0,0379 | 0,0057 |  |
|  | Carpintero | HD | 0,13 | 0,6144 | 0,0799 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0799 | 0,0232 |  |
| C.14 | Número de Vivienda | un |  |  | 0,8878 | 1,2074 |
|  | Número de bronce | un | 4 | 0,2122 | 0,8486 |  |
|  | tornillo madera 1/2" x 6 | un | 4 | 0,0004 | 0,0017 |  |
|  | tornillo roscalata 1" x 6 | un | 4 | 0,0005 | 0,0021 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | un | 4 | 0,0014 | 0,0055 |  |
|  | Jornal | HD | 0,05 | 0,4645 | 0,0232 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0232 | 0,0067 |  |

| LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRAS DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zonificación |
|  |  |  |  |  |  | Putre Sector Precordillera |
| ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | P. TOTAL UF | Total (UF) Zona 15R-5 |
| D | INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería) |  |  |  |  |  |
| D.1.1 | W.C. |  |  |  |  |  |
| D.1.1.1 | W.C. con estanque | n° |  |  | 3,1789 | 4,3232 |
|  | W.C. con estanque | n° | 1,00 | 1,8738 | 1,8738 |  |
|  | Tarugo clavo con tornillo | n° | 4,00 | 0,0624 | 0,2495 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 1,00 | 0,1056 | 0,1056 |  |
|  | Llave angular W.C. con flexible 1/2" x 7/8 HI-HI 30 cm. | n° | 1,00 | 0,2047 | 0,2047 |  |
|  | Recargo desgaste herramientas | % | 0,03 | 2,4337 | 0,0730 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5168 | 0,1553 |  |
| D.1.2 | LAVAMANOS CON PEDESTAL |  |  |  |  |  |
| D.1.2.1 | Lavamanos | n° |  |  | 1,9644 | 2,6716 |
|  | Lavamanos con pedestal | n° | 1,00 | 1,1608 | 1,1608 |  |
|  | Sifón lavamanos | n° | 1,00 | 0,0471 | 0,0471 |  |
|  | PVC sanitario 50 mm. | m | 0,50 | 0,0243 | 0,0121 |  |
|  | Tornillo 4" | n° | 4,00 | 0,0012 | 0,0050 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 4,00 | 0,0014 | 0,0055 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,15 | 0,1056 | 0,0158 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5168 | 0,1553 |  |
| D.1.2.2 | Combinación lavamanos, monomando | n° |  |  | 1,2374 | 1,6828 |
|  | Llave monomando para lavamanos | n° | 1,00 | 0,3533 | 0,3533 |  |
|  | Teflón | n° | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Flexible 1/2" x 1/2" HE-HI | n° | 2,00 | 0,1313 | 0,2626 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 2,00 | 0,0155 | 0,0311 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0070 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,6575 | 0,0197 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4307 | 0,1294 |  |
| D.1.2.3 | Grifería de palanca o presión para lavamanos instalado | n° |  |  | 0,8404 | 1,1430 |
|  | Llave monomando para lavamanos | n° | 1,10 | 0,3533 | 0,3887 |  |
|  | Flexible 1/2" x 1/2" HE-HI | n° | 1,10 | 0,1313 | 0,1444 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 6,00 | 0,0512 | 0,3073 |  |
| D.1.3 | LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIVIENDA DISCAPACIDAD) |  |  |  |  |  |
| D.1.3.1 | Lavamanos empotrado al muro sin pedestal instalado | n° |  |  | 1,6702 | 2,2715 |
|  | Lavamanos tomé colgado | n° | 1,10 | 0,6422 | 0,7064 |  |
|  | Sifón lavamanos | n° | 1,10 | 0,0471 | 0,0518 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,10 | 0,0459 | 0,0505 |  |
|  | Teflón | rollo | 0,28 | 0,0682 | 0,0188 |  |
|  | Silicona neutra | pote | 0,22 | 0,1056 | 0,0232 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 16,00 | 0,0512 | 0,8195 |  |
| D.1.4 | TINA |  |  |  |  |  |
| D.1.4.1 | Tina esmaltada (sin grifería) | n° |  |  | 4,5957 | 6,2501 |
|  | Tina esmaltada 70 x 120 cm | n° | 1,00 | 2,6680 | 2,6680 |  |
|  | Sifón tina | n° | 1,00 | 0,2391 | 0,2391 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,50 | 0,0192 | 0,0096 |  |
|  | Codo PVC 50 mm. | n° | 1,00 | 0,0166 | 0,0166 |  |
|  | Faldón tina eraclit | n° | 1,00 | 0,2853 | 0,2853 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,80 | 0,1056 | 0,0845 |  |
|  | Estuco Nivelador | m3 | 0,01 | 0,4268 | 0,0051 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 2,00 | 0,1564 | 0,3129 |  |
|  | Celosía | n° | 1,00 | 0,0329 | 0,0329 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 1,0318 | 0,0310 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,60 | 0,4939 | 0,2964 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6650 | 0,1999 |  |
| D.1.4.2 | Combinación tina | n° |  |  | 1,6543 | 2,2498 |
|  | Llave monomando para tinas | n° | 1,00 | 1,0908 | 1,0908 |  |
|  | Teflón | n° | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4307 | 0,1294 |  |
| D.1.4.3 | Tina Esmaltada 70 x 105 | Uni. |  |  | 3,782 | 5,1441 |
|  | Tina esmaltada 70 x 105 cm | Uni. | 1,00 | 1,8007 | 1,8007 |  |
|  | Sifón tina | Uni. | 1,00 | 0,2391 | 0,2391 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,50 | 0,0192 | 0,0096 |  |
|  | Codo PVC 50 mm. | Uni. | 1,00 | 0,0166 | 0,0166 |  |
|  | Faldón tina eraclit | Uni. | 1,00 | 0,2853 | 0,2853 |  |
|  | Silicona neutra | Uni. | 0,80 | 0,1056 | 0,0845 |  |
|  | Estuco Nivelador | m3 | 0,01 | 0,4268 | 0,0051 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | Uni. | 2,00 | 0,1564 | 0,3129 |  |
|  | Celosía | Uni. | 1,00 | 0,0329 | 0,0329 |  |
|  | Desagüe | Uni. | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 2,8326 | 0,0850 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,60 | 0,4939 | 0,2964 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6650 | 0,1999 |  |
| D.1.5 | BASE DUCHA |  |  |  |  |  |
| D.1.5.1 | Receptáculo ducha enlozado | n° |  |  | 1,9544 | 2,6580 |
|  | Receptáculo ducha enlozado 70 x 70 cm. | n° | 1,00 | 0,7424 | 0,7424 |  |
|  | Perno coche 5/16 x 3" s/tuerca | n° | 1,00 | 0,0446 | 0,0446 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,30 | 0,0192 | 0,0058 |  |
|  | Codo PVC 50 mm. | n° | 1,00 | 0,0166 | 0,0166 |  |
|  | Faldón tina eraclit | n° | 0,40 | 0,2853 | 0,1141 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 0,50 | 0,1056 | 0,0528 |  |
|  | Estuco Nivelador | m3 | 0,02 | 0,4268 | 0,0064 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 1,00 | 0,1564 | 0,1564 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,11 | 0,4427 | 0,0487 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,50 | 0,4939 | 0,2470 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5542 | 0,1666 |  |
| D.1.5.2 | Receptáculo de ducha especial sin reborde instalado a nivel de piso terminado | n° |  |  | 6,6518 | 9,0464 |
|  | Mortero estuco normal | saco | 8,32 | 0,1433 | 1,1913 |  |
|  | Mortero piso (mezcla preparada en bolsa, 2,5 bs/m2) | saco | 2,64 | 0,1577 | 0,4162 |  |
|  | Cerámica piso 30*30 cm (cordillera) | m2 | 1,06 | 0,2390 | 0,2524 |  |
|  | Cerámica muro 20*30 cm blanca | m2 | 5,54 | 0,1633 | 0,9055 |  |
|  | Adhesivo cerámicos AC | kg | 0,44 | 0,4281 | 0,1865 |  |
|  | Hormigón H-20 (incluye mano de obra) | m3 | 0,10 | 3,3098 | 0,3177 |  |
|  | Pileta universal | n° | 1,10 | 0,2630 | 0,2893 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,55 | 0,0192 | 0,0105 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,10 | 0,0903 | 0,0090 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 60,00 | 0,0512 | 3,0732 |  |
| D.1.5.3 | Receptáculo ducha enlozado 70*70 cm | n° |  |  | 2,3945 | 3,2565 |
|  | Receptáculo ducha enlozado 70 x 70 cm. | n° | 1,10 | 0,7424 | 0,8166 |  |
|  | Desagüe 1 1/2" | n° | 1,10 | 0,0463 | 0,0510 |  |
|  | Sifón S plástico | n° | 1,10 | 0,0763 | 0,0839 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,55 | 0,0192 | 0,0105 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,11 | 0,0903 | 0,0099 |  |
|  | Pino bruto seco 2" x 2" | n° | 0,44 | 0,1564 | 0,0688 |  |
|  | Fibrocemento 6 mm. | m2 | 0,23 | 0,2912 | 0,0673 |  |
|  | Clavos para Volcanita | kg | 0,06 | 0,0682 | 0,0038 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,06 | 0,0396 | 0,0022 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 25,00 | 0,0512 | 1,2805 |  |
| D.1.5.4 | Receptáculo ducha in situ | n° |  |  | 6,6518 | 9,0464 |
|  | Mortero estuco normal | saco | 8,32 | 0,1433 | 1,1913 |  |
|  | Mortero piso (mezcla preparada en bolsa, 2,5 bs/m2) | saco | 2,64 | 0,1577 | 0,4162 |  |
|  | Cerámica piso 30*30 cm (cordillera) | m2 | 1,06 | 0,2390 | 0,2524 |  |
|  | Cerámica muro 20*30 cm blanca | m2 | 5,54 | 0,1633 | 0,9055 |  |
|  | Adhesivo cerámicos AC | kg | 0,44 | 0,4281 | 0,1865 |  |
|  | Hormigón H-20 (incluye mano de obra) | m3 | 0,10 | 3,3098 | 0,3177 |  |
|  | Pileta universal | n° | 1,10 | 0,2630 | 0,2893 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,55 | 0,0192 | 0,0105 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,10 | 0,0903 | 0,0090 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 60,00 | 0,0512 | 3,0732 |  |
| D.1.6 | LAVADERO |  |  |  |  |  |
| D.1.6.1 | Lavadero económico | n° |  |  | 3,0593 | 4,1606 |
|  | Lavadero pileta plástica | n° | 1,00 | 1,1530 | 1,1530 |  |
|  | Atril metálico para lavadero | n° | 1,00 | 1,1164 | 1,1164 |  |
|  | Silicona neutra | n° | 1,00 | 0,1056 | 0,1056 |  |
|  | PVC sanitario 50 mm. | m | 0,50 | 0,0243 | 0,0121 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5168 | 0,1553 |  |
| D.1.6.2 | Llave lavadero | n° |  |  | 0,5883 | 0,8001 |
|  | Llave para lavadero, económica | n° | 1,00 | 0,3390 | 0,3390 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 0,50 | 0,1285 | 0,0642 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 1,00 | 0,0155 | 0,0155 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0070 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0868 | 0,0026 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| D.1.7 | LAVAPLATOS CON MUEBLE |  |  |  |  |  |
| D.1.7.1 | Lavaplatos 1T, 1S | n° |  |  | 4,3463 | 5,9109 |
|  | Lavaplatos 1T 1S | n° | 1,00 | 0,8673 | 0,8673 |  |
|  | Mueble económico para lavaplatos | n° | 2,00 | 1,3241 | 2,6482 |  |
|  | Sifón lavaplatos 1 1/2" | n° | 1,00 | 0,0903 | 0,0903 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,50 | 0,0192 | 0,0096 |  |
|  | Codo PVC 40 mm. | n° | 1,00 | 0,0128 | 0,0128 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5168 | 0,1553 |  |
| D.1.7.2 | Lavaplatos 2t, 1s | n° |  |  | 5,3080 | 7,2189 |
|  | Lavaplatos 2T 1S | n° | 1,00 | 1,6994 | 1,6994 |  |
|  | Mueble económico para lavaplatos | n° | 2,00 | 1,3241 | 2,6482 |  |
|  | Sifón lavaplatos 1 1/2" dos cubetas | n° | 1,00 | 0,2200 | 0,2200 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,50 | 0,0192 | 0,0096 |  |
|  | Codo PVC 40 mm. | n° | 1,00 | 0,0128 | 0,0128 |  |
|  | Desagüe | n° | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,30 | 0,4939 | 0,1482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5168 | 0,1553 |  |
| D.1.7.3 | Lavaplatos empotrado al muro, sin mueble inferior, instalado | n° |  |  | 2,9553 | 4,0192 |
|  | Lavaplatos 1T 1S | n° | 1,10 | 0,8673 | 0,9540 |  |
|  | Atril metálico para lavaplatos | n° | 1,10 | 0,9434 | 1,0378 |  |
|  | Sifón lavaplatos 1 1/2" | n° | 1,10 | 0,0903 | 0,0994 |  |
|  | Desagüe lavaplatos 1 1/2" | n° | 1,10 | 0,0394 | 0,0433 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,55 | 0,0192 | 0,0105 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 15,00 | 0,0512 | 0,7683 |  |
|  | Teflón | rollo | 0,28 | 0,0682 | 0,0188 |  |
|  | Silicona neutra | pote | 0,22 | 0,1056 | 0,0232 |  |
| D.1.7.4 | Combinación lavaplatos | n° |  |  | 1,2830 | 1,7449 |
|  | Llave combinación para lavaplatos, económica | n° | 1,00 | 0,4068 | 0,4068 |  |
|  | Teflón | n° | 0,05 | 0,0682 | 0,0034 |  |
|  | Flexible 1/2" x 1/2" HE-HI | n° | 2,00 | 0,1313 | 0,2626 |  |
|  | Codo bronce 1/2" x 3/8" SO | n° | 2,00 | 0,0169 | 0,0338 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0070 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,3069 | 0,0092 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4307 | 0,1294 |  |
| D.1.7.5 | Lavaplatos 1T con Atril | n° |  |  | 3,354 | 4,5611 |
|  | Lavaplatos 1T 1S | Uni. | 1,00 | 0,8673 | 0,8673 |  |
|  | Atril metálico para lavaplatos | Uni. | 1,50 | 0,9434 | 1,4152 |  |
|  | Sifón lavaplatos 1 1/2" | Uni. | 1,00 | 0,0903 | 0,0903 |  |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 0,50 | 0,0192 | 0,0096 |  |
|  | Codo PVC 40 mm. | Uni. | 1,00 | 0,0128 | 0,0128 |  |
|  | Pintura anticorrosivo | m2 | 0,35 | 0,5037 | 0,1763 |  |
|  | Desagüe | Uni. | 1,00 | 0,0459 | 0,0459 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,40 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5662 | 0,1702 |  |
| D.1.8 | ACCESORIOS (PORTARROLLO, JABONERA Y PERCHA) |  |  |  |  | 1,6314 |
| D.1.8.1 | Set Accesorios baño | n° |  |  | 1,1996 |  |
|  | Portarrollo cromo | Uni. | 1,00 | 0,3502 | 0,3502 |  |
|  | Gancho para bata 2121 HOMZ | Uni. | 1,00 | 0,0775 | 0,0775 |  |
|  | Tarugo plástico de impacto 5/16" | Uni. | 16,00 | 0,0275 | 0,4403 |  |
|  | Silicona baño/cocina blanca 82 ml | n° | 0,50 | 0,0209 | 0,0105 |  |
|  | Maestro 2da | HD | 0,25 | 0,7902 | 0,1975 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3210 | 0,0965 |  |
| D.1.9 | BARRAS W.C. |  |  |  |  |  |
| D.1.9.1 | Barras de seguridad 30 cm para baño, instaladas | n° |  |  | 0,6213 | 0,8450 |
|  | Barra seguridad 30 cm | n° | 1,00 | 0,5072 | 0,5072 |  |
|  | Tarugo 6 mm. | n° | 4,40 | 0,0014 | 0,0060 |  |
|  | Tornillo 7 x 2 1/2 roscalata | n° | 4,40 | 0,0013 | 0,0056 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,00 | 0,0512 | 0,1024 |  |
| D.1.9.2 | Barras de seguridad 60 cm para baño, instaladas | n° |  |  | 1,0495 | 1,4274 |
|  | Barra seguridad 60 cm | n° | 1,10 | 0,8377 | 0,9215 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,50 | 0,0512 | 0,1281 |  |
| D.1.9.3 | Barras de seguridad curva para baño, instaladas | n° |  |  | 1,5116 | 2,0558 |
|  | Barra seguridad curva | n° | 1,10 | 1,2112 | 1,3323 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 3,50 | 0,0512 | 0,1793 |  |
| D.1.10 | BARRAS DUCHAS | gl |  |  | 0,6874 | 0,9349 |
|  | Barra de cortina Zesta | Uni. | 1,00 | 0,1484 | 0,1484 |  |
|  | Tarugo plástico de impacto 5/16" | Uni. | 6,00 | 0,0275 | 0,1651 |  |
|  | Instalador + ayudante | HD | 0,25 | 1,1500 | 0,2875 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2875 | 0,0864 |  |
| D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| D.2.1 | MAP |  |  |  |  |  |
| D.2.1.1 | MAP 13 mm | n° |  |  | 2,8191 | 3,8340 |
|  | Terminal HE-cem PVC 20 X 1/2" | n° | 1,00 | 0,0063 | 0,0063 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 1,50 | 0,1285 | 0,1927 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 2,00 | 0,0155 | 0,0311 |  |
|  | Codo 90° bronce So-Hi 1/2" | n° | 1,00 | 0,0163 | 0,0163 |  |
|  | MAP con transmisión magnética 13 mm | n° | 1,00 | 1,1594 | 1,1594 |  |
|  | Terminal Hi-So 1/2" | n° | 1,00 | 0,0072 | 0,0072 |  |
|  | Llave de paso 1/2" | n° | 1,00 | 0,1437 | 0,1437 |  |
|  | Codo 90° bronce So-Hi 1/2" x 3/4" | n° | 1,00 | 0,0169 | 0,0169 |  |
|  | Terminal hilo metálico fusión - PP 3/4" x 25 | n° | 1,00 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Nicho aéreo hormigón prefabricado | n° | 1,00 | 0,5075 | 0,5075 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,50 | 0,4939 | 0,2470 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5542 | 0,1666 |  |
| D.2.1.2 | MAP 19mm | n° |  |  | 3,0263 |  |
|  | Terminal HE- cem PVC 25 X 3/4" | n° | 1,00 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0241 |
|  | Cañería cobre tipo L 3/4" | m | 1,50 | 0,1615 | 0,2423 |  |
|  | Codo 90° Bronce So- So Bronce 3/4" | n° | 2,00 | 0,0167 | 0,0334 |  |
|  | Codo 90° Bronce So- Hi Bronce 3/4" | n° | 2,00 | 0,0169 | 0,0338 |  |
|  | MAP con transmisión magnética 19mm | n° | 1,00 | 0,9598 | 0,9598 |  |
|  | Terminal Hi- So bronce 3/4" | n° | 1,00 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Llave de paso 3/4" | n° | 1,00 | 0,2963 | 0,2963 |  |
|  | Terminal hilo metálico fusión - PP 3/4" x 25 | n° | 1,00 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Nicho aéreo hormigón prefabricado | n° | 1,00 | 0,5075 | 0,5075 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,63 | 0,6144 | 0,3840 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,63 | 0,4939 | 0,3087 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6927 | 0,2082 |  |
| D.2.2 | REMARCADORES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS) | n° |  |  | 2,1089 | 2,8681 |
|  | MAP con transmisión magnética 19mm | n° | 1 | 0,9598 | 0,9598 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 3/4" | m | 1,5 | 0,1615 | 0,2423 |  |
|  | Codo 90° Bronce So- So Bronce 3/4" | n° | 1 | 0,0167 | 0,0167 |  |
|  | Llave de paso 3/4" | n° | 1 | 0,2963 | 0,2963 |  |
|  | Terminal hilo metálico fusión - PP 3/4" x 25 | n° | 1 | 0,0173 | 0,0173 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,4 | 0,6144 | 0,2458 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,4 | 0,4939 | 0,1976 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4433 | 0,1332 |  |
| D.2.3 | RED ÁREAS COMUNES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS) |  |  |  |  |  |
| D.2.3.1 | Llave jardín (condominios y edificios) | n° |  |  | 0,2765 | 0,3760 |
|  | Llave angular para jardín 1/2" | n° | 1,00 | 0,1094 | 0,1094 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0070 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0070 | 0,0002 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| D.2.4 | RED INTERIOR AGUA FRÍA |  |  |  |  |  |
| D.2.4.1 | CU |  |  |  |  |  |
| D.2.4.1.1 | Cañería de cobre 1/2" | m |  |  | 0,3022 | 0,4110 |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 1,05 | 0,1285 | 0,1349 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,003 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1491 | 0,0089 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.2.4.1.2 | Cañerías de cobre 3/4" | m |  |  | 0,3390 | 0,4610 |
|  | Cañería cobre tipo L 3/4" | m | 1,05 | 0,1615 | 0,1696 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,004 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1838 | 0,0110 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.2.4.1 3 | Cañerías de cobre 1" | m |  |  | 0,5593 | 0,7607 |
|  | Cañería cobre tipo L 1" | m | 1,05 | 0,3595 | 0,3775 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,004 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,3917 | 0,0235 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.2.4 2 | PVC |  |  |  |  |  |
| D.2.4.2.1 | Tubería PVC hidráulico 20 mm. | m |  |  | 0,1264 | 0,1720 |
|  | Tubería PVC hidráulico 20 mm. | m | 1,05 | 0,0194 | 0,0204 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,03 | 0,0903 | 0,0027 |  |
|  | Lija | pliego | 0,06 | 0,0090 | 0,0005 |  |
|  | Codo PVC hidráulico 20 mm | n° | 0,11 | 0,0082 | 0,0009 |  |
|  | Tee PVC hidráulico 20 mm | n° | 0,11 | 0,0063 | 0,0007 |  |
|  | Copla PVC hidráulico 20 mm | n° | 0,11 | 0,0030 | 0,0003 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,07 | 0,6144 | 0,0430 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,07 | 0,4939 | 0,0346 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0776 | 0,0233 |  |
| D.2.4.2.2 | Tubería PVC hidráulico 25 mm | m |  |  | 0,1230 | 0,1673 |
|  | Tubería PVC hidráulico 25 mm. | m | 1,10 | 0,0120 | 0,0132 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,03 | 0,0903 | 0,0030 |  |
|  | Lija | pliego | 0,06 | 0,0090 | 0,0005 |  |
|  | Codo PVC hidráulico 25 mm | n° | 0,11 | 0,0203 | 0,0022 |  |
|  | Tee PVC hidráulico 25 mm | n° | 0,11 | 0,0104 | 0,0011 |  |
|  | Copla PVC hidráulico 25 mm | n° | 0,11 | 0,0045 | 0,0005 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,00 | 0,0512 | 0,1024 |  |
| D.2.4.2.3 | Tubería PVC hidráulico 32 mm | m |  |  | 0,1589 | 0,2161 |
|  | Tubería PVC hidráulico 32 mm. | m | 1,10 | 0,0208 | 0,0229 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,04 | 0,0903 | 0,0035 |  |
|  | Lija | pliego | 0,06 | 0,0090 | 0,0005 |  |
|  | Codo PVC hidráulico 32 mm | n° | 0,11 | 0,0179 | 0,0020 |  |
|  | Tee PVC hidráulico 32 mm | n° | 0,11 | 0,0114 | 0,0012 |  |
|  | Copla PVC hidráulico 32 mm | n° | 0,11 | 0,0066 | 0,0007 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,50 | 0,0512 | 0,1281 |  |
| D.2.4.2.4 | Tubería PVC hidráulico 40 mm | m |  |  | 0,1713 | 0,2330 |
|  | Tubería PVC hidráulico 40 mm. | m | 1,10 | 0,0288 | 0,0316 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,04 | 0,0903 | 0,0035 |  |
|  | Lija | pliego | 0,06 | 0,0090 | 0,0005 |  |
|  | Codo PVC hidráulico 40 mm | n° | 0,11 | 0,0266 | 0,0029 |  |
|  | Tee PVC hidráulico 40 mm | n° | 0,11 | 0,0250 | 0,0028 |  |
|  | Copla PVC hidráulico 40 mm | n° | 0,11 | 0,0174 | 0,0019 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,50 | 0,0512 | 0,1281 |  |
| D.2.4.3 | LLAVES DE PASO Y JARDÍN |  |  |  |  |  |
| D.2.4.3.1 | Llave de paso 1/2" | n° |  |  | 0,3144 | 0,4276 |
|  | Llave de paso 1/2" | n° | 1,00 | 0,1437 | 0,1437 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0106 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0106 | 0,0003 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| D.2.4.3.2 | Llave de paso 3/4" | n° |  |  | 0,4691 | 0,6380 |
|  | Llave de paso 3/4" | n° | 1,00 | 0,2963 | 0,2963 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0127 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0127 | 0,0004 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| D.2.4.3.3 | Llave jardín | n° |  |  | 0,2765 | 0,3760 |
|  | Llave angular para jardín 1/2" | n° | 1,00 | 0,1094 | 0,1094 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0070 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0070 | 0,0002 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,20 | 0,6144 | 0,1229 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1229 | 0,0369 |  |
| D.2.5 | RED INTERIOR AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |
| D.2.5.1 | Cañería de cobre 1/2" | m |  |  | 0,3022 | 0,4110 |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 1,05 | 0,1285 | 0,1349 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,003 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1491 | 0,0089 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.2.5.2 | Cañería de cobre 3/4" | m |  |  | 0,3390 | 0,4610 |
|  | Cañería cobre tipo L 3/4" | m | 1,05 | 0,1615 | 0,1696 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,004 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,1838 | 0,0110 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.2.5.3 | Cañería de cobre 1" | m |  |  | 0,5593 | 0,7607 |
|  | Cañería cobre tipo L 1" | m | 1,05 | 0,3595 | 0,3775 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,004 | 0,0357 | 0,0001 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,02 | 0,7043 | 0,0141 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,06 | 0,3917 | 0,0235 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,10 | 0,6144 | 0,0614 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,10 | 0,4939 | 0,0494 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1108 | 0,0333 |  |
| D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  |  |  |  |
| D.3.1 | UD | n° |  |  | 3,5880 | 4,8797 |
|  | Collarín electro fusión PE 100 - 200 x 100 mm | n° | 1 | 0,2072 | 0,2072 |  |
|  | Copla electro fusión PE 100 | n° | 1 | 0,5059 | 0,5059 |  |
|  | Electro fusión | n° | 2 | 0,7168 | 1,4335 |  |
|  | Gasfíter | HD | 1 | 0,6144 | 0,6144 |  |
|  | Ayudante | HD | 1 | 0,4939 | 0,4939 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,1083 | 0,3331 |  |
| D.3.2 | RED INTERIOR |  |  |  |  |  |
| D.3.2.1 | Tubería de PVC 40 mm | m |  |  | 0,1327 | 0,1805 |
|  | PVC sanitario 40 mm. | m | 1,10 | 0,0192 | 0,0211 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,03 | 0,0903 | 0,0030 |  |
|  | Lija | pliego | 0,11 | 0,0090 | 0,0010 |  |
|  | Codo PVC 40 mm. | n° | 0,11 | 0,0128 | 0,0014 |  |
|  | Copla PVC 40 | n° | 0,11 | 0,0142 | 0,0016 |  |
|  | Tee PVC 40 | n° | 0,11 | 0,0207 | 0,0023 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,00 | 0,0512 | 0,1024 |  |
| D.3.2.2 | Tubería de PVC 50 mm | m |  |  | 0,1402 | 0,1907 |
|  | PVC sanitario 50 mm. | m | 1,10 | 0,0243 | 0,0267 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,04 | 0,0903 | 0,0035 |  |
|  | Lija | pliego | 0,14 | 0,0090 | 0,0013 |  |
|  | Codo PVC 50 mm. | n° | 0,11 | 0,0166 | 0,0018 |  |
|  | Copla PVC 50 | n° | 0,11 | 0,0167 | 0,0018 |  |
|  | Tee PVC 50 | n° | 0,11 | 0,0240 | 0,0026 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,00 | 0,0512 | 0,1024 |  |
| D.3.2.3 | Tubería de PVC 75 mm | m |  |  | 0,1827 | 0,2485 |
|  | PVC sanitario 75 mm. | m | 1,10 | 0,0344 | 0,0379 |  |
|  | Adhesivo p/PVC pote 250 gr | n° | 0,04 | 0,0903 | 0,0040 |  |
|  | Lija | pliego | 0,18 | 0,0090 | 0,0016 |  |
|  | Codo PVC 75 mm. | n° | 0,11 | 0,0276 | 0,0030 |  |
|  | Copla PVC 75 | n° | 0,11 | 0,0305 | 0,0034 |  |
|  | Tee PVC 75 | n° | 0,11 | 0,0442 | 0,0049 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 2,50 | 0,0512 | 0,1281 |  |
| D.3.2.4 | Tubería PVC 110 mm. descarga ramal bajo tierra | m |  |  | 0,1906 | 0,2592 |
|  | PVC sanitario 110 mm. | m | 1,05 | 0,0586 | 0,0615 |  |
|  | Pala punta de huevo, americana | n° | 0,01 | 0,1869 | 0,0009 |  |
|  | Picota | n° | 0,01 | 0,4081 | 0,0020 |  |
|  | Lija | pliego | 0,18 | 0,0090 | 0,0016 |  |
|  | Codo PVC 110 mm. | n° | 0,11 | 0,0661 | 0,0073 |  |
|  | Copla PVC 110 | n° | 0,11 | 0,0549 | 0,0060 |  |
|  | Tee PVC 110 | n° | 0,11 | 0,0935 | 0,0103 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,07 | 0,6144 | 0,0430 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,07 | 0,4939 | 0,0346 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0776 | 0,0233 |  |
| D.3.2.5 | Tubo HDPE 110mm | m |  |  | 1,4574 | 1,9820 |
|  | Tubería HDPE PE 100 diámetro 100mm PN10 | n° | 1,00 | 0,3268 | 0,3268 |  |
|  | Codo HDPE PN 10 110 mm | n° | 0,11 | 1,3026 | 0,1433 |  |
|  | Copla HDPE PN 10 110 mm | n° | 0,11 | 0,8773 | 0,0965 |  |
|  | Tee HDPE PN 10 110 mm | n° | 0,11 | 0,9304 | 0,1023 |  |
|  | Pasa Muro HDPE PN 10 110 mm | n° | 1,11 | 0,4253 | 0,4721 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.6 | Tubo HDPE 200mm | m |  |  | 3,3315 | 4,5308 |
|  | Tubo HDPe PN10 200mm | n° | 1,00 | 0,9836 | 0,9836 |  |
|  | Codo HDPE PN 10 200 mm | n° | 0,11 | 3,0040 | 0,3304 |  |
|  | Copla HDPE PN 10 200 mm | n° | 0,11 | 4,5193 | 0,4971 |  |
|  | Tee HDPE PN 10 200 mm. | n° | 0,11 | 2,8976 | 0,3187 |  |
|  | Pasa Muro HDPE PN 10 200 mm | n° | 1,11 | 0,7975 | 0,8852 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.7 | Tubo HDPE 75mm | m |  |  | 0,7047 | 0,9584 |
|  | Tubería HDPE PE 100 diámetro 75mm PN10 | n° | 1,00 | 0,1603 | 0,1603 |  |
|  | Codo HDPE PN 10 75 mm | n° | 0,11 | 0,9304 | 0,1023 |  |
|  | Copla HDPE PN 10 75 mm | n° | 0,11 | 0,6380 | 0,0702 |  |
|  | Tee HDPE PN 10 75 mm | n° | 0,11 | 0,5051 | 0,0556 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.8 | Tubo HDPE 45mm | m |  |  | 0,4623 | 0,6287 |
|  | Tubo HDPe PN10 40mm | n° | 1,00 | 0,0231 | 0,0231 |  |
|  | Codo HDPe PN10 40mm | n° | 0,11 | 0,3190 | 0,0351 |  |
|  | Copla HDPe PN10 40mm | n° | 0,11 | 0,2658 | 0,0292 |  |
|  | Tee HDPe PN10 40mm | n° | 0,11 | 0,5317 | 0,0585 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.9 | Tubo PPR 20mm | m |  |  | 0,3943 | 0,5362 |
|  | Tubería PN 16 PP-RCT 20mm 6m | n° | 0,17 | 0,2091 | 0,0347 |  |
|  | Codo PP-RCT 20mm | n° | 0,11 | 0,0050 | 0,0005 |  |
|  | Copla PP-RCT 20mm | n° | 0,11 | 0,0051 | 0,0006 |  |
|  | Tee PP-RCT 20mm | n° | 0,11 | 0,0070 | 0,0008 |  |
|  | Abrazadera tubo PVC | n° | 3,00 | 0,0138 | 0,0414 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.10 | Tubo PPR 25mm | m |  |  | 0,4193 | 0,5703 |
|  | Tubería PN 16 PP-RCT 25mm 6m | n° | 0,17 | 0,3527 | 0,0586 |  |
|  | Codo PP-RCT 25mm | n° | 0,11 | 0,0110 | 0,0012 |  |
|  | Copla PP-RCT 25mm | n° | 0,11 | 0,0066 | 0,0007 |  |
|  | Tee PP-RCT 25mm | n° | 0,11 | 0,0101 | 0,0011 |  |
|  | Abrazadera tubo PVC | n° | 3,00 | 0,0138 | 0,0414 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.11 | Tubo PPR 32mm | m |  |  | 0,4546 | 0,6183 |
|  | Tubería PN 16 PP-RCT 32mm 6m | n° | 0,17 | 0,5489 | 0,0911 |  |
|  | Codo PP-RCT 32mm | n° | 0,11 | 0,0177 | 0,0019 |  |
|  | Copla PP-RCT 32mm | n° | 0,11 | 0,0108 | 0,0012 |  |
|  | Tee PP-RCT 32mm | n° | 0,11 | 0,0243 | 0,0027 |  |
|  | Abrazadera tubo PVC | n° | 3,00 | 0,0138 | 0,0414 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.2.12 | Tubo PPR 40mm | m |  |  | 0,5052 | 0,6871 |
|  | Tubería PN 16 PP-RCT 40mm 6m | n° | 0,17 | 0,8271 | 0,1373 |  |
|  | Codo PP-RCT 40mm | n° | 0,11 | 0,0315 | 0,0035 |  |
|  | Copla PP-RCT 40mm | n° | 0,11 | 0,0177 | 0,0019 |  |
|  | Tee PP-RCT 40mm | n° | 0,11 | 0,0433 | 0,0048 |  |
|  | Abrazadera tubo PVC | n° | 3,00 | 0,0138 | 0,0414 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2452 | 0,0711 |  |
| D.3.3 | CÁMARA DESGRASADORA | n° |  |  | 2,8680 | 3,9005 |
|  | Cámara desgrasadora 170 Lt | n° | 1,00 | 1,6941 | 1,6941 |  |
|  | PVC sanitario 110 mm. | m | 5,00 | 0,0586 | 0,2929 |  |
|  | Geotextil | m2 | 0,50 | 0,0122 | 0,0061 |  |
|  | Gravilla | m3 | 0,30 | 0,5141 | 0,1542 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,50 | 0,6144 | 0,3072 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,50 | 0,4939 | 0,2470 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5542 | 0,1666 |  |
| D.3.4 | CÁMARA DE INSPECCIÓN | n° |  |  | 11,7044 | 15,9180 |
|  | Estabilizado | m3 | 0,225 | 0,6368 | 0,1433 |  |
|  | Polietileno 0,20 mm | m2 | 2,56 | 0,0323 | 0,0828 |  |
|  | Base hormigón | Uni. | 1 | 5,3913 | 5,3913 |  |
|  | Anillo hormigón H-25 | Uni. | 1 | 0,2503 | 0,2503 |  |
|  | Modulo prefabricado cámara 600x600 mm | Uni. | 1 | 0,8377 | 0,8377 |  |
|  | Pasamuros HDPE 110 mm | Uni. | 2 | 1,0174 | 2,0349 |  |
|  | Tapa módulo 600x600 mm | Uni. | 1 | 0,8378 | 0,8378 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 1 | 1,1410 | 1,1410 |  |
|  | Ayudante | HD | 1 | 0,4939 | 0,4939 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,6349 | 0,4914 |  |
| D.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| D.4.1 | TERMO ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |
| D.4.1.1 | Termo eléctrico 50 l | n° |  |  | 7,5006 | 10,2008 |
|  | Termo 50 Lt Splendid eléctrico | n° | 1,10 | 4,8795 | 5,3675 |  |
|  | Válvula de paso campana cromada 1/2" | n° | 1,10 | 0,3157 | 0,3473 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 1,10 | 0,1285 | 0,1413 |  |
|  | Flexible 1/2" x 1/2" HE-HI | n° | 2,20 | 0,1313 | 0,2889 |  |
|  | Terminal bronce so hi 1/2" | n° | 2,20 | 0,0303 | 0,0666 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,01 | 0,7043 | 0,0077 |  |
|  | Pasta para soldar | pote | 0,02 | 0,0357 | 0,0008 |  |
|  | Subcontrato de mano de obra | n° | 25,00 | 0,0512 | 1,2805 |  |
| D.4.1.2 | Termo eléctrico 100 l | n° |  |  | 9,1928 | 12,5022 |
|  | Termo eléctrico 100 l | n° | 1,00 | 7,1828 | 7,1828 |  |
|  | Válvula de seguridad | n° | 1,00 | 0,2918 | 0,2918 |  |
|  | Válvula anti retorno | n° | 1,00 | 0,3016 | 0,3016 |  |
|  | Válvula de cierre | n° | 1,00 | 0,1239 | 0,1239 |  |
|  | Manguitos electrolíticos | n° | 2,00 | 0,0741 | 0,1483 |  |
|  | Electricista | HD | 0,35 | 0,6144 | 0,2150 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,60 | 0,4939 | 0,2964 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,8800 | 0,2645 |  |
| D.4.1.3 | Termo eléctrico 150 l | n° |  |  | 12,5458 | 17,0623 |
|  | Termo eléctrico 150 l | n° | 1,00 | 10,5358 | 10,5358 |  |
|  | Válvula de seguridad | n° | 1,00 | 0,2918 | 0,2918 |  |
|  | Válvula anti retorno | n° | 1,00 | 0,3016 | 0,3016 |  |
|  | Válvula de cierre | n° | 1,00 | 0,1239 | 0,1239 |  |
|  | Manguitos electrolíticos | n° | 2,00 | 0,0741 | 0,1483 |  |
|  | Electricista | HD | 0,35 | 0,6144 | 0,2150 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,60 | 0,6144 | 0,3686 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,60 | 0,4939 | 0,2964 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,8800 | 0,2645 |  |
| D.4.2 | RED INTERIOR |  |  |  |  |  |
| D.4.2.1 | Centro de distribución eléctrica, 2 circuitos | n° |  |  | 2,4954 | 3,3937 |
|  | Conduit 16 mm. | m | 10,00 | 0,0112 | 0,1119 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 32,00 | 0,0073 | 0,2322 |  |
|  | Tablero eléctrico con caja embutida | n° | 1,00 | 0,3738 | 0,3738 |  |
|  | Diferencial | n° | 2,00 | 0,6948 | 1,3896 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,3441 | 0,0275 |  |
|  | Electricista | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| D.4.2.2 | Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido | n° |  |  | 0,7191 | 0,9780 |
|  | Conduit 16 mm. | m | 8,00 | 0,0112 | 0,0895 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 24,00 | 0,0073 | 0,1741 |  |
|  | Enchufe hembra 2 tomas con tierra | n° | 1,00 | 0,0740 | 0,0740 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2637 | 0,0211 |  |
|  | Electricista | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| D.4.2.3 | Centro de luz 9/12 embutido | n° |  |  | 0,6435 | 0,8752 |
|  | Conduit 16 mm. | m | 8,00 | 0,0112 | 0,0895 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 16,00 | 0,0073 | 0,1161 |  |
|  | Interruptor 9/12 | n° | 1,00 | 0,0611 | 0,0611 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2056 | 0,0164 |  |
|  | Electricista | HD | 0,25 | 0,6144 | 0,1536 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2771 | 0,0833 |  |
| D.4.3 | EXTRACTOR ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |
| D.4.3.1 | Extractor de aire eléctrico | n° |  |  | 1,5050 | 2,0468 |
|  | Extractor de aire para techo o muro | n° | 1,00 | 0,7736 | 0,7736 |  |
|  | Conduit 16 mm. | m | 8,00 | 0,0112 | 0,0895 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 16,00 | 0,0073 | 0,1161 |  |
|  | Interruptor 9/12 | n° | 1,00 | 0,0611 | 0,0611 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,08 | 0,2056 | 0,0164 |  |
|  | Electricista | HD | 0,36 | 0,6144 | 0,2212 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,25 | 0,4939 | 0,1235 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3447 | 0,1036 |  |
| D.4.3.2 | Extractor baño | m2 |  |  | 3,0247 | 4,1136 |
|  | Extractor deco 95 m3/hrs | n° | 1,00 | 0,9080 | 0,9080 |  |
|  | Cañón Galvanizado 4" | m | 2,00 | 0,1380 | 0,2760 |  |
|  | Gorro chino 4" | n° | 1,00 | 0,0596 | 0,0596 |  |
|  | Manta galvanizada 4" | n° | 1,00 | 0,1285 | 0,1285 |  |
|  | Silicona neutra | pomo | 0,25 | 0,1056 | 0,0264 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 18,00 | 0,0073 | 0,1306 |  |
|  | Electricista + Ayudante | HD | 1,00 | 1,1500 | 1,1500 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,1500 | 0,3456 |  |
| D.4.3.3 | Extractor cocina | m2 |  |  | 3,3779 | 4,5939 |
|  | Extractor deco 185 m3/hrs | n° | 1,00 | 1,0912 | 1,0912 |  |
|  | Timer análogo | n° | 1,00 | 0,2303 | 0,2303 |  |
|  | Cañón Galvanizado 5" | m | 2,00 | 0,1059 | 0,2118 |  |
|  | Gorro chino 5" | n° | 1,00 | 0,0634 | 0,0634 |  |
|  | Manta galvanizada 5" | n° | 1,00 | 0,1285 | 0,1285 |  |
|  | Silicona neutra | pomo | 0,25 | 0,1056 | 0,0264 |  |
|  | Alambre NYA 1,5 mm | m | 18,00 | 0,0073 | 0,1306 |  |
|  | Electricista + Ayudante | HD | 1,00 | 1,1500 | 1,1500 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,1500 | 0,3456 |  |
| D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  |  |
| D.5.1 | CALEFÓN |  |  |  |  |  |
| D.5.1.1 | Calefón 5 Lt. | n° |  |  | 4,5190 | 6,1459 |
|  | Calefón 5 Lt | n° | 1,00 | 3,1279 | 3,1279 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 4,00 | 0,0155 | 0,0622 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 0,60 | 0,1285 | 0,0771 |  |
|  | Llave de paso 1/2" | n° | 1,00 | 0,1437 | 0,1437 |  |
|  | Llave gas con tuerca | n° | 1,00 | 0,1666 | 0,1666 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,10 | 0,7043 | 0,0704 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,05 | 0,0357 | 0,0018 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,01 | 0,5218 | 0,0052 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,35 | 0,4939 | 0,1729 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6644 | 0,1997 |  |
| D.5.1.2 | Calefón 7 Lt. | n° |  |  | 4,9395 | 6,7178 |
|  | Calefón 7 Lt | n° | 1,00 | 3,5484 | 3,5484 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 4,00 | 0,0155 | 0,0622 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 0,60 | 0,1285 | 0,0771 |  |
|  | Llave de paso 1/2" | n° | 1,00 | 0,1437 | 0,1437 |  |
|  | Llave gas con tuerca | n° | 1,00 | 0,1666 | 0,1666 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,10 | 0,7043 | 0,0704 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,05 | 0,0357 | 0,0018 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,01 | 0,5218 | 0,0052 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,80 | 0,6144 | 0,4915 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,35 | 0,4939 | 0,1729 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,6644 | 0,1997 |  |
| D.5.1.3 | Calefón 10 Lt. | n° |  |  | 6,0757 | 8,2629 |
|  | Calefón 10 Lt | n° | 1,00 | 5,0441 | 5,0441 |  |
|  | Codo bronce 1/2" SO | n° | 4,00 | 0,0155 | 0,0622 |  |
|  | Cañería cobre tipo L 1/2" | m | 0,60 | 0,1285 | 0,0771 |  |
|  | Llave de paso 1/2" | n° | 1,00 | 0,1437 | 0,1437 |  |
|  | Llave gas con tuerca | n° | 1,00 | 0,1666 | 0,1666 |  |
|  | Soldadura 50% estaño | kg | 0,10 | 0,7043 | 0,0704 |  |
|  | Pasta para soldar | kg | 0,05 | 0,0357 | 0,0018 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,01 | 0,5218 | 0,0052 |  |
|  | Gasfíter | HD | 0,35 | 0,6144 | 0,2150 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,35 | 0,4939 | 0,1729 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,3879 | 0,1166 |  |
| D6 | INSTALACIONES SISTEMA SOLAR |  |  |  |  |  |
| D.6.1 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR |  |  |  |  |  |
| D.6.1.1 | Colector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.) | n° |  |  | 72,2562 | 98,2684 |
|  | Colector Solar de Agua de 160 Lt. | n° | 1,00 | 49,3478 | 49,3478 |  |
|  | Despacho (si es fuera de la Región) | n° | 1,00 | 5,3023 | 5,3023 |  |
|  | Soporte metálico para calentador solar (sobre techumbre) | n° | 1,00 | 13,2189 | 13,2189 |  |
|  | Instalaciones sanitarias | n° | 8,00 | 0,5085 | 4,0682 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2452 | 0,0737 |  |
| D.6.1.2 | Colector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.) | n° |  |  | 59,7676 | 81,2840 |
|  | Colector Solar de Agua de 250 Lt. | n° | 1,00 | 36,8593 | 36,8593 |  |
|  | Despacho (si es fuera de la Región) | n° | 1,00 | 5,3023 | 5,3023 |  |
|  | Soporte metálico para calentador solar (sobre techumbre) | n° | 1,00 | 13,2189 | 13,2189 |  |
|  | Instalaciones sanitarias | n° | 8,00 | 0,5085 | 4,0682 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2452 | 0,0737 |  |
| D.6.1.3 | Colector solar térmico | n° |  |  | 65,2585 | 88,7516 |
|  | Colector Solar térmico (2099 X 1099 X 110 mm) | n° | 1,00 | 42,3502 | 42,3502 |  |
|  | Despacho (si es fuera de la Región) | n° | 1,00 | 5,3023 | 5,3023 |  |
|  | Soporte metálico para calentador solar (sobre techumbre) | n° | 1,00 | 13,2189 | 13,2189 |  |
|  | Instalaciones sanitarias | n° | 8,00 | 0,5085 | 4,0682 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2452 | 0,0737 |  |
| D.6.1.4 | Colector solar térmico | n° |  |  | 56,6615 | 77,0597 |
|  | Colector Solar térmico (2050 X 2420 X 189 mm) | n° | 1,00 | 33,7531 | 33,7531 |  |
|  | Despacho (si es fuera de la Región) | n° | 1,00 | 5,3023 | 5,3023 |  |
|  | Soporte metálico para calentador solar (sobre techumbre) | n° | 1,00 | 13,2189 | 13,2189 |  |
|  | Instalaciones sanitarias | n° | 8,00 | 0,5085 | 4,0682 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,15 | 1,1410 | 0,1712 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,15 | 0,4939 | 0,0741 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,2452 | 0,0737 |  |

| LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRAS DE HABILITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zonificación |
|  |  |  |  |  |  | Putre Sector Precordillera |
| ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | P. TOTAL UF | Total (UF) Zona 15R-5 |
| F | OBRAS DE HABILITACIÓN |  |  |  |  |  |
| F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |
| F.1.1 | Excavación en Corte a mano (0 a 1m) |  |  |  |  |  |
| F.1.1.1 | Excavación Gral. a mano terreno semi-duro | m3 |  |  | 0,1576 | 0,2143 |
|  | Excavador | HD | 0,23 | 0,5267 | 0,1211 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1211 | 0,0364 |  |
| F.1.1.2 | Rectificación de excavación | m |  |  | 0,0152 | 0,0206 |
|  | Placa compactadora | día | 0,01 | 0,3083 | 0,0031 |  |
|  | Jornal | día | 0,02 | 0,4645 | 0,0093 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0093 | 0,0028 |  |
| F.1.2 | Excavación en Corte a máquina (1 o más metros de profundidad) |  |  |  |  |  |
| F.1.2.1 | Excavación en zanja con máquina | m3 |  |  | 0,0782 | 0,1064 |
|  | Retroexcavadora | hrs | 0,08 | 0,7807 | 0,0625 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,33 | 0,0203 | 0,0067 |  |
|  | Jornal | HD | 0,02 | 0,4645 | 0,0070 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0070 | 0,0021 |  |
| F.1.3 | Extracción de escombros |  |  |  |  |  |
| F.1.3.1 | Extracción de escombro incluye carguío | m3 |  |  | 0,1744 | 0,2372 |
|  | Retroexcavadora | hrs | 0,12 | 0,7807 | 0,0937 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,60 | 0,0203 | 0,0122 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 0,05 | 1,0535 | 0,0527 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0527 | 0,0158 |  |
| F.1.3.1 | Extracción de escombro con flete | m3 |  |  | 0,5638 | 0,7667 |
|  | Retroexcavadora | hrs | 0,12 | 0,7807 | 0,0937 |  |
|  | Diésel | Lt | 0,60 | 0,0203 | 0,0122 |  |
|  | Operador maquinaria | HD | 0,05 | 1,0535 | 0,0527 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,0527 | 0,0158 |  |
|  | Flete a botadero | m3 | 0,12 | 3,2448 | 0,3894 |  |
| F.2 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  |  |  |
| F.2.1 | Hormigón Armado |  |  |  |  |  |
| F.2.1.1 | Hormigón | m3 |  |  | 3,0600 | 4,1617 |
|  | Hormigón 300 K/Cem/m³ H-20 con aditivo impermeabilizante | m3 | 1,00 | 2,9137 | 2,9137 |  |
|  | Varios herramientas | n° | 2,00 | 0,0571 | 0,1142 |  |
|  | Servicio de Bombeo de hormigón | m3/día | 0,02 | 1,2642 | 0,0253 |  |
|  | Vibrador de inmersión | día | 0,02 | 0,3414 | 0,0068 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,25 | 1,1410 | 0,2853 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4645 | 0,1161 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,4014 | 0,1206 |  |
| F.2.1.2 | Enfierradura | kg |  |  | 0,1179 | 0,1603 |
|  | Separadores de moldajes | n° | 4,00 | 0,0006 | 0,0025 |  |
|  | Acero 12 mm estriado A63-42H | kg | 1,03 | 0,0528 | 0,0543 |  |
|  | Alambre N° 18 | kg | 0,01 | 0,0775 | 0,0008 |  |
|  | Perdidas | % | 0,06 | 0,0576 | 0,0032 |  |
|  | Varios herramientas | n° | 1,00 | 0,0571 | 0,0571 |  |
|  | Maestro 1ra | HD | 0,50 | 1,1410 | 0,5705 |  |
|  | Ayudante | HD | 1,00 | 0,4939 | 0,4939 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 1,0644 | 0,3199 |  |
| F.2.1.3 | Moldaje | m2 |  |  | 0,8047 | 1,0944 |
|  | Desmoldante | kg | 0,0001 | 0,1507 | 0,00002 |  |
|  | Madera pino seco aserrado | n° | 0,87 | 0,1591 | 0,1379 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,05 | 0,0754 | 0,0041 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,06 | 0,0396 | 0,0025 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,10 | 0,0396 | 0,0040 |  |
|  | Perdidas | % | 0,01 | 0,1485 | 0,0016 |  |
|  | Maestro 2da | HD | 0,01 | 0,7902 | 0,0095 |  |
|  | Ayudante | HD | 1,00 | 0,4939 | 0,4939 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,5034 | 0,1513 |  |
| F.3 | RELLENO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| F.3.1 | Relleno con material de obra |  |  |  |  |  |
| F.3.1.1 | Relleno con material de obra | m3 |  |  | 0,2947 | 0,4008 |
|  | Retroexcavadora | hrs | 0,12 | 0,7807 | 0,0937 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,50 | 0,0382 | 0,0191 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,10 | 0,3083 | 0,0308 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4645 | 0,1161 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1161 | 0,0349 |  |
| F.3.2 | Relleno con estabilizado |  |  |  |  |  |
| F.3.2.1 | Relleno estabilizado | m3 |  |  | 1,0288 | 1,3991 |
|  | Estabilizado | m3 | 1,30 | 0,6368 | 0,8278 |  |
|  | Bencina 93 oct | Lt | 0,50 | 0,0382 | 0,0191 |  |
|  | Placa compactadora | hrs | 0,10 | 0,3083 | 0,0308 |  |
|  | Jornal | HD | 0,25 | 0,4645 | 0,1161 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,30 | 0,1161 | 0,0349 |  |

| ANEXO N°2 Cuadro Normativo Habitabilidad Rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INTRODUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El presente documento se presenta como una herramienta ejecutiva para el desarrollo de proyectos del Programa de habitabilidad Rural regulado por el D.S. N° 10 (V. y U.), 2015, siendo en definitiva un complemento a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza, instrumentos de planificación territorial, así como también a lo establecido en las ordenanzas locales y normas vigentes inherentes al sector vivienda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos que se desarrollen al amparo del presente reglamento, deberán cumplir con el estándar técnico definido en el presente Cuadro Normativo de Estándar Técnico de Habitabilidad Rural En el caso que las condiciones culturales, climáticas, geográficas, u otra de similar consideración hagan necesaria la adecuación de este estándar técnico de los proyectos la respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo podrá aprobar mediante resoluciones fundadas. Cuadros Normativos Regionales propuestos por el SERVIU respectivo, sin que estos disminuyan el estándar original propuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De esta forma, se entrega una guía expedita y orientadora que permita a los actores responsables de un proyecto habitacional -desarrolladores, evaluadores, ejecutores, fiscalizadores y supervisores- alcanzar el buen resultado de sus proyectos/mediante protocolos, documentación y especificaciones que aludan a un producto final de alto estándar, garantizando la seguridad, conformidad, y funcionalidad de cada proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 OBJETIVO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asegurar que los proyectos que se desarrollen al amparo del Programa de Habitabilidad Rural, cuenten con características técnicas que garanticen condiciones óptimas de habitabilidad, durabilidad y seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Proveer de un instrumento de trabajo que facilite a los actores responsables del desarrollo, revisión y ejecución de un proyecto habitacional, alcanzar los mejores estándares de calidad en sus proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Complementar el D.S. N° 10 (V. y U.), 2015, en materia de desarrollo de proyectos, y aspectos constructivos de urbanización del loteo, mejoramiento del terreno, construcción de las viviendas nuevas, mejoramiento y ampliación de la vivienda, y mejoramiento del entorno y del equipamiento comunitario, fijando un estándar mínimo de diseño y construcción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Dotar a los SERVIU y SEREMI de autonomía para establecer condiciones técnicas mínimas en cada proyecto conforme a la realidad local, a partir de los estándares dispuestos por el presente Cuadro Normativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Permitir el desarrollo de proyectos, sustentables y pertinentes, que reconozcan las características del contexto geográfico y de la cultura local, resguardando la calidad constructiva de las intervenciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Entregar viviendas adecuadas, correctamente ejecutadas, en conformidad a las exigencias del MINVU y a toda la normativa vigente asociada al urbanismo y construcción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 CONSIDERACIONES BÁSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los Cuadros Normativo Regionales no podrán disminuir el estándar mínimo ni fijar exigencias que contradigan lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en las Normas Técnicas Oficiales Normas Chilenas, LGUC, NCh, RIDAA, NCh eléctrica N° 4, entre otras y en general en las normas constructivas o urbanísticas vigentes. Por lo que el hecho de no mencionar algunos requisitos obligatorios en este itemizado no implica su omisión en el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los materiales de construcción, los sistemas constructivos y la distribución espacial y funcional de las viviendas, deben ser compatibles con las particularidades culturales de las comunidades en las cuales serán emplazadas. En este sentido, el diseño deberá representar, respetar y apoyar la cultura local existente y a su vez, considerar la operatividad de la construcción tomando en cuenta las distancias a los centros proveedores, la existencia de los materiales propuestos y la pertinencia de su uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se entenderá que la ejecución de las obras que conforman el proyecto se harán siguiendo el "arte del buen construir" y que aun cuando algunos componentes no aparezcan en la descripción, especificaciones y/o detalles de la partida se deben incluir todos los elementos necesarios para el buen desempeño de una partida, por ejemplo sino están detallados los sellos, burletes, o felpas de una ventana de aluminio no implica que no sean incorporados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En los casos de incorporar recintos complementarios al destino de la vivienda, se deberá considerar lo que determine la OGUC, y en aquellos recintos no definidos en esta, los requerimientos técnicos y su aprobación, los determinará el SERVIU respectivo, sobre la base de antecedentes técnicos, fundamentados y detallados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 USO Y APLICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este estándar técnico, es una guía de los requisitos para proyectos del Programa de Habitabilidad Rural regulado por el D.S. N° 10 (V. y U.), 2015 y no corresponde a una especificación técnica, pues en las correspondientes EETT de cada proyecto, deben describirse todos aquellos elementos normativos, constructivos, de materialidad, y de ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las partidas definidas en las EETT deben ser coincidentes y correlativas con el presupuesto, debiendo ser coherentes con los antecedentes planímetros. En casos justificados en que SERVIU autorice una modificación, reemplazo, eliminación de una partida o el cambio del proyecto, debe resguardarse la equivalencia económica de manera que no impliquen costos adicionales, no se vulneren requisitos normativos y no se afecte la calidad, manteniendo el estándar de las viviendas y/o conjunto. Si el monto resultare menor, esta diferencia debe ser evaluada e incorporada en otra partida a modo de compensación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los requerimientos de los "Cuadros Normativos Regionales", deberán ser formulados por el SERVIU respectivo, con aprobación de la Seremi respectiva, informados a la DPH y DITEC, y deberá contener a lo menos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • La propuesta de partidas y sus requerimientos técnicos, que se deberá formular en el mismo formato y correlación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • El Informe técnico y presupuestario de las partidas propuestas, ajustándose a los montos indicados en el D.S. N° 10 (V. y U.) 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DIMENSIÓN DE RECINTOS MÍNIMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 REQUISITOS PARA VIVIENDA RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • La vivienda rural será configurada de acuerdo a requerimientos espaciales de las familias beneficiadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Se deben incluir como mínimo cuatro recintos conformados; una zona estar - comedor - cocina, dos dormitorios y un baño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Se entiende por recinto conformado aquel que se encuentra contenido por paramentos, piso y cielo construidos, incluyendo las puertas y ventanas correspondientes. La conformación de los paramentos verticales y la fusión de ambientes, puede ser evaluada caso a caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Todos estos recintos deben contar con luz natural y ventilación natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • No se permite superposición de unidades de vivienda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • La puerta de acceso debe tener un ancho libre de 0,80 m, hoja de 0,85 m y espesor mínimo de 45 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Todas las otras puertas de la vivienda deben tener un ancho mínimo libre de paso de 0,70 m, hoja de 0,75 m y espesor mínimo de 45 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • El mobiliario, tabiques u hojas de puertas no podrán obstaculizar la circulación libre en toda su extensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Se debe considerar al menos 1 módulo de despensa de 0,50 m de ancho por 0,60 m de fondo y de altura mínima de 1.4 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Debe destinarse un espacio para lavar, interior o exterior pavimentado, de la vivienda, considerando una zona para el lavadero y/o lavadora, según los requerimientos específicos de cada proyecto. En caso de considerar lugar para la lavadora, esta será con un área mínima de 0,70 m x 1,10 m, otras soluciones deberán ser autorizadas por SERVIU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • En estar - comedor y cocina se deberá considerar una circulación libre de mínimo 0,80 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • No se puede ingresar a dormitorios o baños a través del espacio destinado a la cocina, salvo cuando la cocina se encuentre en un espacio fusionado, estar-comedor-cocina y siempre que no sea en un paramento adyacente al uso de la cocina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • No se debe ingresar a otros recintos a través del baño. Ni a un dormitorio a través de otro dormitorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio Principal |  | 70 |  |  | 2.1.2 Dormitorio Principal |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Deberá considerar el espacio disponible para 1 cama de 2 plazas, de 1,50 m por 2,00 m. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Deberá considerar espacio de circulación en 2 de sus lados de ancho mínimo 0,60 m, y de 0,80 m en el costado que enfrenta la puerta. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Las circulaciones solo podrán superponerse a áreas de uso de closet y zona de apertura de puertas. |  |  |  |  |
| Segundo Dormitorio |  |  |  |  | • El Segundo Dormitorio, deberá considerar la cabida de dos camas de 0,90 m por 2,00 m. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Deberá considerar espacio de circulación en uno de los lados de cada cama, de ancho mínimo 0,80 m. Las áreas de circulación definidas para ambas camas podrán superponerse. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Las circulaciones sólo podrán superponerse a las áreas de proyección de puerta y de uso de closet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Cuando la cama quede confinada en tres de sus lados debe aumentarse 0,10 m a cada lado de las camas. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Se puede prescindir del segundo dormitorio de acuerdo a lo establecido en el numeral 2, artículo 48 del DS N° 10 (V. y U.) de 2015. |  |  |  |  |
| Estar - Comedor |  |  |  |  | 2.1.4. Estar - Comedor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El Estar - Comedor debe considerar en su interior al menos 1 comedor y 1 mobiliario de descanso. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Para el comedor se debe considerar un espacio mínimo, incluida su área de uso, de 2,00 m x 1,90 m y un espacio mínimo para mobiliario de descanso, que incluye área de uso, de 2,10 m x 1,70 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Se deberán considerar una circulación libre de al menos 0,80 m, que permita el uso entre mobiliarios, en el caso de mobiliario a mobiliario, estas se pueden superponer en sus áreas de uso. |  |  |  |
| Cocina |  |  |  |  | 2.1.5 Cocina |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • La cocina debe considerar en su interior al menos 1 Lavaplatos, 1 Mesa de cocina, 1 Artefacto de cocina y 1 Refrigerador. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Para cada artefacto se debe considerar un ancho mínimo de 0,70 m. x 1,30 m donde se incluye el artefacto y sus áreas de uso. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Aun cuando el recinto de cocina se puede integrar al recinto de estar y comedor, cada uno de los recintos debe cumplir en sí mismo con el requerimiento de mobiliario y áreas de uso correspondientes. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Las áreas de uso se pueden superponer con la circulación, siempre que se respete el ancho libre indicado de 0,80 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El artefacto cocina no podrá ubicarse contiguo al artefacto refrigerador. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El ancho mínimo entre mobiliario que se enfrenta será de 0,80 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Por funcionalidad se recomienda que la cocina o el área definida como tal, contemple una puerta de salida al exterior, distinta de la puerta de acceso, que se abata hacia fuera. |  |  |  |
| Baño |  | 40 105 40 45 45 |  |  | 2.1.6 Baño |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El baño debe considerar en su interior al menos 1 Inodoro, 1 Lavamanos y 1 Tina o Receptáculo de ducha. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Para el inodoro, el lavamanos y el receptáculo de ducha se debe considerar un ancho mínimo de 0,70 m x 1,10 m donde se incluye el artefacto y sus áreas de uso. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • La tina debe considerar una dimensión mínima de 0,70 m x 1,05 m, más un área de uso de 0,40 m x 0,40 m a un costado de la salida. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Si el lavamanos o inodoros se encuentra contiguo a un paramento vertical se debe asegurar a una distancia mínima de 0.45 m desde el muro al eje del artefacto. |  |  |  |
| Closet |  |  |  |  | 2.1.7 Closet |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Se debe considerar al menos 4 módulos de closet, dos para el dormitorio principal y dos para el segundo dormitorio. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • En caso de ejecutarse un tercer dormitorio con ampliación simultánea, se deberá contemplar un módulo de closet adicional mínimo. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Cada módulo de closet debe considerar dimensiones libres útiles interiores mínimas de 0,60 m de fondo y 0,50 m de ancho, con una altura libre útil mínima de 1,40 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Todos los closets deberán quedar conformados en fondo, altura y paramentos laterales Permitiéndose la fusión de módulos de closet sin necesidad de ejecutar la división entre módulos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El área de uso del closet, será de 0,50 m, solo puede superponerse a áreas de circulación de los dormitorios o pasillos, respetándose siempre el ancho de la circulación. |  |  |  |
| PUERTAS |  |  |  |  | Ubicación | Tipo de Puerta Normal |  | Tipo de puerta cuando aplique subsidio de discapacidad |
|  |  |  |  |  | • Acceso | P1 |  | P1 |
|  |  |  |  |  | • Salida de servicio a patio | P1 |  | P1 |
|  |  |  |  |  | • Salida a Loggia | P2 |  | P2 |
|  |  |  |  |  | • Baño | P3 |  | P2 |
|  |  |  |  |  | • Cocina | P3 |  | P2 |
|  |  |  |  |  | • Dormitorios | P3 |  | P2 |
| Escaleras |  |  |  |  | 2.1.8 Escaleras |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • El ancho libre útil del peldaño para escaleras interiores será de 0,70 m, sin considerar la baranda ni el guardapolvo. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Se podrán incluir hasta 2 abanicos, compuestos por un máximo de 3 peldaños cada uno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Bajo la escalera de la vivienda sólo se podrá ubicar mobiliario de closet o despensa, los que deberán igualmente cumplir con todas las características y dimensiones definidas para dicho mobiliario. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • La huella no debe ser menor que 0,25 m, con un traslapo de 0,05 m y la contrahuella deberá ser de 0,15 m mínimo y 0,20 m máximo, debiendo ser uniforme. |  |  |  |
| 2.2 REQUISITOS PARA VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discapacitados |  |  | Adicionalmente a lo establecido en requisitos generales para Vivienda Rural, se deberá considerar lo siguiente: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Cuando se consideren viviendas para personas con discapacidad, deberán ajustarse a las restricciones establecidas en todos los requisitos técnicos establecidos en la OGUC, contenidas en el DS 50 del MINVU del año 2015 y sus modificaciones. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Además no deben considerarse desniveles al interior de la vivienda. |  |  |  |  |  |
| 2.3 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE LOTEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loteo |  |  | • Los proyectos de la tipología de Construcción de Conjuntos Habitacionales, CCH, que se emplacen en áreas rurales, deberán tener como una Densidad Neta Máxima habitacional de 35 viviendas por hectárea, referida al Lote Habitacional, no incluyendo los terrenos destinados a vialidad, áreas verdes y equipamiento. Deberán cumplir con los artículos 6.2.8 y 6.3.3 de la OGUC. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Los proyectos de la tipología de Construcción de Conjuntos Habitacionales en zonas con límite urbano, además se regirán por las disposiciones de la Ordenanza Local u otro instrumento de planificación cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Los lotes habitacionales individuales para la tipología de Construcción de Conjuntos Habitacionales tendrán una superficie mínima de 170 m2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • El tipo de cierros a ejecutar deberán ser acordados entre los postulantes del proyecto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Deberá evitarse que se enfrenten cierros opacos, concentrados a lo largo de una vía, como asimismo delimitando áreas verdes por más uno de sus costados. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • El diseño mínimo admisible para vías de circulación será el correspondiente a lo exigido para las vías locales, numeral 3, artículo 49 del DS N° 10 (V. y U.) de 2015. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Pavimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavimentación |  |  | • La materialidad para las calzadas de las vías de circulación serán las descritas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, en su versión vigente. Otras materialidades deberán ser aprobadas por la SEREMI de Vivienda no permitiendo proyectos que conformen su calzada en tierra. Independiente de la solución adoptada, será el Servicio de Vivienda y Urbanización quien finalmente fijará las características técnicas del pavimento. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • En el caso de personas con problemas de movilidad reducida, se implementarán todos los requisitos técnicos establecidos en la OGUC, contenidas en el DS 50 del MINVU del año 2015 y sus modificaciones. |  |  |  |  |  |
| 2.4 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE ENTORNO Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • En el caso de CCH, no se podrá acceder a viviendas a través de áreas verdes o equipamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • En caso que los Instrumentos de Planificación Territorial o las Ordenanzas Municipales locales vigentes exijan mayores estándares, sus disposiciones prevalecen por sobre las señaladas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área Verde |  |  |  | 2.4.2 Áreas verdes o Espacios Públicos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • A lo menos el 50% de la superficie de áreas verdes deberá concentrarse en un solo paño continuo, el cual deberá tener un ancho mínimo de 7 m. y deberá considerar circulaciones peatonales de a lo menos de 1,5 m. de ancho. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • En el caso de áreas de riesgo, no se permite ejecutar obras destinadas a áreas verdes o espacios públicos. |  |  |  |  |
| Equipamiento |  |  |  | 2.4.3 Equipamiento |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • En caso de considerar una construcción de obra nueva, se deberá considerar los requerimientos técnicos de la presente resolución. Se contemplará además instalaciones para usuarios con movilidad reducida y al menos un baño familiar, que deberá estar implementado para el uso de personas con discapacidad y niños, incluyendo un espacio para la muda de bebés. El Director SERVIU podrá eximir del equipamiento en casos fundados, reemplazándolas por obras de equipamiento equivalente. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Este servicio higiénico familiar, deberá estar señalizado como tal en la puerta de acceso, por el exterior y será de uso alternativo para ambos sexos. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • La grifería deberá ser de palanca, de presión o con accionamiento automático mediante sistema de sensor. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Se deberá consultar llave monomando con aireador eficiente para consumo igual o inferior a 9 litros por minuto a 3 bares, para tomas de agua fría y caliente si corresponde. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Si el equipamiento requiere de servicios básicos, y si se implementaran sistemas de carácter sustentable alternativos a los mencionados en este estándar, éstos deberán ser revisados caso a caso por SERVIU, y deberán contar con las autorizaciones de los organismos correspondientes a cada materia. |  |  |  |  |

| ANEXO N°3 Itemizado Técnico DS N° 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ESTÁNDAR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES RURALES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| • Este cuadro normativo, establece los requisitos mínimos de tipo constructivo para las modalidades CCH y CSR; Mejoramiento y Ampliación de la vivienda; del Mejoramiento del Entorno y Construcción o Mejoramiento del Equipamiento Comunitario del DS N°10 del 2015. |  |  |  |  |  |  |
| • En caso de requerirse estudios complementarios, según las condiciones de terreno y proyecto, como estudios de impacto ambiental, agentes biológicos, químicos, y medioambientales, (entre otros, termitas, ambientes corrosivos u otros) que puedan afectar la habitabilidad de la vivienda, se deben aplicar las normas y consideraciones de diseño establecidas en los reglamentos y normas atingentes a cada especialidad y ser presentados al SERVIU correspondiente. |  |  |  |  |  |  |
| • Se debe tener control de la recepción, manipulación y acopio de los materiales que ingresan a obra, evitando que se produzcan daños que puedan afectar su calidad (estructural, aislante, etc.), y verificando que una vez almacenados o acopiados estén debidamente protegidos de factores ambientales tales como humedad, lluvias, exposición al sol prolongada, entre otros. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 OBRAS PREVIAS |  |  |  |  |  |  |
| Informes de suelo y/o Mecánica de suelos | 3.2.1 Informes de suelo y/o mecánica de suelos |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de Calicatas y Profundidad | • La cantidad de calicatas y análisis del suelo, dependerá de la modalidad y cantidad de viviendas del proyecto, establecida en la siguiente tabla. Esta tendrá el requerimiento óptimo y el mínimo aceptable. |  |  |  |  |
|  |  | MODALIDAD | Tipo de proyecto | PROFUNDIDAD DE LAS CALICATAS |  | Reporte obtenido |
|  |  |  |  | OPTIMA | MINIMA |  |
|  |  |  |  | Profundidad de la exploración y Numero de exploraciones Optima -notas 1 y 2- | Profundidad de la exploración -notas 1 y 2- |  |
|  |  | CSR EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION | Desde 1 hasta 160 viviendas | 2,5 metros de profundidad 1 calicatas por vivienda y 1 hasta cada 10 si están agrupadas a menos de 50 m. de radio por cercanía, con la misma exploración | 2,5 m de profundidad 1 calicata por vivienda y 1 hasta cada 10 si están agrupadas a menos de 100 m. de radio, por cercanía, con la misma exploración | Descripción estratigráfica Suscrita por profesional competente y estimación de presiones admisibles del terreno en base a Tabla 5.7 de la OGUC art, 5.7.10 ( datos prescriptivos) |
|  |  | CCH | Desde 2 a 20 viviendas | 2,5 metros de profundidad 1 calicatas cada 4 viviendas | 2,5 metros de profundidad Con 1 calicatas cada 10 viviendas | Descripción estratigráfica + Ensayos de clasificación + Densidad relativa en caso de suelo granular. + Ensayos para determinar parámetros de diseño (ej. densidad ángulo de fricción, cohesión, balasto entre otros) según corresponda. |
|  |  | CCH | Más de 20 viviendas | 2,5 metros de profundidad 1 calicatas cada 10 viviendas o su entero superior | 2,5 metros de profundidad Con 1 calicatas cada 15 viviendas |  |
|  |  | NOTA1: En el caso que exista un Estudio de Mecánica de Suelos suscrito por un Ingeniero Civil, que en base a ensayos conforme a la NCh 1508 haya evaluado la capacidad de soporte del suelo de fundación en una zona similar en que se ejecuten los proyectos, podrá utilizarse esa información para el diseño de las fundaciones y obras de habilitación, de ser estas necesarias. En caso contrario, se deberá utilizar los parámetros señalados para arcilla húmeda en el art. 5.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. No obstante, en el caso de CCH, debe considerarse las disposiciones establecidas en el DS61. |  |  |  |  |
|  |  | NOTA2: Para definir la cantidad de las exploraciones, cuando el resultado sea una fracción pasa a su entero superior. |  |  |  |  |
|  | Calicatas y Ensayos | Además deben considerarse los siguientes puntos: |  |  |  |  |
|  |  | • Los puntos de exploración deben ser representativos del nivel de terreno donde efectivamente se fundará(n) la(s) edificación(es). |  |  |  |  |
|  |  | • Dimensión mínima de la calicata en planta de 0,60 m x 1,0 m |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá considerar siempre el requisito de la condición óptima, sin embargo se podrá rebajar a la condición mínima, si las circunstancias de aislamiento geográfico, climático, emergencia o catástrofes lo ameriten mediante visto bueno del SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • En vías urbanas el número mínimo de pozos, debe ser de 1 cada 150 m, con un mínimo de dos, y la profundidad será de 1,5 m mínimo, bajo la sub rasante. |  |  |  |  |
|  |  | • Solo cuando corresponda, por características particulares del terreno, se deberá realizar los ensayos especiales indicados en la NCh 1508, determinados por el profesional competente a cargo del proyecto. |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando la exploración no pueda realizarse por encontrarse roca basal a menos de 2,5 m, no se requiere profundizar las calicatas. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de proyectos CCH, la recepción del sello de fundación será realizada por el profesional que suscribe el informe de mecánica de suelos o el calculista del proyecto. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de proyectos CSR, Construcción de equipamiento y ampliaciones, la recepción del sello de fundación será realizada por el profesional responsable del proyecto de fundaciones o en su defecto un profesional competente definido en la OGUC. En el caso de vivienda tipo debe además verificar, si las condiciones establecidas respecto a los parámetros de diseño de las fundaciones se cumplen. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de Vivienda Tipo para el Programa de Habitabilidad Rural, el informe de suelo podrá considerar un tipo de suelo representativo del sector en estudio, en su condición más desfavorable, asimilado a suelo tipo E de clasificación sísmica según DS 61 MINVU, con una capacidad de soporte estática de 0,5 kg/cm2 y sísmica de 1,0 kg/cm2. Además junto con el inicio de las obras, en caso que el profesional a cargo de la recepción de los sellos de fundación, establezca que el suelo tiene condiciones distintas, se deberá entregar un informe actualizado |  |  |  |  |
|  |  | Con los nuevos datos suscrito por un ingeniero calculista incluyendo los fundamentos correspondientes y la modificación correspondiente en el proyecto. |  |  |  |  |
| Topografía |  | 3.2.2 Topografía |  |  |  |  |
|  |  | • Para todo proyecto de CCH, se deberá realizar un levantamiento topográfico de la zona en que el conjunto habitacional, efectuado con instrumental de precisión considerando curvas de nivel cada 0,5 m. para pendientes promedio de hasta 25% y cada 5 m. para pendientes superiores, |  |  |  |  |
|  |  | • Para los proyectos CSR tipologías individuales y colectivas, se deberá realizar un plano informativo de pendientes, efectuado por el profesional competente, Además cuando el terreno sea "eminentemente plano" (entre 1% y 3% de pendiente), se podrá presentar un informe suscrito por el profesional competente y que incluya material fotográfico para acreditar dicha condición. |  |  |  |  |
| Habilitación | Mejoramiento de terreno | 3.2.3 Mejoramiento de terreno |  |  |  |  |
|  |  | • En la partida escarpado de terreno, se debe remover el terreno natural, según la profundidad solicitada por el profesional que suscribe el informe de suelos. |  |  |  |  |
|  |  | • Se consideran en este ítem todas las obras civiles necesarias para el mejoramiento estructural del subsuelo. También todas las soluciones sanitarias como plantas elevadoras de aguas servidas u otra solución especial como plantas impulsoras de agua potable, sistemas presurizados de distribución, impulsiones de producción, plantas de tratamiento de aguas servidas, estanques elevados de aguas potable, entre otros. Además, se pueden considerar canalizaciones de quebradas o curso de agua, con sus protecciones y habilitación del acceso a la vivienda. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de estabilización de taludes, se debe proveer de los ensayos especiales de mecánica de suelos (ensayos triaxiales) para evaluar mediante métodos de estabilidad de taludes (Bishop, Jambu u otros). |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de requerir contención entre lotes, esta deberá considerar las cargas asociadas a futuras ampliaciones. |  |  |  |  |
| 3.3 OBRA GRUESA |  |  |  |  |  |  |
| Fundaciones |  | 3.3.1 Fundaciones |  |  |  |  |
|  |  | • El diseño de las fundaciones deberá cumplir con las normas respectivas aplicables a los materiales que las componen, a lo indicado en la OGUC y a lo definido por el profesional del proyecto de cálculo. |  |  |  |  |
|  |  | • Emplantillado de hormigón pobre de dosificación 127,5 kg/cem/m3 como mínimo. Altura mínima 5 cm. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de hormigón tendrá una resistencia característica mínima a compresión a 28 días con un 10% de fracción defectuosa Rc28 >100 kg/cm2, con un máximo de 20% de bolón desplazador cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • El tamaño máximo del bolón desplazador será de 1 /3 del ancho de la fundación. |  |  |  |  |
|  |  | • Dejar pasadas para instalaciones de agua potable, alcantarillado y otras que incluya el proyecto. |  |  |  |  |
| Sobrecimientos |  | 3.3.2 Sobrecimientos |  |  |  |  |
|  |  | • El NPT debe ser de 20 cm mínimo sobre terreno adyacente (NTN) en el punto más desfavorable (El punto más bajo de la vivienda). |  |  |  |  |
|  |  | • Su ancho no podrá ser menor al espesor del muro y su altura no podrá ser inferior a 20 cm. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe asegurar su Impermeabilidad a la humedad (Hidrófugo incorporado). |  |  |  |  |
|  |  | • Hormigón, de resistencia característica a compresión a 28 días con un 10% de fracción defectuosa hormigón simple Rc28 > 150 kg/cm2 u hormigón armado Rc28 > 200 kg/cm2. |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando la altura del sobrecimiento sea mayor a tres veces su ancho, es obligatorio considerar armaduras. Las cuantías deberán quedar indicadas por el calculista en la memoria de cálculo justificando detalladamente las hipótesis de diseño las que deberán ser evaluadas y aprobadas por SERVIU. |  |  |  |  |
| Radieres |  | 3.3.3 Radieres |  |  |  |  |
|  |  | • El radier debe estar confinado por el sobrecimiento. Si se consulta terminación de radier afinado, esta debe ejecutarse en fresco monolíticamente y con endurecedor superficial. |  |  |  |  |
|  |  | • Deben consultar juntas de retracción de fraguado, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá definir el procedimiento de curado de Radieres, indicando y detallando la metodología de compactación de base, del terreno natural, cama de ripio y método de impermeabilización. |  |  |  |  |
|  |  | • El profesional competente debe definir la resistencia característica a compresión a 28 días, el tamaño máximo de la grava y si se debe incorporar aditivo impermeabilizante. |  |  |  |  |
| Elementos verticales estructurales | 3.3.4 Elementos verticales estructurales |  |  |  |  |  |
|  | Albañilería Confinada | 3.3.4.1 Albañilería confinada o armada |  |  |  |  |
|  |  | • Deberán cumplir con lo estipulado en las NCh 2123 y 1928 según corresponda, o en caso de declararse en el permiso de edificación de una vivienda de albañilería confinada, cumplir con las condiciones mínimas de elementos de construcción no sometidos a cálculo de estabilidad del Capítulo 6 del Título 5 de la OGUC. |  |  |  |  |
|  |  | • Las unidades de la albañilería deberán estar saturadas en agua de manera que no absorba el agua del mortero. |  |  |  |  |
|  |  | • Los morteros deberán confeccionarse preferentemente por medios mecánicos, por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá indicar en EETT las dimensiones de cantería y su tolerancia. |  |  |  |  |
|  |  | • Las escalerillas se especificarán por cálculo, definiendo al menos, calidad del acero, cuantía, recubrimiento, empalmes y anclajes. |  |  |  |  |
|  |  | • Las albañilerías de bloque de cemento consultarán a lo menos una escalerilla cada 0,40 m en la altura, salvo indicación expresa del calculista. |  |  |  |  |
|  |  | • Desde la Región de Atacama hasta la Región de Magallanes ambas incluidas, los muros de ladrillo cerámico y de bloque de cemento que den al exterior, deben ir estucados con impermeabilizante o consultar un tratamiento impermeabilizante garantizado por 5 años, de acuerdo a lo establecido por la ley de calidad respecto a elementos constructivos. Este tratamiento impermeabilizante debe ser permeable al paso de vapor. |  |  |  |  |
|  |  | • Los muros de albañilería que conformen los baños y el paño del muro de respaldo del lavaplatos deben estucarse al interior del recinto. El muro de respaldo del lavadero deberá contar con una superficie impermeable de dimensiones mínimas de altura equivalente a altura de lavadero más 60 cm y un sobre ancho equivalente a 30 cm a cada lado del artefacto. |  |  |  |  |
|  |  | • La cantidad y disposición de la armadura de refuerzo deberá estar de acuerdo a lo indicado en la norma específica. |  |  |  |  |
|  |  | • La armadura deberá ser de primer uso y además quedar completamente embebida en el mortero de pega. |  |  |  |  |
|  |  | • La armadura de refuerzo debe extenderse a lo largo de todo el paño de albañilería. En el caso del refuerzo vertical, debe anclarse a los elementos de hormigón superior e inferior (preferentemente al cimiento), usando la longitud de anclaje especificada en la norma de hormigón armado vigente. En el caso del refuerzo horizontal, ésta debe estar embebida en toda su longitud en el mortero de pega, y anclarse a la armadura vertical de borde (albañilería armada) o a los pilares de confinamiento (albañilería confinada). |  |  |  |  |
|  | Muros y elementos de hormigón armado | 3.3.4.2 Muros y elementos de hormigón armado |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los elementos de hormigón (pilares, vigas cadenas y muros) armado deberán cumplir con lo establecido en el D.S. 60 MINVU y el ACI 318-08. |  |  |  |  |
|  |  | • Dosificación y resistencia establecidas por calculo, pero en ningún caso menor a R28>a 200 kg/cm2. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe compactar con vibradores mecánicos. |  |  |  |  |
|  |  | • Revoltura sólo por amasado en planta o en betonera. |  |  |  |  |
|  |  | • Las soluciones que crucen elementos estructurales (vigas-cadenas-losas-pilares) deben venir señaladas por el calculista o ser aprobadas por éste. |  |  |  |  |
|  |  | • Las cuantías deberán quedar indicadas por el calculista en la memoria de cálculo justificando detalladamente las hipótesis de diseño las que deberán ser evaluadas y aprobadas por SERVIU. |  |  |  |  |
|  | Muros y elementos con entramado de madera | 3.3.4.3 Muros y elementos con entramado de madera |  |  |  |  |
|  |  | • Reticulados de madera no durables de acuerdo a Art. N° 5.6.8 de la OGUC deberán considerar impregnación (NCh 819-IPV) según especies. |  |  |  |  |
|  |  | • Se aceptarán maderas de los siguientes grados estructurales: |  |  |  |  |
|  |  | • Grado G2 en pino radiata o superior, debiendo cumplir con lo establecido en la NCh 1198. |  |  |  |  |
|  |  | • En otras especies se permitirá grado N°4, clasificadas de acuerdo a lo dispuesto en NCh 1970/1, NCh 1970/2, según corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Escuadrías mínimas nominal para entramados de madera de 2" x 3", avalados por cálculo. Otras escuadrías para entramados de madera menores serán avaladas por el ingeniero calculista o cumplir con las condiciones mínimas de elementos de construcción de madera no sometidos a cálculo de estabilidad del Capítulo 6 del Título 5 de la OGUC. |  |  |  |  |
|  |  | • Las verificaciones de cálculo se deberán realizar sobre la base de secciones efectivas, considerando aquellos elementos que poseen, procesos de cepillado y perforaciones para las pasadas de instalaciones, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Distancia máxima entre pies derechos de 0,60 m. Para distancias mayores deberá presentarse ensayo de impacto del panel, según norma. En cualquier caso SERVIU podrá exigir riostras entre pies derechos de la misma escuadría especificada para estos siempre y cuando el cálculo no indique lo contrario. |  |  |  |  |
|  |  | • Costaneras de madera de sección mínima bruta de 2" x 2" y tapacanes de 1" de espesor. |  |  |  |  |
|  |  | • Las piezas de madera asentadas sobre hormigón deben llevar una barrera a la humedad con retorno de 3 cm por ambos costados de la solera. |  |  |  |  |
|  |  | • Los tabiques estructurales deben considerar refuerzos en encuentros de las soleras superiores. |  |  |  |  |
|  |  | • Las tabiquerías deben considerar forros por ambas caras. |  |  |  |  |
|  |  | • En los casos en que el diseño de la vivienda existan muros frontones, estos deben considerar las mismas características del muro envolvente. |  |  |  |  |
|  |  | • Barrera contra humedad bajo revestimiento exterior. La solución que se adopte debe permitir que el vapor de agua interior pueda salir al exterior. Se debe asegurar la continuidad en la instalación de la barrera. |  |  |  |  |
|  |  | • En zonas húmedas se debe considerar sellos impermeables entre placas, revestimiento de terminación y sello de neopreno del tipo compriband bajo solera. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe consultar un sello bajo las soleras inferiores u otra solución que impida el ingreso del viento. |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá contemplar barrera en el suelo contra termitas cuando los muros estructurales estén concebidos en base a elementos de madera en aquellas comunas donde se haya detectado dichos insectos. |  |  |  |  |
|  |  | • El acopio de la madera debe considerar las condiciones climáticas del lugar y velar por mantener el nivel de humedad óptimo, que permita asegurar la estabilidad y durabilidad del material en obra. Adicionalmente, los lotes deben contar con certificación respecto de su calidad estructural. |  |  |  |  |
|  | Muros y elementos con entramado de acero | 3.3.4.4 Muros y elementos con entramado de acero |  |  |  |  |
|  |  | • Deberán cumplir con lo estipulado en la NCh 427 o algún código internacional de uso habitual en el país. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de soluciones estructurales con tabiquería compuesta por perfiles metálicos de pared delgada, estos serán de espesor mínimo de 0,85 mm. Sistemas constructivos con espesores distintos a los mínimos detallados, deberán ser autorizados por SERVIU. En caso de soluciones con perfiles corrientes con todas o algunas uniones soldadas, el espesor mínimo a utilizar será de 3 mm. |  |  |  |  |
|  |  | • Las verificaciones de cálculo se deben realizar sobre la base de secciones efectivas, considerando aquellos elementos que poseen perforaciones para las pasadas de instalaciones, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Distancia máxima entre pies derechos de 0,60 m. Para distancias mayores debe presentarse ensayo de impacto del panel, según norma. |  |  |  |  |
|  |  | • En zonas húmedas se debe considerar sellos impermeables entre placas, revestimiento de terminación y sello de neopreno del tipo compriband bajo perfil solera, considerando que dicho sello presente un espesor que NO afecte la estabilidad del perfil al momento de desarrollar el anclaje. |  |  |  |  |
|  |  | • Para perfiles no galvanizados se debe considerar protección de pintura anticorrosiva con un mínimo de 2 manos de distinto color. |  |  |  |  |
|  |  | • En sectores costeros o ambientes agresivos la pintura anticorrosiva a aplicar debe ser del tipo epóxica. |  |  |  |  |
| Elementos horizontales estructurales | 3.3.5 Elementos horizontales estructurales |  |  |  |  |  |
|  | Hormigón Armado (Losa tradicional) | 3.3.5.1 Hormigón Armado (Losa tradicional) |  |  |  |  |
|  |  | • Las losas de hormigón armado deben cumplir con lo establecido en el D.S. 60 MINVU y el ACI 318-08. |  |  |  |  |
|  |  | • El espesor mínimo de losas tradicionales será 11 cm, otras soluciones podrán ser aprobadas por SERVIU, teniendo en consideración que se debe responder la condición más exigente que para el caso aplique. |  |  |  |  |
|  |  | • Las cuantías de refuerzo, superior e inferior, en cada sentido, deberán quedar indicadas por el calculista en la memoria de cálculo justificando detalladamente las hipótesis de diseño las que deberán ser evaluadas y aprobadas por SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • Las enfierraduras a utilizar en el hormigón armado serán de primer uso, libres de torceduras o escamas. Una vez ubicadas en su posición definitiva, previo al vaciado del hormigón, se verificará que éstas no se encuentran torcidas (grifadas). |  |  |  |  |
|  |  | • Debe procurarse que el hormigonado de este elemento con vigas o cadenas, se realice en forma simultánea. |  |  |  |  |
|  | Elementos con entramado de madera | 3.3.5.2 Elementos con entramado de madera |  |  |  |  |
|  |  | • Reticulados de madera no durables de acuerdo a Art. N° 5.6.8 de la OGUC deberán considerar impregnación (NCh 819-IPV) según especies. |  |  |  |  |
|  |  | • Se aceptarán maderas de los siguientes grados estructurales: |  |  |  |  |
|  |  | • Grado G2 en pino radiata o superior, debiendo cumplir con lo establecido en la NCh 1198. |  |  |  |  |
|  |  | • En otras especies se permitirá grado N°4, clasificadas de acuerdo a lo dispuesto en NCh 1970/1, NCh 1970/2, según corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Las verificaciones de cálculo se deben realizar sobre la base de secciones efectivas, considerando aquellos elementos que poseen, procesos de cepillado y perforaciones para las pasadas de instalaciones, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • El vano de la caja de escalera debe quedar contenido entre piezas de la misma sección del envigado como mínimo. |  |  |  |  |
|  |  | • Las piezas que se afiancen o queden en contacto con zonas de hormigón, deben considerar la colocación de una barrera contra la humedad. |  |  |  |  |
|  |  | • Los pisos ventilados, es decir separados del suelo, deben cumplir con la transmitancias térmica según lo indicado en este estándar técnico. |  |  |  |  |
|  | Otras Soluciones | 3.3.5.3 Otras Soluciones |  |  |  |  |
|  |  | • El desarrollo mediante otras soluciones de losas (prefabricadas, colaborantes, entre otras) se resuelve de acuerdo a las indicaciones del fabricante, lo cual debe ser debidamente justificado mediante el cálculo estructural. En particular se debe demostrar la efectividad del sistema de losas en su comportamiento como diafragma rígido. |  |  |  |  |
| Estructura de techumbre | 3.3.6 Estructura de techumbre |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.6.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Angulo de inclinación de techumbre no inferior a los mínimos establecidos en la OGUC y en el cuadro 3 de la NChl079:2008, salvo en los casos que el material de cubierta utilizado permita otra solución, con aprobación del SERVIU y de acuerdo a los requerimientos del fabricante. |  |  |  |  |
|  |  | • El diseño de la estructura de techumbre debe considerar las cargas asociadas a la inclusión de un Sistema Solar Térmico, aun cuando éste no sea parte del proyecto. Además la dirección de las aguas debe permitir que al menos una de las caras de la cubierta tenga una buena orientación hacia el sol. |  |  |  |  |
|  |  | • El cadeneteado que sostiene el cielo no debe interrumpir el aislante térmico. |  |  |  |  |
|  |  | • No se aceptan aislantes a granel o sueltos. Se debe asegurar continuidad del material aislante en su instalación, fijación y terminación del cielo de acuerdo a la solución de fuego adoptada, y con el fin de evitar puentes térmicos según la norma correspondiente para tal efecto. |  |  |  |  |
|  |  | • Desde Biobío al sur y en aquellas zonas con alto índice de viento, se debe considerar un sistema que impida que el viento remueva la aislación, sin dañar la capacidad térmica del aislante. |  |  |  |  |
|  | Estructura con Entramado de Madera | 3.3.6.2 Estructura con entramado de madera |  |  |  |  |
|  |  | • Reticulados de madera no durables de acuerdo a Art. N° 5.6.8 de la OGUC deberán considerar impregnación (NCh 819-IPV) según especies. |  |  |  |  |
|  |  | • Se aceptarán maderas de los siguientes grados estructurales. |  |  |  |  |
|  |  | • Grado G2 en pino radiata o superior, debiendo cumplir con lo establecido en la NCh 1198. |  |  |  |  |
|  |  | • En otras especies se permitirá grado N°4, clasificadas de acuerdo a lo dispuesto en NCh 1970/1, NCh 1970/2, según corresponda. "Escuadrías mínimas nominal para entramados de madera avalados por cálculo o para sitio residente podrían cumplir con OGUC art 5.6.10 como mínimo. |  |  |  |  |
|  |  | • Las verificaciones de cálculo se deberán realizar sobre la base de secciones efectivas, considerando aquellos elementos que poseen procesos de cepillado y perforaciones para las pasadas de instalaciones, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Conforme al tipo de revestimiento a utilizar, se debe consultar fijaciones y distanciamientos según recomendación del fabricante. |  |  |  |  |
|  | Estructura con Entramado de Acero | 3.3.6.3 Estructura con entramado de acero |  |  |  |  |
|  |  | • Perfiles metálicos galvanizados tendrán un espesor mínimo de 0,85 mm. |  |  |  |  |
|  |  | • Para perfiles no galvanizados se debe considerar un espesor mínimo de 2 mm con protección de pintura anticorrosiva con un mínimo de 2 manos de distinto color. En sectores costeros o ambientes agresivos la pintura anticorrosiva a aplicar es del tipo epóxica. |  |  |  |  |
|  |  | • La geometría de los perfiles de la estructura de techumbre deberá satisfacer las condiciones de estabilidad, serviciabilidad, habitabilidad y seguridad que defina la norma respectiva respondiendo a la condición más exigente que para el caso aplique. |  |  |  |  |
|  |  | • Respecto de la estructura de techumbre, el diseño de la misma debe considerar las cargas asociadas a la inclusión de un Sistema Solar Térmico. |  |  |  |  |
| Elementos no estructurales (tabiques) | 3.3.7 Elementos no estructurales (tabiques) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.7.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Las tabiquerías deben considerar forros por ambas caras. |  |  |  |  |
|  |  | • En tabiques de madera en zonas húmedas, deben consultar todas sus piezas impregnadas y las piezas en contacto con la ducha y soleras inferiores deben impermeabilizarse. |  |  |  |  |
|  |  | • Las soluciones de base de revestimiento para todas las zonas de la vivienda, deben ser de calidad garantizada, el SERVIU deberá asegurarse de esto en el proyecto respectivo. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de consultarse tabiques no estructurales que den hacia el exterior de la vivienda, se debe considerar barrera contra humedad bajo revestimiento exterior. La solución debe ser continua y permitir que el vapor de agua interior pueda salir al exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe además consultar un sello bajo las soleras inferiores u otra solución que impida el ingreso del viento desde el exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los elementos que se encuentren expuestos al exterior, deben quedar protegidos contra agentes medio ambientales. |  |  |  |  |
|  |  | • En zonas húmedas se debe considerar sellos impermeables entre placas y revestimiento de terminación impermeabilizante |  |  |  |  |
|  |  | • Deben cumplir con todos los requerimientos técnicos de acondicionamiento térmico, fuego y acústico, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Las tabiquerías deben considerar forros por ambas caras. Se debe considerar sello entre encuentros de distinta materialidad en los que se generen separaciones. |  |  |  |  |
|  | Madera | 3.3.7.2 Madera |  |  |  |  |
|  |  | • Reticulados de maderas no durables, definidos en la OGUC deben considerar impregnación según especies. Reticulados de madera mínimo nominal de 2" x 2". |  |  |  |  |
|  | Acero | 3.3.7.3 Acero |  |  |  |  |
|  |  | • Reticulados o perfiles de Fe galvanizado deberán ser de al menos e = 0,45 mm. |  |  |  |  |
| 3.4 HABITABILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Acondicionamiento Térmico | 3.4.1 Acondicionamiento térmico |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Las exigencias de comportamiento higrotérmico para los elementos de la envolvente de la vivienda serán definidos mediante Resolución MINVU. |  |  |  |  |
|  | Normas | 3.4.1.2 Normas |  |  |  |  |
|  |  | Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico del MINVU |  |  |  |  |
|  |  | NCh 850/2008, Aislación térmica - Determinación de resistencia térmica en estado estacionario y propiedades relacionadas -Aparato de placa caliente de guarda |  |  |  |  |
|  |  | NCh 851/2008, Aislación térmica - Determinación de propiedades de transmisión térmica en estado estacionario y propiedades relacionadas - Cámara térmica calibrada y de guarda. |  |  |  |  |
|  |  | NCh 853, Acondicionamiento térmico - Envolvente térmica de edificios - Cálculo de resistencias y transmitancias térmicas |  |  |  |  |
|  | Albañilería | 3.4.1.3 Albañilería |  |  |  |  |
|  |  | • En albañilerías confinadas, el cálculo de la transmitancias U ponderada, debe considerar los elementos estructurales tales como pilares cadenas y vigas. Además se aplicaran las consideraciones de diseño que establezcan las normas correspondientes. |  |  |  |  |
|  | Perfiles Metálicos | 3.4.1.4 Perfiles metálicos |  |  |  |  |
|  |  | • Los perfiles metálicos abiertos deben ser rellenados correctamente con material aislante. |  |  |  |  |
| Ventilación y Condensación | 3.4.2 Ventilación y condensación |  |  |  |  |  |
|  | Normas | 3.4.2.1 Normas |  |  |  |  |
|  |  | NCh 19/3, Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación - Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial - Métodos de cálculo |  |  |  |  |
|  |  | NCh 2457, Materiales de construcción y aislación - Determinación de la permeabilidad al vapor de agua |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.2.2 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Las exigencias para ventilación y condensación serán definidas mediante Resolución MINVU. |  |  |  |  |
|  |  | • Los muros deberán considerar barrera continua contra la humedad bajo el revestimiento exterior. Se debe considerar una solución que asegure la impermeabilidad del muro impidiendo el paso del agua lluvia y humedad, pero que permita que el vapor de agua interior pueda salir al exterior. En ningún caso el revestimiento exterior puede anular el efecto de permeabilidad al paso de vapor de la barrera de humedad. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de incorporar barreras de vapor para disminuir el riesgo de condensación intersticial, es necesario asegurar su continuidad y su instalación debe realizarse bajo el revestimiento interior o sobre éste. Si se ejecuta sobre el revestimiento interior, se deberá asegurar el adecuado tratamiento de juntas del revestimiento. |  |  |  |  |
| Condiciones de Seguridad Contra Incendio |  | 3.4.3 Condiciones de seguridad contra incendio |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los elementos que conforman la vivienda deben cumplir con las condiciones de seguridad contra incendios indicadas en el titulo 4 capítulo 3 de la OGUC. |  |  |  |  |
|  |  | • Los medianeros, muros de adosamiento y/o sobre tabiques deben garantizar hermeticidad hasta la cubierta, es decir, no permitir infiltración de calor, llamas o humo, interrumpiendo los elementos constructivos que trasmiten calor o fuego. |  |  |  |  |
|  |  | • En muro medianero no deberá confrontar las cajas eléctricas. |  |  |  |  |
| Acústica |  | 3.4.4 Acústica |  |  |  |  |
|  |  | Todos los elementos que separen o dividan unidades de viviendas deben cumplir con las exigencias señaladas en indicadas en el artículo 4.1.6 de la OGUC. |  |  |  |  |
| 3.5 TERMINACIONES |  |  |  |  |  |  |
| Revestimientos Exteriores | 3.5.1 Revestimientos exteriores |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.1.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá detallar el tipo de revestimiento a utilizar indicando tipo de adhesión, de fijación y sus características de acuerdo a recomendación del fabricante. |  |  |  |  |
|  |  | • En los muros compuestos, considerar de acuerdo a la solución constructiva, las uniones y encuentros de distintas materialidades. |  |  |  |  |
|  |  | • Todo muro exterior debe tener tratamiento impermeabilizante al agua, garantizado por 5 años y deberán quedar protegidos contra agentes medio ambientales. Debe ser permeable al paso de vapor. |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá considerar barrera contra humedad. |  |  |  |  |
|  | Estuco Cemento | 3.5.1.2 Estuco de cemento |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando los muros exteriores consideren estuco de cemento por su cara exterior, este deberá tener un espesor mínimo de 20 mm y un máximo 25 mm. Y mortero con impermeabilizante incorporado o consultar un tratamiento impermeabilizante garantizado por 5 años. |  |  |  |  |
|  |  | • Se recomiendan estucos exteriores con una dosificación mínima de 1: 3 en volumen, a definir por el proyectista su terminación. |  |  |  |  |
|  | Placas | 3.5.1.3 Placas |  |  |  |  |
|  |  | • Para las soluciones de placas será necesario considerar tratamiento en las juntas para sellar el revestimiento ya sea que este cuente, o no, con otro material de terminación. |  |  |  |  |
| Revestimientos Interiores | 3.5.2 Revestimientos interiores |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.2.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Los muros de albañilería que conformen los baños y el paño del muro de respaldo del lavaplatos deben estucarse por el interior del recinto, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Conforme al tipo de revestimiento a utilizar, se debe consultar fijaciones y distanciamientos según recomendación del fabricante. |  |  |  |  |
|  | Estucos | 3.5.2.2 Estucos |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando los muros consideren estuco de cemento por su cara interior, este deberá tener un espesor mínimo de 20 mm y un máximo 25 mm. |  |  |  |  |
|  |  | • Se recomiendan estucos interiores con una dosificación mínima de 1: 4 en volumen, se debe terminar a grano perdido o algún otro método que asegure una superficie lisa y suave. |  |  |  |  |
|  | Placas | 3.5.2.3 Placas |  |  |  |  |
|  |  | • Para soluciones de placas, se debe especificar el tratamiento a utilizar en las juntas, para sellar el revestimiento interior. |  |  |  |  |
|  |  | • Para el caso de placas de yeso cartón, el espesor mínimo será 10 mm y para el caso de placas de fibrocemento mínimo 6 mm. |  |  |  |  |
| Pavimentos | 3.5.3 Pavimentos |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.3.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • La terminación de piso debe aislar del frio y la humedad. Se sugiere considerar terminación resistente al tráfico y de fácil limpieza. |  |  |  |  |
|  |  | • Los pisos de baños y cocina deben considerar pavimento de terminación antideslizante. |  |  |  |  |
|  |  | • Donde se considere placa de madera como base de pavimentos, se deberá colocar una barrera de humedad entre ésta y el pavimento de terminación, donde se considerará tratamiento de juntas entre las placas. |  |  |  |  |
|  | Radier | 3.5.3.2 Radier afinado |  |  |  |  |
|  |  | • Si la terminación es radier afinado, éste debe ejecutarse en fresco, monolíticamente y con endurecedor superficial indicado en las EETT. |  |  |  |  |
| Puertas | 3.5.4 Puertas |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.4.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Fijación mediante tres bisagras de 3V2" x 3V2", u otra solución que debe ser aprobada por SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • Los marcos de puertas deben tener como mínimo, en el caso de marcos metálicos marcos de 40 mm x 110 mm y de 1,0 mm de espesor y en el caso de marcos de madera de 1" 1 /2x4" de una sola pieza. Otra solución será evaluada y aprobada por SERVIU, en el proyecto presentado. |  |  |  |  |
|  | Exteriores | 3.5.4.2 Puertas Exteriores |  |  |  |  |
|  |  | • Todas las puertas exteriores deben considerar un sello de silicona neutra por dentro de la vivienda, y un sello elastomérico en base a poliuretano por fuera de la vivienda. Estos sellos se deberán instalar en toda el área de contacto entre el marco de la puerta y el muro. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe considerar un burlete de PVC y goma autoadhesiva en el peinazo de la puerta por su parte interior. Este burlete debe ser instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |  |  |
|  |  | • Además debe considerar la instalación de burlete de caucho perfil P por todo el borde perimetral interior del marco de la puerta, su instalación deberá ser de forma continua, sin interrupciones ni cortes en las esquinas para evitar la infiltración de aire. El espesor del burlete de caucho no deberá superar los 5 mm de espesor. |  |  |  |  |
|  |  | • Deben estar protegidas contra los agentes ambientales por todas sus caras y cantos (humedad, rayos UV, etc.). |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de que el diseño lo requiera, se deberá considerar botagua en sector inferior de puerta, según evaluación SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • La puerta de la cocina debe considerar rejilla o celosía, de acuerdo a proyecto de ventilación o especialidades. |  |  |  |  |
|  |  | • Botagua en sector inferior de puerta, de la región de Arica y Parinacota en el sector Altiplánico. |  |  |  |  |
|  | Interiores | 3.5.4.3 Puertas Interiores |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe incluir en puerta de baño rejilla o celosía de ventilación, de mínimo 15 cm de altura y 15 cm de ancho, ubicada a 20cm del borde inferior de la puerta. La perforación debe ser concordante con la dimensión de la rejilla colocada. La puerta de baño debe considerar impermeabilización en la cara interior. |  |  |  |  |
| Ventanas | 3.5.5 Ventanas |  |  |  |  |  |
|  |  | • Todas las ventanas deberán considerar sellos en el área de contacto entre el marco y el vano. Estos sellos deberán ser de silicona neutra por el interior y elastomérico en base a poliuretano por el exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • No se permiten ventanas metálicas. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de ventanas correderas, se debe considerar un burlete adhesivo de caucho perfil E, colocado sobre todo el riel interior del marco de la ventana y un burlete de caucho adhesivo perfil P instalado por todo el resto del perímetro del marco. |  |  |  |  |
|  |  | • Para el caso de ventanas abatibles se deberá instalar un burlete perfil P o similar, por todo el perímetro del marco interior de la ventana, en la zona de contacto entre la hoja y el marco. |  |  |  |  |
|  |  | • En Baños y cocinas se debe considerar un tamaño mínimo de ventana de un 8% de la superficie del recinto y un ancho mínimo de 0,45 m, puede ser ventana practicable, corredera o con celosía transparente con operador de cierre con un mínimo de 3 láminas, en el proyecto, evaluado y aprobado por SERVIU, que asegure su correcto funcionamiento. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe considerar sistema de desagüe para aguas de condensación superficial interior. No se aceptan soluciones in situ. |  |  |  |  |
| Quincallería | 3.5.6 Quincallería |  |  |  |  |  |
|  |  | • Todas las cerraduras deben cumplir con el mecanismo de cierre y apertura con presión, palanca, fácil maniobra y cumplir con la norma respectiva. |  |  |  |  |
|  |  | • La puerta principal debe consultar cerradura embutida, con cilindro en ambos lados, cerrojo de dos pitones, de dos vueltas y tirador. |  |  |  |  |
|  |  | • La puerta exterior de cocina según corresponda, debe consultar picaporte reversible, cerrojo de dos vueltas y tirador. |  |  |  |  |
|  |  | • La puerta de baño debe ser con cerradura embutida, con picaporte reversible, cerrojo de una vuelta, seguro interior y entrada de emergencia exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • La puerta de dormitorio debe ser con cerradura embutida, con picaporte reversible, cerrojo de una vuelta, seguro interior y entrada de emergencia exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • No se acepta quincallería de plástico. |  |  |  |  |
|  |  | • Las puertas deberán llevar topes de goma. |  |  |  |  |
| Cielo | 3.5.7 Cielo |  |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los proyectos deben considerar cielo, para el caso de entretechos y entrepisos. Los materiales de cielo deben garantizar indeformabilidad, estabilidad dimensional ante la humedad y adecuada resistencia al impacto. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de entretechos, se debe considerar la ejecución de una gatera, con dimensiones mínimas de 0,60 m x 0,60 m, para acceder al entretecho. Esta debe considerar las mismas condiciones de aislación que la techumbre. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso que vaya un cadeneteado que sostenga el cielo, este no puede interrumpir el aislante térmico. |  |  |  |  |
|  |  | • Conforme al tipo de cielo a utilizar, se debe consultar fijaciones y distanciamientos según recomendación del fabricante. |  |  |  |  |
|  |  | • No se aceptan aislantes a granel o sueltos. Se debe asegurar continuidad del material aislante en su instalación, fijación y terminación del cielo de acuerdo a la solución de fuego adoptada, y con el fin de evitar puentes térmicos. |  |  |  |  |
| Cubierta | 3.5.8 Cubierta |  |  |  |  |  |
|  |  | • Los entretechos deben prever un sistema de ventilación cruzada, a través de aleros o frontones que contemple un área de abertura efectiva de 400 cm2 como mínimo, protegida por celosías, rejillas u otro. |  |  |  |  |
|  |  | • En el caso de techumbres con entretecho, no se podrá instalar el aislante térmico inmediatamente bajo la cubierta. |  |  |  |  |
|  |  | • La solución debe evitar ingreso de aves, roedores y murciélagos a los entretechos. |  |  |  |  |
|  |  | • Bajo cubiertas se debe considerar la colocación de barrera de humedad que sea impermeable al paso del agua y permeable al paso del vapor. |  |  |  |  |
|  |  | • Los materiales de cubierta, incluyendo caballetes, limatesas y limahoyas, se instalan de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y deben ser incluidos a nivel de proyecto para su aprobación por SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • Además, SERVIU podrá exigir refuerzos en la fijación de la estructura de cubierta. |  |  |  |  |
|  |  | • Hojalatería de acero debe ser de 0,4 mm mínimo o acero zinc alum mínimo de 0,35mm. |  |  |  |  |
| Canales y Bajadas | 3.5.9 Canales y bajadas de aguas lluvias |  |  |  |  |  |
|  |  | • Se deben consultar canales y bajadas de aguas lluvias a lo largo de todas las caídas de agua de la cubierta, salvo que tengan más de 0,80 m. de alero. SERVIU podrá modificar la exigencia si lo considera pertinente de acuerdo al proyecto presentado, definiendo un estándar diferente, siempre que asegure las protecciones hídricas mínimas, cuidando de resguardar los accesos a la vivienda de la caída de agua. |  |  |  |  |
|  |  | • La solución definida por el proyectista deberá velar por el adecuado escurrimiento de las aguas fuera del perímetro de la vivienda y su infiltración al suelo, solución que deberá ser incluida en el proyecto, para su aprobación. |  |  |  |  |
|  |  | • Es requisito considerar protección contra rayos UV tanto para canales como bajadas de aguas lluvias, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Las canaletas, abrazaderas y ductos verticales de aguas lluvias, podrán ser de PVC, acero galvanizado u otro material, según indicaciones del proyectista. El sistema debe ser de una sola materialidad, garantizando la impermeabilidad y estanqueidad de las aguas a conducir y ser incluida en las especificaciones para su aprobación. |  |  |  |  |
|  |  | • Los ductos verticales de bajadas de aguas lluvias deben ubicarse de acuerdo a plano de cubierta y de acuerdo a criterio establecido por el proyectista. La sección y el número de las Ball debe ser la apropiada para evacuar en forma eficiente el agua capturada por la cubierta, esto debe ser válido para viviendas individuales y colectivas, con un diámetro mínimo recomendado de 75 mm o su equivalente sección. |  |  |  |  |
| Aleros | 3.5.10 Aleros |  |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando el proyecto considere aleros, tendrán un mínimo de 0,30 m. El SERVIU podrá exigir otras longitudes de aleros en base a la zona climática, considerando los criterios incluidos en la "Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social" y las particularidades del proyecto. |  |  |  |  |
| Pinturas y Barnices | 3.5.11 Pinturas y barnices |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.11.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de utilizar pinturas en muros exteriores estas deben ser impermeables al agua, y permeable al paso de vapor. |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los elementos que consulten pintura deben aplicar un mínimo de dos manos, de acuerdo a indicaciones del fabricante y deben presentar un acabado perfectamente uniforme. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe consultar en todos los elementos metálicos de acero en base a planchas o perfiles (excepto galvanizados o zincados) pintura anti óxido, aplicando dos manos, una en fábrica y otra de distinto color en obra. En caso de ambientes agresivos, se deberá considerar pinturas anticorrosivas del tipo epóxico. |  |  |  |  |
|  |  | • En todos los elementos de maderas a la vista, al exterior (tapacanes, tapa reglas, forros y otros), se deberá considerar la aplicación de barnices o pinturas impermeabilizantes. |  |  |  |  |
|  | Oleos y/o Esmaltes | 3.5.11.2 Óleos y/o esmaltes |  |  |  |  |
|  |  | • Se deben aplicar en cielos y muros del recinto baño, excepto que tengan otro tipo de terminación, tales como vinílico, azulejos u otros que impidan el paso de humedad hacia el sistema constructivo. |  |  |  |  |
|  |  | • Se deben aplicar en todos los muros con revestimiento interior de placas de contrachapado o aglomerado de madera. |  |  |  |  |
|  | Látex | 3.5.11.3 Látex |  |  |  |  |
|  |  | • En general no se recomienda el uso de látex, sin embargo en caso de utilizarse, este no debe tener altos contenidos de COV (compuestos orgánicos volátiles), el proyecto debe indicar las características de la pintura y SERVIU podrá evaluar otra alternativa, debiendo considerar que no puede ser utilizada al interior de la vivienda. |  |  |  |  |
| 3.6 INSTALACIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  |  |  |
| Agua Potable Domiciliaria | 3.6.1 Generalidades |  |  |  |  |  |
|  |  | • El diseño de las instalaciones de agua potable y alcantarillado deberá cumplir con las normas respectivas aplicables a los materiales que las componen y a lo indicado en la OGUC, particularmente a lo señalado en el DS50/2003 del MOP (RIDAA), así mismo, las instalaciones eléctricas deberá cumplir con lo indicado por SEC y OGUC. |  |  |  |  |
|  |  | • La vivienda deberá emplazarse considerando un punto estratégico que permita la conexión a los servicios básicos sanitarios existentes, sean éstos públicos de empresas sanitarias o particulares (agua potable y alcantarillado) y eléctricos, según corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de no existir factibilidad de conexión a servicios colectivos de agua potable o aguas servidas, públicos o particulares, la vivienda deberá contar con un sistema individual de provisión de agua potable y de evacuación de aguas servidas. |  |  |  |  |
|  |  | • Todo sistema particular de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas que funcione fuera de las áreas operacionales de las empresas sanitarias, deberá contar con aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva (SEREMI de Salud) y evaluada económicamente por el SERVIU. |  |  |  |  |
|  | 3.6.2 Agua potable domiciliaria |  |  |  |  |  |
|  |  | • La red debe ser enterrada o embutida en todos sus tramos, nunca a la vista y considerar red de agua fría y caliente. |  |  |  |  |
|  |  | • En las zonas climáticas 7 se consultará protección térmica para evitar congelamientos. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe asegurar el suministro de agua caliente a los artefactos de lavamanos, lavaplatos, ducha o receptáculo de ducha y la conexión a lavadora cuando exista. |  |  |  |  |
|  |  | • La grifería de los artefactos a instalar y todas las llaves de paso deberán ser metálicas las que deben contar con certificación de la SISS. |  |  |  |  |
|  |  | • Toda la grifería debe contar con un diseño de corte efectivo. |  |  |  |  |
|  |  | • La instalación de los artefactos debe ser coincidente entre planimetría de arquitectura e instalaciones. |  |  |  |  |
|  |  | • Para loteos de 2 o más familias deberá presentarse factibilidad de conexión al APR del sector y con V°B° MOP/DOH, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • En zonas fuera de área de concesión de una empresa sanitaria o donde no exista factibilidad frente de la propiedad o inmueble, deberá construirse solución particular de agua potable, la que deberá ser aprobada y autorizada por la SEREMI de Salud respectiva. |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando la vivienda enfrente a la red pública, se debe incluir llave de jardín. |  |  |  |  |
|  |  | • Se considera una llave de paso general por vivienda después del MAP o remarcador, y una para cada red (caliente y fría) de los recintos de baño y cocina. Las llaves de paso deberán encontrarse al interior del recinto al que sirven, ser accesibles y provocar el corte efectivo de todos los artefactos. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de estructuras de tabiquería metálica, se deberá instalar un recubrimiento entre la estructura del tabique y la tubería de cobre, para evitar la pila galvánica o intercambio electrolítico. |  |  |  |  |
|  |  | • Todo sistema particular de provisión de agua potable debe considerar fuente de captación propia, tratamiento del agua si corresponde, estanque de regulación, desinfección y red domiciliaria de distribución. |  |  |  |  |
|  |  | • En todos los casos la calidad del agua potable provista por los servicios de agua públicos y particulares, debe cumplir con las especificaciones que establece el D.S. N° 735 de 1969 del Ministerio de Salud, "Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo Humano". |  |  |  |  |
|  | 3.6.3 Artefactos Sanitarios |  |  |  |  |  |
|  | Inodoro | 3.6.3.1 Inodoro |  |  |  |  |
|  |  | • La taza debe ser enlozada, con tapa y el estanque debe ser enlozado asentado perfectamente sobre taza, también se pueden utilizar inodoro de una pieza. Su consumo debe estar entre los 7 y los 4,8 litros con descarga diferida. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe consultar sellos para estanqueidad entre estanque/taza y taza/piso. |  |  |  |  |
|  | Lavamanos | 3.6.3.2 Lavamanos |  |  |  |  |
|  |  | • Enlozado con pedestal del mismo material, con capacidad mínima de 5 litros; |  |  |  |  |
|  |  | • Debe contar con grifería eficiente monomando con aireador eficiente para consumo igual o inferior a 9 litros por minuto a 3 bar y trampa o sifón que permita contener un sello de agua que opere como obturador hidráulico de a lo menos 5 cm, su fijación al muro mediante uñeta metálica. |  |  |  |  |
|  | Tina o Receptáculo | 3.6.3.3 Tina o receptáculo |  |  |  |  |
|  |  | • Serán de acero enlozado, salvo para viviendas cuyas familias cuenten con adultos mayores entre sus integrantes o personas con alguna discapacidad, donde se permite la instalación de receptáculo de ducha in situ. Deberá considerar una terminación impermeable en toda la zona. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe considerar grifería monomando, para agua fría y caliente, con aireador de caudal igual o inferior a 9 litros por minuto como máximo a 3 Bar y con ducha tipo teléfono. |  |  |  |  |
|  |  | • La solución debe contar con flexible de ducha de acero inoxidable y colgador ABS cónico, cromado y desagüe con registro y trampa o sifón que permita contener un sello de agua que opere como obturador hidráulico (mínimo 5 cm) |  |  |  |  |
|  |  | • En tinas, el faldón y/o los remates laterales deben forrarse con el mismo revestimiento de los muros o pisos. Se debe ejecutar tapa de registro, dejando disponible la apertura de acceso al desagüe. |  |  |  |  |
|  | Lavaplatos | 3.6.3.4 Lavaplatos |  |  |  |  |
|  |  | • Debe contar con grifería monomando con aireador eficiente para consumo igual o inferior a 9 litros por minuto a 3 bares, debiendo ubicarse por sobre una altura libre de 0,70 m medida desde el nivel de piso terminado. |  |  |  |  |
|  |  | • Debe Ser de acero inoxidable o fierro enlozado con 1 secador, 1 cubeta y considerar un sifón con desgrasador tipo botella. |  |  |  |  |
|  |  | • Debe considerar un mueble de melamina de mínimo 0,80 m x 0,50 m, con dos puertas abatibles, donde se debe montar la cubierta de lavaplatos. |  |  |  |  |
|  | Lavadero Exterior | 3.6.3.5 Lavadero Exterior |  |  |  |  |
|  |  | • Debe contar con una capacidad mínima de 14 Lt, auto soportante fijado al muro o montado sobre atril metálico al piso. Considerará la protección del muro o tabique, y una trampa o sifón tipo botella, que permita contener un sello de agua que opere como obturador hidráulico de a lo menos 5 cm, otras soluciones o alternativas que no consideren lavadero, deberán ser autorizadas por SERVIU, y compensada de acuerdo al punto 1.4 de este documento. |  |  |  |  |
|  | Conexión Lavadora | 3.6.3.6 Conexión lavadora |  |  |  |  |
|  |  | • Debe contar con dos llaves 1 /2"x3/4", hilo exterior, una para agua caliente y la otra para agua fría y deberá contar con descarga propia en el lugar donde se ubique este artefacto (recinto baño o cocina), otras soluciones de ubicación o de uso deberán ser autorizadas por SERVIU, y compensada de acuerdo al punto 1.4 de este documento. |  |  |  |  |
|  |  | • En todo caso debe siempre considerarse, una de las dos alternativas, entre lavadero o conexión a lavadora. |  |  |  |  |
|  | Aireadores | 3.6.3.7 Aireadores |  |  |  |  |
|  |  | • En casos de dotación de APR o con sistema alternativo, evaluar la pertinencia de incorporar aireadores en relación al caudal que posea el sistema y en base a NCh 3203. |  |  |  |  |
| Alcantarillado | 3.6.4 Alcantarillado |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.4.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • No puede haber disminución de diámetros, aguas abajo del sistema, aunque haya fuerte aumento de la pendiente. |  |  |  |  |
|  |  | • Las instalaciones domiciliarias se deben proyectar de modo que todas las tuberías sean accesibles para su revisión y limpieza. |  |  |  |  |
|  |  | • Se requiere adjuntar factibilidad, aunque sea negativa, o en su defecto adjuntar boletas de servicios. Si no hay factibilidad se debe presentar un proyecto para soluciones individuales o planta de tratamiento para varias viviendas, cuando corresponda y se deberá aprobar el proyecto por la SEREMI de Salud. |  |  |  |  |
|  |  | • Las cámaras de inspección domiciliarias deberán cumplir con todas las normas de instalaciones sanitarias. |  |  |  |  |
|  |  | • Las ventilaciones de PVC deben pintarse y/o protegerse de la radiación solar. |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de que tramos de la red queden bajo circulación vehicular o estacionamiento, se deben contemplar los refuerzos necesarios. |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando sea factible considerar futura conexión a alcantarillado la ubicación del sistema debe permitir su localización más óptima. |  |  |  |  |
|  | Fosa Séptica | 3.6.4.2 Fosa séptica |  |  |  |  |
|  |  | • Fosa séptica de un volumen mínimo de 2 m3. |  |  |  |  |
|  |  | • Largo de la fosa séptica debe ser igual al doble del ancho de esta misma. |  |  |  |  |
|  | Sistema Drenes | 3.6.4.3 Sistema de drenes |  |  |  |  |
|  |  | • Largo máximo de drenes de infiltración, 6 m. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá considerarse una superficie de terreno mínima de entre 5 y 7 m2. |  |  |  |  |
|  |  | • Acreditar la capacidad de infiltración del suelo, mediante profesional, la que debe ser verificada según procedimiento que se acuerde con Seremi de Salud. |  |  |  |  |
|  |  | • Sobre el terreno donde se ubique el sistema de infiltración, no podrán construirse ningún tipo de instalaciones, de tal forma de permitir las labores de inspección, limpieza y desobstrucción cuando sea necesario. |  |  |  |  |
| Electricidad | 3.6.5 Electricidad |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.5.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • El proyecto de instalación eléctrica domiciliaria para la vivienda, ampliaciones, mejoramiento y equipamiento, debe desarrollarse según disposiciones generales de la SEC, NCh 4/2003 vigente. Otros recintos complementarios, deberán contar con la aprobación del SERVIU respectivo en que verificará, si corresponde o no su aplicación o se requiere alguna otra norma. |  |  |  |  |
|  |  | • Artefactos y aparatos deben ser certificados según normas SEC. |  |  |  |  |
|  |  | • La tubería deben estar distanciadas a no menos de 0,50 m de ductos de otras especialidades. |  |  |  |  |
|  |  | • Los alimentadores de una propiedad no deben pasar a través de una propiedad vecina, en algunos casos se puede contemplar una conexión nueva o en su defecto una solución autónoma, coherente con los montos contemplados. |  |  |  |  |
|  |  | • Los alimentadores generales pueden ser aéreos o subterráneos, respetando siempre las características del conductor que se instale. Bajo ninguna circunstancia se podrá instalar alambre NYA o cable THHN de forma aérea. Las uniones y derivaciones entre conductores serán soldadas mediante soldaduras de bajo punto de fusión con dos capas de cinta de goma autovulcanizante y con huincha aislante de polietileno, y se prohíben uniones al interior de la canalización y en tableros, estas sólo deben ser efectuadas al interior de las cajas de derivación. |  |  |  |  |
|  |  | • Ninguna unión no deben quedar sometidas a tensión mecánica, excepto las uniones hechas en líneas aéreas; las derivaciones deben cumplir esta exigencia sin excepción. |  |  |  |  |
|  |  | • Dentro del tablero se debe considerar un volumen libre de 25% de espacio para ventilación. |  |  |  |  |
|  |  | • El tablero además debe considerar espacio para al menos 2 interruptores termo magnéticos futuros. |  |  |  |  |
|  |  | • Debe considerar 1 interruptor termo magnético general. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá contener un diagrama unilineal, plastificado al interior del tablero donde se deberá indicar cada circuito y los sectores que protege además qué tipo de circuito corresponde. |  |  |  |  |
|  |  | • Del mismo modo anterior las barras o regletas de conexión estarán adosadas solidariamente al panel porta equipos, bajo ninguna circunstancia se aceptarán barras o horneras de conexión volantes. |  |  |  |  |
|  |  | • Como mínimo se debe considerar un circuito de 10 A para iluminación y otro circuito de 16 A para enchufes. |  |  |  |  |
|  |  | • Los circuitos de enchufes deben considerar conductor de tierra de protección. |  |  |  |  |
|  |  | • Los circuitos de iluminación y enchufes deben estar protegidos por un interruptor diferencial. |  |  |  |  |
|  | Artefactos Eléctricos | 3.6.5.2 Artefactos Eléctricos |  |  |  |  |
|  |  | • Para cada uno de los siguientes recintos: estar, comedor, cocina, pasillos, escaleras, baño y dormitorios, se debe instalar 1 centro de iluminación, con portalámparas de base recta, con capacidad para al menos 100 W y que se fije directamente a las grafetas metálicas de la caja de distribución (de ninguna manera deben quedar colgando, soportado por el mismo conductor). En el baño el centro debe ser a prueba de salpicaduras. |  |  |  |  |
|  |  | • Al exterior se deben considerar dos centros de iluminación a prueba de salpicaduras de agua (IP 44 bajo techo), uno sobre la puerta de acceso y otro sobre la puerta de cocina al exterior, siempre y cuando no lo afecte la lluvia directa, en caso contrario se debe aumentar el índice de hermeticidad a IP55. |  |  |  |  |
|  |  | • Los interruptores y enchufes deben ubicarse en los accesos a los recintos, no deben instalarse detrás de puertas. |  |  |  |  |
|  | Enchufes | 3.6.5.3 Enchufes |  |  |  |  |
|  |  | • Considerar un enchufe doble por recinto (no considera espacios fusionados) y dos en el dormitorio principal. En la cocina además del enchufe doble por recinto, debe haber como mínimo tres enchufes simples de fuerza 16 A. Uno de estos enchufes se considerará para la lavadora cuando exista, la que puede estar ubicada fuera de la cocina. |  |  |  |  |
|  |  | • La altura desde el NPT de instalación mínima de enchufes es de 0,40 m, los enchufes de fuerza deberán ser de 16 A, y todos los enchufes deberán ser con alveolos protegidos. |  |  |  |  |
|  |  | • Los enchufes que se instalen al exterior de la vivienda deben contar con tapas de protección IP 55 al menos, montados al interior de cajas para intemperie tipo Hidrobox. |  |  |  |  |
|  | Interruptores | 3.6.5.4 Interruptores |  |  |  |  |
|  |  | • La altura desde el NPT de instalación mínima será 1,20 m. en el baño el interruptor se instalará fuera del recinto, se prohíbe la unidad Interruptor/enchufe. |  |  |  |  |
|  |  | • No podrán instalarse interruptores que se accionen a través del giro o del movimiento de los dedos. |  |  |  |  |
|  |  | • Las cajas deben estar rígidamente fijas a la superficie sobre la cual van montadas. En general, para canalizaciones ocultas o a la vista, las cajas deben estar fijas a alguna parte estructural de la construcción. |  |  |  |  |
|  |  | • Para el caso de viviendas de 2 o más pisos, en la escalera se deben considerar dos interruptores de 3 vías (9/24) al inicio y fin escalera. |  |  |  |  |
|  | Luminaria | 3.6.5.5 Luminarias eficientes |  |  |  |  |
|  |  | • Para el caso de los loteos, se deben considerar los siguientes requerimientos como mínimo: |  |  |  |  |
|  |  | • Potencia y Flujo luminoso mínimo: al menos 1.170 lúmenes y potencia máxima 20 Watts. |  |  |  |  |
|  |  | • Base de la lámpara: tipo E 27 (rosca). |  |  |  |  |
|  |  | • Categoría de eficiencia energética: Clasificación Energética "A", de acuerdo a la norma chilena de etiquetado (NCh 3020.0f2006). |  |  |  |  |
|  |  | • Temperatura de Color (tipo de luz): Luz cálida (Inferior o igual a 3.000 K). |  |  |  |  |
|  |  | • Vida útil mínima: Ciclo de vida nominal de la lámpara, igual o superior a 8.000 horas. |  |  |  |  |
| Solución Agua Caliente | 3.6.6 Soluciones de agua caliente |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.6.1 Artefactos para generación de agua caliente |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.6.1.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Toda vivienda siempre debe contar con un sistema de agua caliente destinada al consumo de la vivienda que permita asegurar al menos la ducha, lavamanos y el lavado de enseres. Estos deben contar con la aprobación del organismo que corresponda y ser verificado por el SERVIU, en caso que no sea un sistema tradicional. |  |  |  |  |
|  |  | • El calefón y el termo eléctrico son ejemplos, que se usan habitualmente y que deben considerar al menos los siguientes requisitos: |  |  |  |  |
|  | Calefón | 3.6.6.1.2 Calefón |  |  |  |  |
|  |  | • En caso de que se considere calefón, debe contar con certificación SEC y tener una capacidad mínima de 7 litros. En caso de ir al exterior, debe consultar gabinete metálico de protección. (Ref.DS 66/2007). |  |  |  |  |
|  |  | • Gabinete equipo GLP con capacidad para 2 cilindros de Gas licuado, ubicado de acuerdo a la normativa vigente, con radier de hormigón en caso de estar al exterior. En caso de que el calefón sea una alternativa combinada, puede dejarse espacio y gabinete para un solo balón de gas. |  |  |  |  |
|  | Termo Eléctrico | 3.6.6.1.3 Termo Eléctrico |  |  |  |  |
|  |  | • Se acepta termo eléctrico de capacidad mínima de 160 1, certificado por SEC, previa evaluación y verificación SERVIU de los costos, capacidad, potencia y tiempo para alcanzar la temperatura de consumo. |  |  |  |  |
|  |  | • Circuito y protecciones independientes al resto de la instalación eléctrica de la vivienda. |  |  |  |  |
| 4. SOLUCIONES ALTERNATIVAS SANITARIAS Y/O DE DOTACIÓN DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Sistemas de carácter sustentable alternativos a los mencionados en este documento deben ser revisados caso a caso por SERVIU, y deben contar con las autorizaciones de los organismos correspondientes a cada materia. |  |  |  |  |
|  |  | • Estos proyectos deben ir acompañados de todos los antecedentes técnicos, detalles y condiciones constructivas que permitan una cabal comprensión de la solución, además de detalles de conservación, mantención y capacitaciones respectivas. |  |  |  |  |
|  |  | • En la zona rural, la provisión de servicios básicos de agua potable y evacuación de aguas servidas mediante sistemas alternativos a los convencionales regulados por la normativa vigente, podrá permitirse sólo para aquellas viviendas existentes o construcción en sitio residente, en las que la alternativa de solución sanitaria que se proponga, constituya la única forma de provisión de servicios básicos. Las alternativas de soluciones sanitarias y de agua potable que se adopten, deben cumplir con las disposiciones de la Autoridad Sanitaria según corresponda. |  |  |  |  |
| Equipos de Calefacción Eficiente | 4.2 EQUIPOS DE CALEFACCIÓN EFICIENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Se deberá instalar la red de suministro eléctrico del calefactor, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por el fabricante. La instalación eléctrica, deberá considerar todos los elementos de seguridad, indicados en la NCh Eléctrica 4/2003. Esta instalación, deberá considerar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del calefactor. |  |  |  |  |
|  |  | • Si el calefactor no cumple con los siguientes requisitos no se considera eficiente. En tal caso SERVIU deberá aprobar la solución propuesta asegurando una eficiencia mínima, indicada en las especificaciones técnicas respectivas. |  |  |  |  |
|  |  | • Cuando el proyecto incluya solución de calefacción, esta deberá quedar señalada en la especificación técnica, presupuesto y en planos. |  |  |  |  |
|  |  | • Cada equipo se debe acreditar mediante certificado de seguridad del calefactor, emitido por un laboratorio autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). |  |  |  |  |
|  |  | • Deberán cumplir con las características indicadas a continuación y las especificaciones técnicas, medidas e implementos de seguridad y manuales de instalación del fabricante, lo cual deberán venir indicados en el proyecto para la aprobación SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • Los equipos de calefacción deberán acreditar su eficiencia mediante los certificados correspondientes según tipo. |  |  |  |  |
|  | Calefactor a Leña | 4.2.2 Calefactores a Leña |  |  |  |  |
|  |  | • Potencia térmica de salida nominal con valor mínimo de 7kW. |  |  |  |  |
|  |  | • La eficiencia mínima será de 70% según lo establecido en la NCh. 3173/2009, esto debe ser respaldado por un informe de medición de algún laboratorio autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe acreditar la certificación del calefactor a través del Certificado SEC y el Código QR. |  |  |  |  |
|  | Calefactor a Pellets | 4.2.3 Calefactores a Pellets |  |  |  |  |
|  |  | • Debe contar con una potencia térmica de salida nominal con un valor mínimo de 6kW. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá operar mediante tiro forzado de la combustión. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá controlar y optimizar de forma automática los parámetros de combustión durante el proceso de operación del equipo. |  |  |  |  |
|  |  | • El calefactor deberá poseer la capacidad de calefaccionar el espacio donde esté instalado mediante convección forzada producida por un ventilador incorporado en el artefacto para tales efectos. Este ventilador no deberá emitir ruidos molestos durante su operación. |  |  |  |  |
|  |  | • El calefactor deberá poseer al menos una opción de encendido y apagado automática programable de forma diaria. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener termostato programable que permita mantener la temperatura del recinto según el ajuste deseado y que una vez alcanzada esta temperatura el calefactor pueda entrar en régimen de bajo consumo o apagado. |  |  |  |  |
|  | Calefactor a Gas Licuado | 4.2.4 Calefactores a Gas Licuado |  |  |  |  |
|  |  | • El sistema de calefacción deberá tener o sumar una potencia útil mínima de 6 kW (5.163 kcal/h). |  |  |  |  |
|  |  | • Debe poseer emisión de gases de combustión hacia el exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • Poseer un dispositivo de seguridad contra el apagado de la llama y válvula de paso de combustible. |  |  |  |  |
|  |  | • Si posee ventilador, este no deberá tener un consumo mayor a 150 watts. |  |  |  |  |
|  |  | • El calefactor deberá poseer al menos una opción de encendido y apagada automática programable de forma diaria. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener termostato programable que permita mantener la temperatura del recinto según el ajuste deseado, y que una vez alcanzada esta temperatura el calefactor pueda entrar en régimen de bajo consumo o apagado. |  |  |  |  |
|  | Calefactor a Parafina | 4.2.5 Calefactores a Parafina |  |  |  |  |
|  |  | • El sistema de calefacción deberá tener o sumar una potencia útil mínima de 6 kW (5.163 kcal/h). |  |  |  |  |
|  |  | • Poseer emisión de gases de combustión hacia el exterior. |  |  |  |  |
|  |  | • Poseer un dispositivo de seguridad contra el apagado de la llama. |  |  |  |  |
|  |  | • Poseer Válvula de paso de combustible. |  |  |  |  |
|  |  | • Poseer Filtro de combustible. |  |  |  |  |
|  |  | • El calefactor deberá poseer al menos una opción de encendido y apagada automática programable de forma diaria. |  |  |  |  |
|  |  | • Debe incluir un termostato programable que permita mantener la temperatura del recinto según el ajuste deseado y que una vez alcanzada esta temperatura el calefactor pueda entrar en régimen de bajo consumo o apagado. |  |  |  |  |
| Alternativa Agua Caliente | 4.3 ALTERNATIVAS DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | • Estos sistemas deberán contar con la aprobación del SERVIU respectivo. |  |  |  |  |
|  | Sistema Solares Térmicos | 4.3.1 Sistemas solares térmicos |  |  |  |  |
|  |  | • Los proyectos que incorporen SST, deberán cumplir con las exigencias establecidas en el "ITEMIZADO TÉCNICO PARA SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS - MINVU, Sistemas Individuales para Vivienda", Anexo 1. Los equipos del SST deberán instalarse de preferencia sobre la techumbre. |  |  |  |  |
|  |  | • Los Depósitos Acumuladores (DA) de los SST no podrán instalarse en el entretecho o al interior de las viviendas. |  |  |  |  |
|  | Calefón Solar | 4.3.2 Calefón solar |  |  |  |  |
|  |  | • Se podrá incorporar un SAA del tipo Calefón Solar de una capacidad mínima de 10 litros, conectado en serie con el SST. |  |  |  |  |
|  | Termo cañón | 4.3.3 Termo cañón |  |  |  |  |
|  |  | • Los proyectos que contemplen un TC para la producción de ACS, deberán cumplir con las características indicadas a continuación y las indicaciones de instalación del fabricante. Las especificaciones técnicas y medidas de seguridad para los usuarios, deberán venir en el proyecto que será revisado y aprobado por SERVIU. |  |  |  |  |
|  |  | • El Termo cañón deberá ser de acero inoxidable de capacidad 90 Lt, con espesor de estanque acumulador de 3 mm y de cañón interior 3 mm, con tapas con pestaña de 10 mm. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener una válvula de seguridad de 6 bares, canalizada al exterior de la vivienda y un termómetro. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener un acabado de pulido sanitario tipo espejo quirúrgico y un estanque galvanizado exterior e interior para protección de aguas duras con boquilla de fierro. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener una conexión a la red de agua caliente de la vivienda. En la instalación se deben emplear fittings galvanizado o cobre según corresponda, entrada y salida de agua en 19 mm, gorro y embudillo de zinc aluminio, gorro tipo gorro chino, doble cañón en zinc aluminio, el cual reviste al cañón principal todo el trayecto, desde el entretecho hasta el gorro. El espacio entre ambos cañones se deberá rellenar completamente con lana mineral. |  |  |  |  |
|  |  | • Todo material combustible deberá quedar a una distancia de a lo menos 15 cm del doble cañón. |  |  |  |  |
|  |  | • Deberá tener una manta o escantillón en zinc aluminio y una tapa cielo en zinc aluminio del tipo roseta. |  |  |  |  |
|  |  | • El diámetro del cañón principal de la estufa deberá ser compatible con el diámetro interior del termo cañón, las tuberías para agua caliente deben ser flexibles. |  |  |  |  |
| Evacuación de Aguas Servidas | 4.4 EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • En zonas fuera del área de concesión de una empresa sanitaria o donde no exista red pública en frente de la propiedad o inmueble, deberá construirse solución particular de evacuación de aguas servidas, la que deberá ser aprobada y autorizada por la SEREMI de Salud respectiva. |  |  |  |  |
|  |  | • Para solución de alcantarillado mediante sistema particular, se debe considerar una cámara desgrasadora para las aguas de cocina y cortadora de jabón para las aguas de lavadoras de ropa o lavaderos. |  |  |  |  |
|  |  | • El sistema debe permitir la limpieza periódica. |  |  |  |  |
|  |  | • Se debe considerar posible conexión futura a red pública de alcantarillado, cuando corresponda. |  |  |  |  |
|  |  | • Para el cálculo de la superficie de terreno necesaria para la infiltración de las aguas servidas tratadas, deberá realizarse la prueba de absorción correspondiente, que permita determinar la capacidad real de infiltración del terreno y el dimensionamiento de la solución. |  |  |  |  |
|  |  | • Todo sistema particular de evacuación de aguas servidas, debe contemplar: red de recolección, sistema de tratamiento y sistema de disposición final de las aguas servidas tratadas. |  |  |  |  |
|  |  | • La solución de evacuación de aguas servidas, debe ubicarse en lugar accesible y debe permitir acceso al camión limpia fosas. |  |  |  |  |
|  |  | • Sobre el terreno donde se ubique la solución de aguas servidas y el sistema de infiltración, no podrá construirse ningún tipo de instalaciones, de tal forma de permitir las labores de inspección, limpieza y desobstrucción cuando sea necesario. |  |  |  |  |
|  | Baño Seco | 4.4.2 Baño seco |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.2.1 Generalidades |  |  |  |  |
|  |  | • Indicado donde el agua del subsuelo se encuentre a menos de 3 m. de la superficie del suelo, exista zona de escasez hídrica o contaminación de napas. |  |  |  |  |
|  |  | • Este sistema debe contemplar recomendaciones de uso y mantención y deberá ser aprobada y autorizada por la autoridad competente. |  |  |  |  |
|  |  | • El dimensionamiento de las cámaras, debe ir calculado en relación al número de usuarios, contar con las certificaciones internacionales cuando corresponda y ser visado por la autoridad competente. |  |  |  |  |
|  | Sistema de Deshidratación con Taza Separadora | 4.4.2.2 Sistema de deshidratación con taza separadora |  |  |  |  |
|  |  | • Emplear taza separadora de orina y heces, que asegure la deshidratación de la materia sólida, en donde la orina debe ir por una manguera hasta el contenedor fuera del sanitario o a un pozo de absorción. |  |  |  |  |
|  |  | • Se recomienda considerar doble cámara para alternar uso y generar la materia orgánica o una sola cámara y usar contenedores pequeños intercambiables. Cada cámara debe ser como mínimo de 1,6 m de largo por 0,77 m de ancho y 0,77 m de alto por vivienda, con una base de concreto. Además se debe asegurar un volumen mínimo para las cámaras, equivalente a tratar la materia orgánica por un lapso de 6 meses. |  |  |  |  |
|  |  | • Las cámaras deben considerar compuertas de vaciado que aseguren la maniobra de retiro del material orgánico. |  |  |  |  |
|  |  | • El sanitario puede construirse fuera o adosado a la casa. |  |  |  |  |
|  |  | • Las deposiciones no deben tener contacto con aguas lluvias, por lo que se recomienda considerarlo en su emplazamiento. |  |  |  |  |
|  |  | • El interior de las cámaras debe ser liso en su base y costados, la losa donde se dispondrá el inodoro debe ser de estructura resistente según su uso y debe contar con una apertura para cada inodoro. |  |  |  |  |
|  |  | • Considerar una ventilación de un mínimo de 4"que sobresalga de la cubierta al menos 0,30 m, adicionalmente se pueden incorporar vanos con malla mosquitera o ventiladores eléctricos en las cámaras. |  |  |  |  |
| Generación Eléctrica | 4.5. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA |  |  |  |  |  |
|  |  | • Los sistemas alternativos a la red, además pueden ser empleados como complemento de la red pública, si las familias consideradas en el proyecto lo aprueban. |  |  |  |  |
|  | Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red o Autónomo | 4.5.1 Sistema fotovoltaico conectado a la red o autónomo. |  |  |  |  |
|  |  | • Todos los componentes necesarios para la instalación y conexión del sistema fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley de cogeneración N° 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, principalmente la que regula aspectos tales como: configuración de paneles y conexión eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parámetros eléctricos y pruebas e inspección y obtención del TE4, de acuerdo a los Anexos 1 y 2, Cuando no sea posible realizar esta conexión, se puede contemplar un sistema autónomo, previendo la acumulación de energía mediante baterías. En este caso no se requiere la obtención del TE4, pero deberá ser recepcionado por SERVIU oportunamente de acuerdo al Anexo 2. |  |  |  |  |
|  |  | • Anexo 1 "Anexo Técnico para Sistemas Solares Térmicos - MINVU". |  |  |  |  |
|  |  | • Anexo 2 "Especificaciones técnicas sistemas fotovoltaicos autónomos sfva500" |  |  |  |  |

| 5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistemas Constructivos No Tradicionales |  | 5.1. CONSIDERACIONES GENERALES |
|  |  | • Se entienden como sistemas constructivos no tradicionales aquellos que no cuenten con normas de diseño y requisitos en Chile o aquellos sistemas que siendo conocidos en el país, se trabajen en forma diferente a lo establecido por las normas nacionales o extrajeras reconocidas para tal efecto. |
|  |  | • Los proyectos realizados con sistemas constructivos alternativos deben ir acompañados de todos los antecedentes técnicos, detalles y condiciones constructivas que permitan una cabal comprensión de la solución, incluyendo características de materiales empleados y procesos constructivos. |
|  |  | • En caso de autoconstrucción asistida se deberá entregar manual de ejecución confeccionado por la empresa que aprobó el sistema incluyendo detalles de conservación, mantención y capacitaciones respectivas. |
|  |  | • Cuando se empleen materiales orgánicos como relleno o revestimiento tales como tierra cruda, estos deben ser protegidos de agentes externos (animales, insectos, plagas, entre otros), que pudieran deteriorar la estructura o las condiciones de habitabilidad de la vivienda. |
|  | Sistemas Constructivos Certificados | 5.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CERTIFICADOS |
|  |  | • Todo aquel sistema constructivo no tradicional que cuente con acreditación del MINVU, podrá ser utilizado en proyectos en el marco del DS N°10, respetando las condiciones bajo las cuales se permite la edificación en estos sistemas y las condiciones bajo las cuales se aprobó, establecidas mediante Res 1369/16 V. y U. y sus modificaciones. |
|  |  | • Deberá contar con informe y certificado de aprobación del sistema constructivo, emitido por la DITEC. |
|  |  | • El proyecto de vivienda debe realizarse según los parámetros, del diseño de cálculo, proceso constructivo y controles de calidad, con que se aprobó el sistema constructivo no tradicional, indicando los detalles y especificaciones respectivas. |
|  | Sistemas Constructivos Sin Certificación | 5.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN CERTIFICACIÓN |
|  |  | • Se podrán ejecutar viviendas con sistemas constructivos que no posean normas de diseño en el país y que no estén acreditados en el MINVU, en base a razones fundadas, asociadas a la pertinencia cultural, lo cual debe ser determinado y autorizado por la Seremi respectiva, revisado por el SERVIU e informado a la DITEC, cuando corresponda. |
|  |  | • Estos sistemas podrán ser ejecutados siempre y cuando el proyecto de cálculo, esté patrocinado por los profesionales competentes, se realice en base a la norma extranjera más adecuada al proyecto y que cuente con informe favorable de un revisor de cálculo estructural con registro vigente en el Registro Nacional de Revisores de Cálculo Estructural, del proyecto de cálculo estructural. |
|  |  | • En casos de mejoramiento de vivienda existente de adobe, tapial o similar, consultar NCh 3332; 2013 y "Guía Técnica para proyectos de intervención orientados a la reparación y/o reforzamiento de edificaciones en albañilería de adobe" del MINVU. |

| ANEXO N° 4 Criterios de Diseño Aymara |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIDAD COSMOVISIÓN AYMARA | Nombre de medida de sustentabilidad: Medida de Identidad 1 - Cosmovisión Aymara |  |
|  | Descripción general de medida de Identidad: Cosmovisión Aymara La cosmovisión Aymara se basa en un profundo respeto por el medio ambiente, el sostenedor de sus principales actividades: la agricultura (producción de alfalfa, orégano, habas, arvejas, ajo y maíz) y la ganadería (llamas, alpacas, ovinos, vacunos, cabras y cerdos). Toda su vida y concepción religiosa se orienta en torno a estos procesos. Su cosmovisión se encuentra sobre la base de tres estratos o niveles organizados en una ecología vertical, la que se manifiesta tanto para expresar la situación simbólica del mundo en general, como para describir las distintas instancias de su geografía, tanto a escala regional, como local. La cosmovisión Aymara se articula siempre sobre tres elementos que están íntimamente relacionados con el entorno ecológico, corresponden a los tres sistemas biogeográficos que se encuentran en su territorio: Respecto al mundo: -ALAJPACHA, representa lo intangible, la energía, como símbolo de ello es el Sol, del cual reconocen su generación de vida en el planeta. -AKAPACHA, es el lugar mediador, del intercambio, el medio que habitamos, la Tierra. -MANQHAPACHA, es el generador de vida, representado por las quebradas, el agua. Así mismo la AKAPACHA, la cual representa la tierra, también esta subdividida en tres instancias que entregan el simbolismo y valor del territorio que habitan: -El Mallku, significa cumbres, está representado en lo alto de la Cordillera, es el lugar donde se rinde culto, es el protector, la sabiduría. -La Pachamama, significa madre tierra dadora de vida, la fertilidad, abundancia, además es el espacio del intercambio, en ella los Aymaras nacen, viven y mueren, hay una estrecha relación entre la naturaleza, la tierra y el ser humano. -El Amaru, la quebrada, representada por los ríos y canales, está relacionado con la distribución del agua y con la vida que se genera en la Pre-cordillera a los 3000 metros sobre el nivel del mar. |  |
|  | Clima Altiplánico: Estepa de Altura. Se encuentra a una altitud entre los 3.800 - 4.300 msnm; presenta bajas temperaturas todo el año, especialmente en invierno con temperaturas bajo cero; con fuerte oscilación diaria de temperatura (>10°C); con alta insolación y una alta cantidad de días con cielos despejados; una baja humedad ambiental en los periodos fríos y mayor humedad durante el verano, precipitación anual baja en promedio 120 mm anuales; presenta vientos predominantes del E y SW y varían de dirección en el día; son comunes las heladas entre los meses de abril y noviembre, presentando al año más de 15 días de nieve. |  |
|  | Clima Precordillerano: Desértico Marginal. Se encuentra a una altitud entre los 1.300 - 3.800 msnm; presenta temperatura promedio de 12°C, pero en invierno temperaturas moderadamente más bajas; con fuerte oscilación diaria de temperatura (>10°C); con alta insolación y con cielos despejados; una baja humedad ambiental y mayor humedad durante el verano, precipitación anual baja en promedio 162 mm anuales; presenta vientos predominantes del E y SW; menor presencia de heladas entre los meses de abril y noviembre. |  |
|  | Categoría del Código de Construcción Sustentable para Viviendas que impacta medida a implementar: IDENTIDAD CULTURAL AYMARA | Evidencia Requerida y Metodología |
|  | 1. CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS MATERIALES LOCALES DE LA ZONA | a.- Piedras: Generalmente no son labradas, a excepción de las volcánicas que se cantean hasta dejar los bordes lisos. b.- Piedra Natural: Aparejo unido con argamasa de arcilla y paja molida. En bases y fundaciones se usan piedras de gran tamaño. En esquinas se usan piedras canteadas en 2 o 3 caras. Aparejos de mampostería de piedra en esquinas de puertas y ventanas. C.-Tierras: Se obtienen del mismo lugar o en algunos casos se mezcla con tierras de mejor calidad traídas desde quebradas o lugares cercanos. d.- Adobe: Tradición andina precolombina y heredada desde la Colonia para construir muros con el material más abundante. Principal expresión arquitectónica en la región de Tarapacá. Es una técnica tradicional con que cuenta la mayoría de sus habitantes. Sus cualidades son conductividad térmica baja e inercia térmica alta. Bajo contenido energético, tecnología de uso y construcción simple. Produce un retardo térmico de 12 a 14 horas aprox. (Captan el calor de día, lo almacenan y lo van entregando durante la madrugada produciendo un retardo por amortiguación en el interior del recinto producto de la fuerte oscilación de temperatura exterior). Alta disponibilidad local, pero presenta dificultades con las normas antisísmicas. e.- Tacta (planchas de adobe, uso en el altiplano): 1 a 2 cm de espesor. Franjas de 50 cm de ancho se colocan sobre el entramado de caña traslapados levemente, con una superficie interior lisa y buen aislante. Confecciones in situ, con paja fina y barro apisonado bajo una tela para comprimirlo. d.- Madera y Vegetales: Uso restringido por poca disponibilidad de materiales que trabajan a la tracción. Se utiliza madera local en techumbres de luces pequeñas. Chañar, cardón o cactus gigante: Madera de uso estructural con longitudes reducidas, troncos de hasta 0.40 m de diámetro y 4.0 m de largo. Bambú de la sierra boliviana: Para hacer un entramado de cañas que forma un reticulado diagonal que contribuye a rigidizar toda la techumbre. Ishu (paja brava, paja larga o cortadera): Recubrimiento de cubierta, los extremos van fijados con barro, capa final de unos 10 a 15 cm de espesor. |
|  | 2.- Ordenamiento de las Guías de Diseño |  |
|  | 3.- Grafico con Proporciones de Patios y Muros Cortavientos |  |
|  | 3.- Calendario de Actividades Aymara |  |
|  | 4. Generalidades de Diseño | a.- Fundamento Identidad Cultural: Se sugiere buscar los aspectos que representen la interculturalidad, para los diferentes requerimientos programáticos, considerados desde el punto de vista de vida Aymara, tomando en cuenta la estacionalidad de las actividades (sociales, religiosas y productivas). Considerar la introducción de patios cubiertos y abiertos, que se fundamentan en estrategias de control climático, apropiadas para los climas del altiplano y cordillera. Estos espacios generan bordes y relaciones funcionales en las circulaciones dentro del edificio que se diferencian a las organizaciones de planta con circulaciones de transito largo y lineal de doble crujía. Considerar referentes formales Arqueológicos Preincaicos, donde el patrón geométrico en planta es circular, respondiendo a una forma más orgánica de trabajar los muros de piedra. b.- Organización de los Espacios: Según la cosmovisión, los accesos deben ubicarse hacia el oriente. En estos espacios se podrá representar y construir umbrales entre el exterior y el interior, mediante pórticos, portales, atrios entre otros. Privilegiar, en cuanto a su jerarquía espacial, su materialidad y acondicionamiento ambiental a los espacios comunitarios, interiores o exteriores, donde se dará la convivencia y contacto con el servicio público. Considerar patrones circulares para los patios exteriores, presentes en los poblados prehispánicos, considerando los ámbitos divididos del mundo Aymara, la simetría, la dualidad siendo elementos a implementar en el diseño de plantas y fachadas. El trazado de los pueblos Aymaras del altiplano son con el eje norte sur alargado y una menor crujía en el eje oriente -poniente generando calles o espacios más protegidos , siendo la fachada más favorable para accesos y ventanas la oriente, que cuenta con adecuado soleamiento y es una fachada opuesta a los vientos predominantes del oeste. Privilegiar vistas, desde el espacio interior, hacia el paisaje cordillerano, las altas cumbres y entorno paisaje natural. Tomar en cuenta las vistas lejanas, la relación con el entorno. Valorar las fachadas continuas, como un límite entre lo cotidiano y lo ceremonial, entre lo privado y lo público, considerando que las fachadas son conformadoras del espacio público. Organizar los espacios interiores que requieran mayor iluminación y calefacción, los cuales deberían ubicarse en la fachada norte y oriente. Los espacios con menos actividad pueden ubicarse en la fachada sur. |
|  |  | El rigor climático hace recomendable diseñar espacios intermedios que permita desarrollar actividades al exterior protegido Es recomendable organizar la planta de arquitectura en torno a un patio cubierto en el altiplano y abierto en la Precordillera, estos patios permiten amortiguar las inclemencias del clima; estos patios exteriores deben ser semienterrados y rodeados de paramentos de baja altura para protegerse del viento en el altiplano. Se sugiere proteger la fachada sur y poniente del viento, generando corredores protegidos del viento SW y W. Pueden ser galerías vidriadas en el altiplano y corredores abiertos en la Precordillera. Considerar en la geometría de la vivienda con respecto a la latitud geográfica - (Altura y Azimut en grafico Solar y factores Micro climáticos. Se recomienda analizar la envolvente que protege a la edificación, cuya composición es el piso, muro, fenestraciones y la techumbre, ya que tradicionalmente la tradición andina utiliza los materiales locales para resolver esta problemática de manera eficiente y térmicamente equilibrada. |
|  |  | c.- Análisis de Sombra y Altitud Solar: se aconseja realizar análisis de trayectoria solar Latitud 18°30' de Arica, teniendo presente considerar conos de sombra arrojada por los cuerpos edificados sobre otro para evitar áreas exteriores frías. a.- Criterios de Ventilación y Hermeticidad • se debe considerar las presiones de viento exterior que genera una pérdida de calor significativa. • construir exclusas o chifloneras contra el viento para puertas que abren directamente al exterior. • utilizar patios de luz (cubiertos vidriados en el altiplano, abiertos en la Precordillera), con el fin de contribuir en la ventilación, donde el aire conectivo generado puedan ser incorporado en el interior y contribuir con la ventilación cruzada en el verano si hay sobrecalentamiento. • considerar un cubo de aire interior de los recintos de mayor volumen es favorable por la menor cantidad de oxígeno. Considerar construcción de vanos y puertas herméticas para evitar pérdidas de calor por infiltración de aire externo debido a la alta presión positiva y negativa de vientos • destinar al menos un 8% de fenestraciones (La disposición y la dosificación de las ventanas) practicable por superficie o área iluminada. |
|  | 5.- CONSIDERACIONES PARA ANÁLISIS CONSTRUCTIVO | ·b.- Criterios de Cubiertas • Considerar materiales impermeables y resistentes al viento, agua, granizo y heladas con pendientes recomendadas entre un 50 y 100%, para el escurrimiento de agua y nieve. • diseñar aleros angostos protegidos de ventiscas y nieve, afianzar contra fuertes presiones de vientos. • considerar valores altos de aislamiento térmico con baja emisividad según la OGUC el área andina corresponde a la zona térmica N° 7 (se actualizara por zona G), por lo tanto, se requiere para las techumbres cumplir con un R100 = 376. • en caso de integrar los colectores solares de agua caliente o fotovoltaico, con una inclinación promedio de 30° a fin de obtener una captación optima en la zona andina. c.- Muros • considerar aplicación de aprovechamiento energético en los muros con orientación norte, construyendo muros especialmente en zonas de actividad diurna que cuenten con peso o masa de espesor superior a los 0.20 m. • es recomendable aplicar aislación térmica por el interior a los muros de fachada sur y poniente, y en pisos de dormitorios o zonas con niños. • Se debe considerar protección de agua lluvia en muros con zócalos e impermeabilización de superficies que estén en contacto con el suelo. Se recomienda considerar en el diseño muros el sistema de contrafuertes o levemente ataludados, similar a la edificaciones existentes. • se recomienda realizar un mejoramiento de la construcción en adobe con refuerzos y contrafuertes. Ejemplos de tipos de Aparejo de Muros: Rustico: constituido por piedras naturales sin cantear y de diversos tamaños colocados o superpuestas en orden, pudiendo ser acuñados con guijarros o mortero de barro. Natural: Muros de piedra de distintos tamaños ligadas entre sí con armasa de barro con paja, de disposición libre con las de mayor tamaño en su base y decreciendo en la parte superior. Celular: se asemeja a la disposición celular de un panel de abejas. Pueden ser de forma pentagonal poligonal y para ello se cantean las piedras para lograr un mejor encaje entre ellas. Trabado: sistema incaico donde las piedras son labradas y unidad unas con otras como un rompecabezas, haciendo que los ángulos coincidan entre si y sus caras pueden ser del tipo almohadillado o simplemente planas. Sedimentario: conformado por hiladas horizontales, alternando el tamaño de las unidades y con apariencia creciente y decreciente que le brinda movimiento similar a las hiladas modulares de albañilería o adobe. Ciclópeo: consiste en muros de Piedra de gran tamaño que sobrepasan los 2 a 3 metros de altura. d.-Fenestracion: • Se recomienda considerar los ángulos de inclinación y recorrido solar para el diseño de vanos, favoreciendo el acceso de luz solar durante el invierno(45°) y evitarlo en el verano(100°), considerando en otoño y primavera (70°). • Vanos con profundidad en muros gruesos contribuyendo al control solar de verano. • Aberturas Medidas y de la menor superficie posible por fuerte intensidad de radiación solar y luminosidad, donde las aberturas solares deberán localizarse idealmente en los lados Este y Norte, y con una menor proporción, en el Oeste. • Se recomienda, en el altiplano utilizar doble vidrio Hermético en todas las ventanas mayores a 1 m2, y debido a las grandes diferencias de temperatura día/noche es recomendable protegerlas con postigos o persianas que atenúen las pérdidas y ganancias de calor. •Las Ventanas deberán estar protegidas de la radiación directa y situada en la parte superior de la fachada para evitar la radiación procedente del suelo. • considerar elementos de protección solar, quedando separados del edificio y expuestos a la convección del viento preferentemente en la fachada poniente y cubierta. • son recomendables los pozos de luz en patios menores así como las claraboyas o elementos que reflejen la luz directa a fin de aportar una iluminación natural. |
|  |  | e.- Pisos: • se recomienda aislar contra la humedad del terreno natural, elevándose sobre un zócalo o Sobrecimientos alto. • Los zócalos de Piedra protegen la base de los muros de adobe y tapial de la lluvia y desgaste por humedad. • son recomendables los pozos de luz en patios menores así como las claraboyas o elementos que reflejen la luz directa a fin de aportar una iluminación natural. para pavimentos exteriores se recomienda utilizar materiales pétreos, lajas o piedras canteadas de la zona. • Es recomendable aislar el perímetro en 1.0 m de ancho hacia el exterior de los recintos desde los muros exteriores para evitar la pérdida de calor por conducción en el piso o en Sobrecimientos expuestos a la intemperie considerar aislamiento térmico. f.- Cerramiento Exterior: • los cerramientos exteriores de los patios y corrales cooperan estructuralmente con la edificación, a modo de contrafuertes. • La arquitectura de muros externos a las edificaciones es adecuada para frenar el viento con alturas moderadas (1,2m a 1,8m), generando exteriores protegidos donde se logran lugares de encuentro, en que es posible captar el sol durante el día. • Se recomienda utilizar para estos muros de piedra en forma de pircas y/o muros de adobe o tapial para formas los cerramientos de patios accesos entre otros. |

| ANEXO N° 5 Itemizado Técnico SST |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERAL | 0.1.1 | La instalación de un Sistema Solar Térmico (SST) individual, para el calentamiento del agua sanitaria que consume una vivienda, se realizará mediante sistemas solares térmicos de circulación natural. Los proyectos, considerarán la adquisición e instalación del sistema solar, además de la conexión del SST con el sistema auxiliar de calentamiento de agua sanitaria de la vivienda, en caso de existir. |
|  | 0.1.2 | Los Colectores Solares Térmicos, Depósitos Acumuladores y Colectores Solares Integrados que se utilicen para las Instalaciones Solares Térmicas, deberán pertenecer al registro actualizado de Colectores Solares Térmicos y Depósitos Acumuladores de la SEC, autorizados para acceder al beneficio tributario establecido en la Ley 20.365. Sin perjuicio de lo anterior, y mientras no esté vigente la facultad de la SEC para establecer y administrar el registro mencionado, otorgada en el número 1 del art. 9 de la Ley 20.365, para aquellos productos que no se encuentren inscritos en el mencionado registro, se podrá aceptar un Certificado, conforme a lo indicado en los numerales 3.1 letra e) y 3.2 de la Res. Ex. N° 1150 de 2010 de la SEC. |
|  | 0.1.3 | Todas las instalaciones se deberán realizar con un circuito primario y un circuito secundario independientes, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en el SST. No obstante lo anterior, estarán exceptuados de esta exigencia los SST directos que cumplan con lo indicado en las letras a), b) y c) del artículo 11 del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía, que fija el reglamento de la Ley N° 20.365. |
|  | 0.1.4 | Los SST a utilizar deben ser presurizados, de forma que permitan traspasar la presión de la red de agua fría sanitaria, a la red de agua caliente sanitaria (ACS). |
|  | 0.1.5 | Todas las partes del SST instaladas en el exterior deberán contar con una protección que los haga resistentes a los rayos U.V., a la corrosión por condiciones ambientales y a otras inclemencias del clima. |
|  | 0.1.6 | Los SST deberán considerar en su diseño la prevención de daños por la corrosión interna. |
|  | 0.1.7 | El oferente del SST estará a cargo del suministro de cada uno de los componentes que conforman el SST, de la realización de las instalaciones, de la entrega de la documentación descrita en el presente documento, de la realización de un programa de mantención, de la oferta de una garantía por el buen funcionamiento del sistema y del cumplimiento del presente Itemizado Técnico. |
|  | 0.1.8 | Sólo se permitirán proyectos donde la distancia máxima entre el sistema solar térmico (depósito acumulador) y el punto de consumo (cabezal de ducha) sea como máximo 20 metros. |
| ANTECEDENTES A PRESENTAR | 0.3.1 | Memoria de cálculo del SST. Se deben realizar memorias de cálculo incluyendo al menos lo siguiente: |
|  | 0.3.1.1 | - Información técnica del SST conforme al formato establecido en el artículo 28, letra b), parte 2 del D.S. N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía, que fija el Reglamento de la Ley N° 20.365, en adelante “el Reglamento”, en lo que es aplicable para SST de circulación natural. |
|  | 0.3.1.2 | - Cálculo de las pérdidas por sombra: las características y dimensiones de los obstáculos y su valor resultante, conforme al método de cálculo indicado en la Norma Técnica del Ministerio de Energía, RES. (E) N° 502. |
|  | 0.3.1.3 | - Resultados del cálculo de la contribución solar del SST, conforme al algoritmo de cálculo que se establece mediante la Norma Técnica del Ministerio de Energía, RES.(E) N° 502 del 30 de septiembre de 2010, e impresión de la pantalla de salida del archivo de Microsoft Excel “Algoritmo_Fchart.xls”. |
|  | 0.3.1.4 | - Composición del fluido de trabajo, el rango de temperaturas y presiones para los cuales es estable y su duración o tiempo de vida en condiciones normales de funcionamiento. |
|  | 0.3.1.5 | - Método de protección contra heladas usado por el sistema e indicar la temperatura ambiente mínima de la localidad donde se encuentra instalado el proyecto. |
|  | 0.3.1.6 | - Tipo de protección a los rayos U.V., a la corrosión por condiciones ambientales y a otras inclemencias del clima utilizada para todas las partes del Sistema Solar Térmico instaladas en el exterior. |
|  | 0.3.2 | Proyecto estructural, firmado por un profesional competente, para el cálculo y diseño de los refuerzos estructurales de la techumbre, de la estructura de soporte de los colectores y el acumulador, así como la descripción del tipo de protección utilizada contra la acción de agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la acción combinada del aire y el agua. Adicionalmente indicar medidas de protección contra robos y daños. |
|  | 0.3.3 | Manual de Uso y Mantenimiento que incluya una descripción del funcionamiento del SST. |
|  | 0.3.4 | Diagrama del SST , indicando entre otros: Flujos, diámetros de tuberías y equipos que conformen el SST. |
|  | 0.3.5 | Copia de Certificados de colectores y acumuladores y garantías de los equipos. |
|  | 0.3.6 | Garantías de la instalación que asegure el buen funcionamiento del SST por un período mínimo de 2 años. Además, se deben presentar garantías por 5 años para los colectores solares y los depósitos acumuladores. |
|  | 0.3.7 | Especificaciones Técnicas conforme al presente Itemizado Técnico |
| ANTECEDENTES ENTREGADOS A LAS FAMILIAS | 0.4.1 | Se deberá entregar al propietario la información mencionada en los puntos anteriores: 0.3.1.1, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.5 y 0.3.6 |
|  | 0.4.2 | Se deberá entregar al propietario un Manual de Uso y Mantenimiento, el que deberá abordar al menos los siguientes tópicos: - Descripción de las necesidades de mantención de cada uno de los sistemas, componentes y materiales del SST, definiendo la periodicidad de cada una de las acciones de mantenimiento y necesidades de reemplazo de equipos o componentes del SST. - Instrucciones de operación y medidas de seguridad. - Detección de problemas y pasos a seguir - Descripción de la operación de las válvulas de seguridad - Precauciones en relación con el riesgo de daños por heladas o sobrecalentamiento |
| RECEPCIÓN | 0.5.1 | La vivienda deberá ser entregada con el montaje completo del SST funcionando, incluyendo toda la estructura soportante y los refuerzos estructurales pertinentes. |
|  | 0.5.2 | Comprobaciones: El mandante puede, en cualquier momento, verificar el cumplimiento de las especificaciones presentes en este itemizado y que los materiales utilizados en la instalación corresponden a los descritos en la propuesta. Las verificaciones no disminuyen la responsabilidad del oferente del SST, hasta el fin de la garantía. |
|  | 0.5.3 | Constatación de defectos: Los defectos se podrán notar al realizar exámenes visuales y/o ensayos de funcionamiento, durante la recepción de los sistemas solares térmicos, para lo cual se utilizará el protocolo que para tales efectos establecerá MINVU, o en su defecto, el Protocolo de Inspección de Sistemas Solares Térmicos que se indica en la RE N° 02 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 03 de enero de 2011. |
|  | 0.5.4 | Todos los ensayos y pruebas en la recepción, serán realizados por la empresa contratista, con la presencia del ITO y del inspector SERVIU. |
|  | 0.5.5 | Entrega: La entrega del SST y el SAA, cuando corresponda, se entenderá por concluida una vez que los ensayos y pruebas hayan sido realizados. |
|  | 0.5.6 | El acta de entrega se firmará únicamente contra comprobación del perfecto funcionamiento del SST y el SAA, cuando corresponda. |
|  | 0.5.7 | En caso de instalar el SST sobre el techo de la vivienda ya habitada (PPPF) se debe hacer una inspección de hermeticidad del techo intervenido, rociando agua al techo a razón de un litro por metro cuadrado de superficie del techo intervenido, para descartar goteras y averías. |
| CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO | 1.1.1 | La base de datos a utilizar es la que se indica en los Anexos I al VI de la RES.(E) N° 502 del Ministerio de Energía, del 30 de septiembre de 2010, información que está disgregada por comuna, siendo obligatoria la utilización de los datos de la comuna respectiva, para efectos de dimensionar los sistemas solares: - Anexo I - Información comunal: Latitud media y zona climática. - Anexo II - Factor modificador de la radiación incidente a una superficie inclinada. - Anexo III - Radiación solar global, media mensual y media anual, sobre superficie horizontal. - Anexo IV - Radiación solar difusa, media mensual y media anual, sobre superficie horizontal. - Anexo V - Temperatura ambiente media mensual y media anual de la comuna. - Anexo VI - Temperatura de agua de red media mensual y media anual de la comuna. |
|  | 1.2.1 | Para dimensionar el SST, se estimara la demanda diaria de agua caliente a una temperatura de referencia de 45° C y se consideraran consumos diarios de agua caliente sanitaria por persona igual a 40 lts al día. |
|  | 1.2.2 | Se dimensionará el número de personas que habita o habitará en la vivienda, conforme al número de dormitorios* de la vivienda, según la siguiente tabla: Tabla Nº 1: Cálculo de número de personas por vivienda *El número de dormitorios de la vivienda será el indicado en los planos constituyentes del expediente del Permiso de Edificación (para viviendas nuevas) y de la Recepción Definitiva (para viviendas existentes). |
|  | 1.2.3 | La demanda de ACS de la vivienda, expresada en [L/día], será igual a: DSST = 40*Nº personas |
| CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA | 1.3.1 | Los SST deben aportar una Contribución Solar Mínima correspondiente a cada zona climática definida según su radiación solar, conforme a lo establecido en el artículo 23 del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía, que fija el reglamento de la Ley N° 20.365. |
|  | 1.3.2 | Para verificar el cumplimiento de la contribución solar mínima exigida se utilizará el algoritmo de cálculo establecido en la norma técnica emitida a través de la RES.(E) N° 502 del Ministerio de Energía, del 30 de septiembre de 2010. La asociación de cada comuna con una de las zonas climáticas definidas, es la que se indica en la misma norma técnica referida. |
|  | 1.4.1 | Los sistemas solares se deberán instalar, de preferencia, en el techo de la vivienda más orientado al norte cumpliendo con la contribución solar mínima exigida para la comuna donde se instala el proyecto. En la ubicación del SST deberá considerarse la integración arquitectónica a la vivienda y la disminución de las pérdidas de radiación por sombras. |
|  | 1.4.2 | Para viviendas nuevas (FSV), se debe considerar el efecto de las cargas de los equipos componentes del SST en el diseño estructural de la vivienda, expresado en la memoria de cálculo estructural del proyecto habitacional, firmada por un profesional competente. |
|  | 1.4.3 | Para viviendas existentes (PPPF) el oferente del SST deberá realizar un proyecto de cálculo estructural que considere las cargas de los equipos componentes del SST, ubicados en la techumbre u otro elemento estructural de la vivienda, expresado en la memoria de cálculo estructural del proyecto de SST, firmada por un profesional competente. |
|  | 1.4.4 | En caso de no ser posible la instalación de los equipos componentes del SST en algún elemento estructural de la vivienda, se deberá diseñar una estructura de soporte independiente, respaldada con un proyecto de cálculo estructural firmado por un profesional competente. |
|  | 1.4.5 | Asimismo, en caso de utilizar estructura de soporte para mejorar la inclinación y/o orientación de los colectores solares respecto de las características del techo, el oferente del SST deberá llevar a cabo un proyecto de cálculo estructural de la estructura de soporte propuesta para la instalación de los equipos que conforman el SST, firmado por un profesional competente. |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | 2.1.1 | El SST deberá ser de baja mantención y presentar una buena resistencia a la corrosión y a degradaciones en el largo plazo, en función del lugar donde estén instalados. El cumplimiento de estos requerimientos debe ser respaldado mediante la presentación de las referencias técnicas así como sus documentos de garantía. |
|  | 2.2.1 | Los Sistemas Solares Térmicos individuales deberán ser del tipo de circulación natural. |
|  | 2.2.2 | Los SST estarán integrados por: - Un sistema de captación formado por colectores solares térmicos, sus conexiones y estructura de soporte. Para viviendas existentes (PPPF), los refuerzos estructurales de la techumbre que sean necesarios incorporar serán considerados dentro de la estructura de soporte y por lo tanto podrá ser financiado mediante este subsidio; - Un sistema de acumulación solar constituido por un depósito acumulador; - Un sistema de circulación que se encarga de transportar la energía solar captada hacia el sistema de acumulación solar y está constituido por válvulas, dispositivos de seguridad y tuberías, incluida la tubería de alimentación de agua fría al SST y la de salida de agua caliente. - Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el sistema de captación o circuito primario, al agua caliente que se consume (en aquellos sistemas que lo requieran). - Un sistema de aporte auxiliar de energía, y su conexión al SST, para complementar al aporte del SST, en caso de baja radiación o alto consumo. Este sistema es opcional para proyectos del PPPF y por tanto no obligatorio para cada SST. |
|  | 2.3.1 | El fluido de trabajo deberá ser compatible con los valores de temperatura y presión máximos del SST, con el valor de la temperatura ambiente mínima de la comuna que se indica en 2.4.3 y con los materiales con los que tendrá contacto. |
|  | 2.3.2 | El fluido de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones: - No deberá ser tóxico, ni irritar la piel, ni contaminar el medio ambiente. - El fluido de trabajo deberá mantener sus propiedades de protección contra el congelamiento y corrosión, así como sus propiedades de calor específico, pH y todas aquellas otras que indique el fabricante, para todo el rango de presiones y temperaturas de trabajo del circuito, debiendo resistir, en particular, la temperatura máxima de operación del SST. - Como fluido de trabajo se utilizará agua o una mezcla de agua con anticongelantes, estabilizadores e inhibidores de corrosión no tóxicos. Mínima de diseño definida en el punto 2.4.2. En todo caso, el calor específico del fluido de trabajo no podrá ser inferior a 3,4 kJ/(kg.K), equivalentes a 0,7 kcal/(kg.°C), medido a la temperatura mínima de diseño definida. |
|  | 2.3.3 | Se deberá especificar la composición del fluido de trabajo, el rango de temperaturas y presiones para los cuales es estable y su duración o tiempo de vida en condiciones normales de funcionamiento. En caso de utilizar anticongelantes se debe cumplir los siguientes requisitos: - El punto de congelamiento del fluido de trabajo deberá ser igual a la temperatura - Como anticongelantes se deberá utilizar propilen-glicol u otro anticongelante similar que no presente riesgo para la salud humana. No se permite el uso de mezclas de agua con etilen-glicol. - La proporción de anticongelante se deberá ajustar a la temperatura mínima de diseño, conforme a las características del anticongelante. Si se utiliza propilen-glicol, su proporción en la mezcla con agua no será inferior al 15% ni superior al 45%. - La mezcla anticongelante debe proporcionar protección frente a la corrosión, sobretodo en el caso de utilizar materiales diversos en cada circuito. - Los componentes de la mezcla no se deben degradar para las temperaturas máximas y mínimas de funcionamiento del SST |
|  | 2.4.1 | Para efectos de diseñar los sistemas se deberán tomar precauciones por riesgo de heladas en todo el territorio nacional, a excepción de las comunas costeras existentes en las regiones XV, I, II, III, IV, V, VI y VII. |
|  | 2.4.2 | La temperatura mínima de diseño, será igual a 5 ºC por debajo de la temperatura ambiente mínima de la comuna. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura mínima especificada, sin sufrir daños permanentes. |
|  | 2.4.3 | Se entenderá por temperatura ambiente mínima de cada comuna a aquella que se refiere el Artículo 17 y Artículo Primero de las Disposiciones Transitorias del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía, que fija el reglamento de la Ley N° 20.365. |
|  | 2.4.4 | En las zonas donde existe riesgo de heladas, deberá usarse alguno de los siguientes métodos de protección contra heladas: - Mezclas anticongelantes. - Colectores solares que soportan la deformación producida por el congelamiento en sus cañerías. |
|  | 2.4.5 | Los SST directos los componentes del circuito primario, que estén expuestos a heladas deben estar diseñados para ser resistentes al congelamiento. |
|  | 2.5.1 | El SST deberá estar diseñado para que los componentes y los materiales utilizados puedan soportar las altas temperaturas producidas por cualquier situación de operación, tal como altas radiaciones solares prolongadas y sin consumo de agua caliente. Adicionalmente, el sistema, después de alcanzar la temperatura máxima, deberá volver a su forma normal de funcionamiento, sin que el usuario tenga que hacer ninguna actuación. |
|  | 2.5.2 | El SST deberá disponer de un sistema automático de mezcla o cualquier otro dispositivo que limite la temperatura de consumo de ACS a 50 ºC o menos, instalado antes del despacho a consumo, lo más cerca del SSA, ya sea a la salida del agua caliente del estanque de acumulación solar, en el caso que el sistema de aporte auxiliar sea instantáneo, o a la salida del sistema de aporte auxiliar, cuando éste sea de acumulación. |
|  | 2.6.1 | Todos los circuitos del SST deberán estar diseñados de forma que nunca se sobrepase la máxima presión soportada por cualquiera de sus materiales. Para ello, deberán estar provistos de válvulas de seguridad configuradas a una presión que garantice que en cualquier punto del circuito no se supere la presión máxima de trabajo de los componentes. |
|  | 2.6.2 | Los materiales del SST deberán soportar las máximas presiones de trabajo que puedan alcanzarse en el SST, así como, después de alcanzar la presión máxima, el SST debe volver a su forma normal de funcionamiento, sin que el usuario tenga que hacer ninguna actuación. |
|  | 2.6.3 | Los intercambiadores de calor deberán soportar la diferencia de presiones que puede ocurrir entre los circuitos que separa, en las condiciones más desfavorables. |
|  | 2.6.4 | Sólo se aceptarán válvulas de bola, metálicas |
|  | 2.7.1 | El diseño e instalación del SST deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos en los circuitos hidráulicos del sistema. Para evitar flujo inverso debe cumplirse lo indicado en 3.2.2. |
|  | 3.1.1 | La marca, modelo y número de serie de los colectores solares que se utilicen en el SST debe estar dentro del registro actualizado, que mantiene la SEC en su página web, de colectores solares o de colectores solares con depósito acumulador integrado autorizados para acceder al beneficio tributario establecido en la Ley 20.365. |
|  | 3.1.2 | Para colectores solares planos la cubierta deberá ser de vidrio templado de espesor mínimo 3mm. |
|  | 3.1.3 | Para colectores de Tubos al Vacío NO SE ACEPTARAN SU INSTALACIÓN EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. |
|  | 3.1.4 | La instalación de los colectores solares debe considerar una inclinación mínima de 10°, referida como el ángulo β entre la superficie del colector y el plano horizontal, que se aprecia en la figura. Asimismo, el ángulo α que se forma entre la recta que sigue el sentido de la circulación del fluido en el manifold del colector y el plano horizontal debe ser >0° y < 5°. En el siguiente diagrama se ilustran ambos casos: |
|  | 3.1.5 | Las conexiones del CST deberán diseñarse de forma de asegurar un circuito hidráulico equilibrado, mediante conexiones cruzadas, es decir entrada por abajo y salida por arriba en el extremo diagonalmente opuesto. |
|  | 3.1.6 | Las estructuras de soporte de los colectores deberán cumplir las siguientes condiciones generales de instalación: - La estructura de soporte deberá tener puntos de sujeción del colector, suficientes en número y debe permitir las dilataciones térmicas, sin que se produzcan flexiones en el colector que comprometan su integridad. - El cálculo y diseño de la estructura de soporte de los colectores se debe realizar mediante un proyecto estructural, el cual deberá ser adjuntado a la propuesta y firmado por un profesional habilitado en el área de cálculo estructural. - Todos los materiales de la estructura de soporte deberán contar con protección contra la acción de los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la acción combinada del aire y el agua. |
|  | 3.1.7 | En ningún caso podrá utilizarse un CST que posea un absorbedor de acero galvanizado. |
|  | 3.2.1 | La marca, modelo y número de serie de los depósitos acumuladores que se utilicen en el SST debe estar dentro del registro actualizado, que mantiene la SEC en su página web, de depósitos acumuladores, o de colectores solares con depósito integrado, autorizados para acceder al beneficio tributario establecido en la Ley 20.365. |
|  | 3.2.2 | Para asegurar la circulación natural, la parte inferior del depósito de acumulación deberá situarse por encima de la parte superior de los colectores solares. |
|  | 3.2.3 | El volumen del depósito de acumulación debe tener un valor tal que cumpla con la relación indicada en el numeral 1 del artículo 32 del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía. |
|  | 3.2.4 | Los SST deberán llevar una válvula de retención (anti retorno) que impida que el agua del acumulador se pueda devolver por la línea de alimentación de agua fría. |
|  | 3.2.5 | Los acumuladores deberán estar completamente aislados de forma tal de reducir las pérdidas de calor. El espesor mínimo del aislamiento debe cumplir con la relación indicada en el numeral 3 del artículo 32 del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía. |
|  | 3.2.6 | La construcción interna del acumulador deberán cumplir con los siguientes requisitos: - La alimentación de agua fría al acumulador solar deberá inyectar el agua directamente hacia la parte inferior. La extracción de agua caliente del acumulador solar se realizará por la parte superior del acumulador. - En los acumuladores horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido. |
|  | 3.2.7 | En SST indirectos la toma de salida de fluido caloportador hacia el colector provendrá desde la parte inferior de éste. |
|  | 3.3.1 | El intercambiador deberá cumplir con las siguientes condiciones: - El intercambiador deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo del SST. - La relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie instalada de CST no será inferior a 0,2. Se considera como superficie útil de intercambio la parte de la superficie del intercambiador situada en la mitad inferior del acumulador. |
|  | 3.4.1 | El sistema de circulación deberá cumplir las siguientes condiciones de instalación, relativas a las tuberías, sistemas de expansión, purga y drenaje. |
|  | 3.4.2 | En los SST indirectos, las tuberías del circuito primario no podrán ser de PPR, PEX, PVC ni de ningún polímero o goma que no soporte una temperatura constante de 100 °C, una presión constante de 3 BAR y con estas condiciones tener una vida útil superior a 5 años. |
|  | 3.4.3 | Las conexiones de las tuberías entre ellas o con otros elementos del circuito deberán soportar las temperaturas y presiones máximas del circuito primario. |
|  | 3.4.4 | El aislamiento de las tuberías a la intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas y de animales. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. |
|  | 3.4.5 | El espesor mínimo de aislamiento térmico de las tuberías instaladas en el interior y exterior de la vivienda, que transporten ACS hasta el sistema auxiliar de calentamiento de agua debe cumplir con las relaciones indicadas en la letra b del artículo 35 del DS N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía. |
|  | 3.4.6 | Las condiciones para los sistemas de expansión son las siguientes: - Se deberá utilizar un sistema de expansión independiente en cada uno de los circuitos del SST. - Los sistemas de expansión dispondrán de al menos una válvula de seguridad y deben ser capaces de absorber completamente la expansión del fluido a la máxima temperatura de trabajo, manteniendo la presión dentro del rango de trabajo. - La presión de alivio de la válvula de seguridad debe ser menor a la presión máxima admisible de cualquier componente del circuito donde se instale. - El dimensionado del sistema de expansión de cada circuito se realizará conforme al rango de presiones y temperaturas máximas y mínimas previstas y su diseño deberá contemplar que no operen las válvulas de seguridad en las condiciones de trabajo previstas, limitándose la operación de las válvulas de seguridad sólo para el caso de fallas. - Los vasos de expansión utilizados en los circuitos primarios deberán soportar los valores máximos de temperatura y presión de trabajo previstos en el diseño, para el lugar donde será conectado. - Los vasos de expansión deberán ser siempre cerrados. Su conexión será tal que impida el ingreso de agua a una temperatura que lo dañe. |
|  | 3.4.7 | Purga de aire: - En los puntos altos del SST y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se deberán colocar sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. - En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente se deberá instalar una válvula de corte para la operación, mantención o eventual cambio del purgador. - El purgador deberá soportar las temperaturas máximas que puedan producirse en el lugar donde es instalado. |
|  | 3.4.8 | Válvula de retención (anti retorno): - El circuito de alimentación del estanque deberá incluir una válvula anti retorno que impida el vaciado del agua del estanque hacia la red de agua fría o la red pública de agua potable. - La válvula anti retorno no deberá impedir que el fluido desplazado alcance al sistema de expansión, para lo cual se debe instalar aguas abajo del sistema de expansión. |
|  | 3.5.1 | Se deberá cumplir con las siguientes condiciones respecto al sistema auxiliar de calentamiento de ACS - El conexionado entre SST y SAA (para el caso de calefón tradicional) deberá ser en paralelo y mediante una válvula de tres vías manual. - Sólo se aceptará acoplamiento en serie cuando el SAA sea calefón solar o de acumulación. - El sistema auxiliar de calentamiento de ACS en ningún caso podrá aportar calor al depósito acumulador. |
|  | 3.5.2 | Se deberá cumplir con las siguientes condiciones respecto al Sistema Solar Térmico: - El sistema solar térmico deberá integrarse al diseño arquitectónico de la vivienda proyectada, según su ubicación, orientación y latitud, a fin de mejorar su comportamiento. |

ANEXO N°6

|  | FORMULARIO DE INSCRIPCION PRIMER CONCURSO DE DISEÑO VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA |
| --- | --- |

DATOS DEL ARQUITECTO RESPONSABLE

Nombre		:

RUT			:

Dirección		:

Teléfono		:

Correo Electrónico	:

DATOS DEL EQUIPO PARTICIPANTE

| Nombre Completo | RUT | Ocupación |
| --- | --- | --- |

NOTA:

Consignar junto al Formulario de Inscripción en digital, los siguientes documentos a través del correo fcabreray@minvu.cl

- Poder Notarial Simple, acreditando la designación del representante del equipo de trabajo, cuando corresponda.

- Cedula de Identidad de cada uno de los participantes del equipo y su representante, cuando corresponda.

Firma Arquitecto Responsable

ANEXO N°7

|  | SERVIU - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER CONCURSO DE DISEÑO VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE PROYECTO : |  |  |  |  |  |
| COMUNA : PUTRE |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio total ($) |
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL 3 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL 4 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL 5 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL 6 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES (%) |  |  |  |  |  |
| I.V.A. (19%) |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES (%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |
| TOTAL U.F. |  |  |  |  |  |

NOTA:

En el formato de presupuesto, se pueden agregar todas las filas e ítems que sean necesarios según la propuesta de proyecto.