- En las normativas de diseño Aymara se contempla el adobe como material tradicional, pero en el anexo N°1 no se indica este material para saber costos de aplicación. ¿Se considerará el adobe como material? y si es así ¿cuáles serán los valores?

R: se puede considerar adobe como material pero solo se tiene considerado el adobe como material de revoqué, ahora bien si se ha de considerar como elemento estructural se sugiere realizar un APU aproximado cabe señalar que estos valores son referenciales.

|  | LISTADO PRECIOS UNITARIOS OBRAS PATRIMONIALES |  |  |  | Putre Sector Precordillera y Cordillera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO UF | Total (UF) Zona 15 R-5 |
| J | OBRAS PATRIMONIALES |  |  |  |  |
| J.1 | OBRA GRUESA PATRIMONIAL |  |  |  |  |
| J.1.1 | AFINADO DE PISO e = 2 cm. | m2 |  |  | 0,2020 |
|  | Cemento especial | saco | 0,16 | 0,1797 |  |
|  | Arena fina | m3 | 0,02 | 0,4702 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0382 |  |
|  | Maestro 1ra Patrimonial | HD | 0,08 | 0,8469 |  |
|  | Ayudante Patrimonial | HD | 0,04 | 0,4237 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0847 |  |
| J.1.2 | APUNTALAMIENTO PARA MUROS h=2m | uni |  |  | 0,0334 |
|  | Pino bto. seco 3" x 3" | uni | 2,00 | 0,0810 |  |
|  | Pino bto. seco 2" x 4" | uni | 0,70 | 0,2278 |  |
|  | Pino bto. seco 2" x 3" | uni | 1,00 | 0,1509 |  |
|  | Clavos Corrientes 4" | kg | 0,10 | 0,0382 |  |
|  | Clavos Corrientes 3" | kg | 0,10 | 0,0382 |  |
|  | Alambre N° 14 | kg | 0,10 | 0,0728 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,4874 |  |
|  | Carpintero especialista en patrimonio | HD | 0,12 | 0,7624 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,12 | 1,0165 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2135 |  |
| J.1.3 | CUBIERTA DE ZINC + BARRO + PAJA BRAVA | m2 |  |  | 0,0842 |
|  | Zinc alum onda standar 0,4 mm | m² | 1,00 | 0,0970 |  |
|  | Pintura para techos color rojo colonial | m2 | 0,07 | 0,9575 |  |
|  | Tierra de Chacra | m3 | 0,10 | 0,1738 |  |
|  | Paja Brava | m3 | 0,15 | 1,5331 |  |
|  | Agua | lt | 10,00 | 0,0332 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,10 | 0,6464 |  |
|  | Maestro 1ra patrimonial | HD | 0,13 | 0,8469 |  |
|  | Ayudante patrimonial | HD | 0,13 | 0,4237 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,1652 |  |
| J.2 | TERMINACIONES PATRIMONIAL |  |  |  |  |
| J.2.1 | ALEROS 50 CM DE MADERA 1/2" x 4" | m2 |  |  | 1,2828 |
|  | Pino bto. seco 2" x 2" | m | 1,67 | 0,1509 |  |
|  | Pino Tabla mach. 1" x 4" | n° | 2,50 | 0,1929 |  |
|  | Clavos corrientes 3" | kg | 0,07 | 0,0382 |  |
|  | Clavos corrientes 2 1/2" | kg | 0,04 | 0,0382 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,7385 |  |
|  | Carpintero especialista en patrimonio | HD | 0,13 | 0,7624 |  |
|  | Ayudante Patrimonial | HD | 0,10 | 0,4237 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,1415 |  |
| J.2.2 | Pintura Sintética para techos color rojo colonial , 3 manos | m2 |  |  | 0,0558 |
|  | Pintura para techos color rojo colonial | galón | 0,08 | 0,9575 |  |
|  | Brocha 1 1/2" | uni | 0,01 | 0,0614 |  |
|  | Lija | Pliego | 0,15 | 0,0087 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,03 | 0,0737 |  |
|  | Pintor | HD | 0,05 | 0,6778 |  |
|  | Ayudante | HD | 0,02 | 0,4766 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0410 |  |
| J.2.3 | Liberación de Revestimientos de Barro envejecidos | m2 |  |  | 0,0162 |
|  | Picota | uni | 0,002 | 0,3938 |  |
|  | Azada manual acero inoxidable | uni | 0,01 | 0,1278 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,07 | 1,0165 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0661 |  |
| J.2.4 | Liberación de Estucos de Cemento | m2 |  |  | 0,0261 |
|  | Picota | uni | 0,003 | 0,3938 |  |
|  | Azada manual acero inoxidable | uni | 0,01 | 0,1278 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,09 | 1,0165 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0915 |  |
| J.2.5 | Geomalla de refuerzo para Revoques de Barro | m2 |  |  | 0,0361 |
|  | Geomalla Tensar BX 1100 | m2 | 1,10 | 0,0818 |  |
|  | Clavos corrientes 4" | kg | 0,25 | 0,0382 |  |
|  | Zinc alum liso 0,4 mm | m2 | 0,28 | 0,1469 |  |
|  | Rafia 200m | ml | 0,50 | 0,0011 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,1412 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,05 | 1,0165 |  |
|  | Ayudante patrimonial | HD | 0,05 | 0,4237 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,0648 |  |
| J.2.6 | Revoque de Barro para Muros de Adobe | m2 |  |  | 0,0256 |
|  | Tierra de Chacra | m3 | 0,03 | 0,1738 |  |
|  | Arena Fina | m3 | 0,02 | 0,4702 |  |
|  | Paja Brava | m3 | 0,01 | 1,5331 |  |
|  | Agua | lt | 10,00 | 0,0332 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,05 | 0,3565 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,13 | 1,0165 |  |
|  | Ayudante patrimonial | HD | 0,13 | 0,4237 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,1800 |  |
| J.2.7 | Enlucido Tierra de Color | m2 |  |  | 0,0710 |
|  | Tierra de Color Amarillo Liviano | kg | 0,25 | 0,0890 |  |
|  | Agua | lt | 6,00 | 0,0332 |  |
|  | Pala de Tuna | m3 | 0,01 | 0,3680 |  |
|  | Cola Fría | lt | 0,20 | 0,4926 |  |
|  | Malla N°4 Galvanizada Harnero 1,5 x 0,6m | uni | 0,50 | 0,1687 |  |
|  | Brocha 1 1/2" | uni | 0,01 | 0,0614 |  |
|  | Rodillo natural de Chiporro 23cms | uni | 0,01 | 0,1861 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,02 | 0,4087 |  |
|  | Albañil especialista en patrimonio | HD | 0,13 | 1,0165 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,1271 |  |
| J.2.8 | Consolidación de Zócalo de Piedra |  |  |  | 0,0501 |
|  | Bloque de cemento liso gris 40 x 20 x 15 cm | m3 | 1,00 | 0,0344 |  |
|  | Hormigón 255 k/cem/m³ h-15 + Aditivo Impermeabilizante | m3 | 0,50 | 2,7831 |  |
|  | Pérdidas | % | 0,15 | 1,4260 |  |
|  | Maestro 1ra patrimonial | HD | 0,15 | 0,8469 |  |
|  | Jornal | HD | 0,20 | 0,4482 |  |
|  | Leyes Sociales | % | 0,29 | 0,2167 |  |
| J.EX. | INCORPORACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS |  |  |  |  |

- ¿El terreno de emplazamiento presenta algún tipo de desnivel o alteración? y si es así ¿podrán enviar levantamiento topográfico? se consulta, ya que el terreno puede influir en el diseño de la vivienda

R: el terreno no presenta ningún desnivel de importancia u alteración, solo presenta una pequeña pendiente de un 10 % lo cual se ve reflejado en archivo anexo adjunto (*.kmz).

- ¿Cuál es la fecha de entrega de los proyectos? ¿El 16 de Septiembre como aparece en la web o el 10 de Septiembre como aparece en las bases?

R: se extendió el plazo para recepcionar los trabajos quedando como fecha el 16 de septiembre por la demora en la publicación.

- ¿Cuál es la fecha límite de entrega de la ficha de inscripción y el poder simple notarial con los participantes?

R: 31 de Agosto de 2016.

- Para la entrega del concurso: Las láminas y los documentos a pesar de ir en sobres separados ¿Deben ir todos en 1 sola caja encomienda?

R: para comodidad de los interesados se solicita enviar idealmente 1 sola encomienda de enviar más encomiendas se solicita numerarlas o foliarlas para conocer el número total de encomiendas.

- ¿Dentro de los prototipos de vivienda, uno de ellos debe diseñarse para discapacitados?

R: No es necesario, de incorporarlos deberán cumplir con los requisitos normativos propios para estos casos.

- Las bases técnicas presentan las condicionalidades para el predio, donde según densidad de 120 hab/ha daría una cantidad de habitantes en el predio propuesto (1774 m2) de 21 aproximadamente. Por lo tanto se podría diseñar un conjunto de 5 viviendas. Esto se contradice con la exigencia de tener una cabida de 50 personas. ¿A qué criterio hay que acogerse?

R: Se debe aplicar una densidad de 120 hab/ha. Según Certificado de Informaciones Previas (CIP) y se debe tener en cuenta que las medidas Terreno para emplazar Vivienda Piloto es de un Polígono de medidas 12,6 mts Frente * 28,8 mts Fondo  = 362,88 m2.

- Es posible acogerse a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, donde permite tener una superficie predial de dominio exclusivo mínima menor, compensando a través de áreas comunes, según la Ley 19537: " Los terrenos en que se emplacen los condominios no podrán tener una superficie predial inferior a la establecida en el instrumento de planificación territorial o a la exigida por las normas aplicables al área de emplazamiento del predio. Los tamaños prediales de los sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario podrán ser inferiores a los mínimos exigidos por los instrumentos de planificación territorial, siempre que la superficie total de todos ellos, sumada a la superficie de terreno en dominio común, sea igual o mayor a la que resulte de multiplicar el número de todas las unidades de dominio exclusivo por el tamaño mínimo exigido por el instrumento de planificación territorial. Para los efectos de este cómputo, se excluirán las áreas que deban cederse conforme al artículo 9º."

R: No es recomendable acogerse a la ley de copropiedad inmobiliaria, para este caso de diseño, puesto que se debe asumir casos de viviendas aisladas.

- Si se considera vivienda aislada en el terreno para emplazar la vivienda piloto, no se cumpliría con la densidad y cabida exigida. ¿Cuál es el criterio para el emplazamiento de la vivienda piloto en el terreno de 362 m2?

R: Si se realiza el cálculo de la superficie  del terreno por la densidad señalada en el CIP, arrojara una cabida para 4 personas, lo que es la carga mínima de uso de una familia promedio.

- De acuerdo a las bases, se entiende que funcionarios SERVIU/MINVU, de regiones distintas a la XV están habilitados para participar en el concurso. Se solicita confirmar esta información (para el caso de un funcionario a honorarios V región).

R: Si pueden participar funcionarios SERVIU/MINVU de otras regiones siempre y cuando cumplan con lo siguiente: “Se excluyen de participar quienes hayan trabajado en la elaboración de las presentes bases o asesorado al equipo ejecutivo en los aspectos técnicos de las mismas. Al mismo tiempo, se excluyen las personas naturales que tengan relación directa, o parentesco, con el director ejecutivo del proyecto Francisco Cabrera Yáñez, incluyendo funcionarios de Serviu y Seremi de Vivienda Región de la Arica y Parinacota.”

- En las bases se adjunta un anexo de inscripción, sin embargo no se señala cuando y donde debe ser presentado. Por favor aclarar si se entrega al momento en que se entrega la propuesta.

R: el anexo de inscripción debe ser enviado hasta el día 31 de Agosto de 2016, puede ser enviado por correo electrónico al director del concurso fcabreray@minvu.cl

- Hay algún mínimo de unidades a ser proyectadas? y algún máximo de superficie a ser destinada en espacio público?

R: Solo se solicita un diseño un prototipo de vivienda susceptible de variaciones de agrupación (que pueda trabajarse de forma aislada, pareada o adosada); no existe una exigencia de superficie destinada a espacio público, solo se exige cumplir con el cuadro normativo del DS N° 10 del Programa de Habitabilidad Rural como mínimo.

- ¿Se debe considerar acceso vehicular a todas las viviendas?

R: Solo se exige cumplir con el cuadro normativo del DS N° 10 del Programa de Habitabilidad Rural como mínimo, dejando a libre elección considerar un acceso vehicular al prototipo de vivienda solicitado.

- Para entregas remitidas mediante correo, ¿se aceptará como fecha de entrega el momento de recibo en dependencias del Minvu; o se considerará la fecha de ingreso de la documentación a la oficina de correos?.

R: Se aceptaran como fecha de entrega aquella emitida y certificada por las empresas de correo y despacho como ingreso de documentación.